- 全铜消声止回阀概述：

- 全铜消声止回阀适用于给、排水管道，阀瓣采用进出口两端中心轴导向，启闭灵活，可水平定装或垂直安装。阀瓣采用弹簧加载，其快速关闭能有效地减小水锤压力，密封性能好，关闭无噪声。它具有体积小、重量轻、流体阻力小、耐疲劳、寿命长等优点。

- 止回阀主要技术参数：

| 型号 | 公称压力 PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) |  | 工作温度 (℃) | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体 | 密封 |  |  |
| H41H-T | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 洁净水 |
|  | 1.6 | 2.4 | 1.76 |  |  |
|  | 2.5 | 3.75 | 2.75 |  |  |

- 止回阀主要外形尺寸：

| 型号 | H41X H41H-P H41H-T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 112 | 120 | 130 | 150 | 165 | 190 | 210 | 255 | 310 | 362 | 380 | 450 | 545 | 580 |