- 对夹式消声止回阀概述：

- 对夹式消声止回阀主要用在水泵出口；防止介质倒流。高层建筑给排水、消防、空调、等泵房系统。该产品具有能消除噪声的特大优点。结构长度短、重量轻、密封性能好。但阻力大于全流量的节能消声止回阀。

- 1、阀盖环　2、弹簧　3、阀瓣　4、不锈钢螺栓　5、铜压板　6、橡胶密封圈　7、阀体

- 止回阀零件材质表：

| 零件名称 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 阀体 | 灰铸铁 |
| 阀瓣、压板 | 铸铜 |
| 橡胶密封圈 | 丁腈橡胶 |
| 弹簧 | 1Cr18Ni9Ti |
| 阀盖环 | 球墨铸铁 |

- 止回阀主要外形、连接尺寸表：

| 公称压力（MPa） | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度试验压力（MPa） | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
| 密封试验压力（MPa） | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.4 |
| 承载压力水头(m) | 最大450 |  |  |  |
| 流量控制范围（m3/h） | 100～6000 |  |  |  |
| 适用介质 | 清水、处理后的回用水 |  |  |  |

- 止回阀主要技术性能与参数

| 公称通径DN（mm） | 40 50 65 80 100 125 150 200 250 |
| --- | --- |
| 公称压力PN（MPa） | 1.6 |
| 强度试验压力（MPa） | 2.4MPa |
| 密封试验压力（MPa） | 1.76MPa |
| 工作压力 | 在允许温度范围内≤公称压力 |
| 适应介质 | 水 |
| 适用温度 | 0≤100℃ |
| 环境温度 | -30～350℃ |