蝶式缓冲止回阀概述：

蝶式缓冲止回阀用于工业给排水、污水处理厂的水泵出口处，防止管网中介逆流。自动消除破坏性水锤,从而保证水泵和管路不受损坏。该阀主要由阀体、阀瓣、缓冲装置和微量调节阀组成。该产品具有结构新颖、体积小、流体阻力小、运行平稳、密封可靠、耐磨损、缓冲性能好等特点，是工业用水和城,排污的最佳产品。

止回阀主要零部件材料：

| 零件名称 | 阀体 | 蝶板 | 密封圈 | 阀杆 | 填料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 灰铸铁、碳钢 | 灰铸铁、碳钢、球墨铸铁 | 氯丁橡胶、丁腈耐油橡胶 | 不锈钢 | 聚四氯乙烯 |

止回阀主要外形尺寸：

| 通径 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 630 | 710 |
| H | 550 | 630 | 690 | 780 | 860 | 910 | 980 | 1070 | 1220 | 1320 | 1430 | 1550 | 1800 | 1980 |
| B1 | 540 | 600 | 650 | 710 | 770 | 830 | 900 | 1090 | 1200 | 1320 | 1420 | 1550 | 1780 | 2000 |
| B2 | 600 | 700 | 740 | 800 | 870 | 920 | 1000 | 1250 | 1360 | 1480 | 1580 | 1700 | 1950 | 2175 |