- 不锈钢电动闸阀

- Z941W电动不锈钢闸阀产品概述：

- 电动不锈钢闸阀（Z941W）通常由多回转电动执行机构和不锈钢阀门连接起来，经过安装调试后成为的电动不锈钢阀门。电动不锈钢闸阀使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门，实现阀门的开关、调节动作。从而达到对管道介质的开关和远距离控制的目的。选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

- Z941W电动不锈钢闸阀产品参数：
口    径：DN15-DN600
压    力：1.6Mpa-6.4Mpa
连接方式：法兰、螺纹、焊接等。
传动方式：手动、正齿轮、锥齿轮、气动、电动等。
阀体材质：WCB、304、316、铜、铬钼钢等
使用介质：非腐蚀或腐蚀的气体液体。
介质温度：-29℃-425℃

- Z941W电动不锈钢闸阀产品型号：Z941W-16P、Z941W-16R、Z941W-16RL、Z941W-25P、Z941W-25R、Z941W-25RL、Z941W-40P、Z941W-40R、Z941W-40RL、Z941W-64P、Z941W-64RL、Z941W-64R

- Z941W不锈钢电动闸阀性能规范

| 型号 | 公称压力 (MPa) | 实验压力 |  |  | 工作温度(℃) | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 强度(水)(Mpa) | 密封(水)空气 | 低压密封空气(Mpa) |  |  |
| Z4IH-16C Z41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRICACID |
|  |  |  |  |  |  | 硝酸类 |
|  |  |  |  |  |  | ACETICACID |
|  |  |  |  |  |  | 醋酸类 |
|  |  |  |  |  |  | NITRICACID |
| Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |
| Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETICACID |
| Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类 |

- Z941W电动不锈钢闸阀主要零件材质

| 阀体/阀盖 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零件名称 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | WCB系列 |
| 闸板 | ZG1Cr18NI9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
| 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | ooCr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ooCr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
| 填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨Graphite |
| 垫片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 Graphite+304 |
| 压盖 | ZG1Cr181Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| 填料压环 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Mi12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
| 螺栓 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 35CrMoA |
| 螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |