- 不锈钢止回阀H42W

- H42W不锈钢立式止回阀产品介绍：
潍高阀门的H42W不锈钢法兰立式止回阀正常处于关闭状态，由于管线中进口端介质的压力作用，而克服弹簧阻力使阀门开启。当进口端介质压力低于出口端时，弹簧将阀芯推向阀座而使阀门关闭，阻止介质逆流，故起止回作用。

- 不锈钢法兰立式止回阀由于采用弹簧支撑阀芯，故采用立式安装或卧式装均可。

- H42W不锈钢立式止回阀标准规范：
设计制造标准： 
结构长度标准：GB/T 12221-2005
连接法兰标准：GB/T 9113
压力温度等级：GB/T 12224-2005
试验检验标准：GB/T 13927-2008

- H42W不锈钢立式止回阀产品型号：H42W-16P、H42W-16R、H42W-16RL、H42W-25P、H42W-25R、H42W-25RL、H42W-40P、H42W-40R、H42W-40RL

- H42W不锈钢立式止回阀零件材料与工况：

| 技术参数 |  | 压力等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| 工作压力（Mpa） |  | ≤16 | ≤20 | ≤25 | ≤32 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤60 | ≤70 |
| 试验压力（M） | 强度 | 24 | 30 | 37.5 | 48 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 | 105 |
|  | 密封 | 17.6 | 22 | 27.5 | 35.2 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 | 66 | 77 |
| 介质 |  | 水、油等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 |  | ≤120℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- H42W不锈钢立式止回阀主要零部件材质:

| 零件 名称 | 材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | P | P3 | P8 | R | R3 | R8 | R1 | R2 |
| 阀体 | WCB | ZG1Cr 18Ni9 | CF3 | CF8 | ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti | CF3M | CF8M | 1.4529 | 双相 不锈钢 |
| 阀盖 | WCB | ZG1Cr 18Ni9 | CF3 | CF8 | ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti | CF3M | CF8M | 1.4529 | 双相 不锈钢 |
| 阀瓣 | WCB | ZG1Cr 18Ni9 | CF3 | CF8 | ZG1Cr18 Ni12Mo2Ti | CF3M | CF8M | 1.4529 | 双相 不锈钢 |
| 摇杆 | 2Cr13 | 1Cr18 Ni9 | 304L | 304 | 1Cr18Ni 12Mo2Ti | 316L | 316 | 1.4529 | 双相 不锈钢 |
| 适用 介质 | 水、 气、油 | 硝酸类 |  |  | 醋酸类 |  |  | 含有氯离子 的介质 |  |
| 适用温度 | -29～425℃ | -29～540℃ |  |  |  |  |  |  |  |