- 斜式衬氟截止阀

- 截止阀是指关闭（阀瓣）由阀杆带动并沿阀座中心轴线做升降运动的阀门，在管路上主要用来接通或截断管路中的介质，但不能做节流用。
基本结构

- 1、塑料衬里J41型直通式、J45型直溜式、J44型角式截止阀、具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强，行程短（一般为公称通经1/4）等优点。被广泛应用在石油、化工等管路系统中做截断介质用，但塑料衬里的截止阀严禁用做流量调节，以免节流口处产生的高速介质流冲蚀破坏密封面。

- 2、阀瓣与阀杆设计为一体结构，用以防止由于管路压力波动造成内件冲出阀体的可能性，结构紧凑，使用安全。

- 设计规范

- 遵循GB/T 12233，GB/T12235，ANSI B 16.34标准

- 驱动方式

- 手动、蜗轮转动、气动(常开或常闭)、电动

- 主要零部件材料表

| 序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 |  | 超低碳不锈耐酸铸钢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Z | C | P | R | PL | RL |
| 1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 球体/阀杆 | 25 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 3 | 衬里/阀座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO |  |  |  |  |  |
| 4 | 填料压盖 | WCB |  | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 5 | 填料 | PTFE(F4) |  | PTFE(F4) |  | PTFE(F4) |  |
| 6 | 活节螺栓 | 35 |  | 1Cr17Ni2 |  | 1Cr17Ni2 |  |
| 7 | 阀杆螺母 | ZCuAl10Fe3 |  | ZCuAl10Fe3 |  | ZCuAl10Fe3 |  |
| 8 | 紧固螺栓 | 35 |  | 1Cr17Ni2 |  | 1Cr18Ni9Ti |  |
| 9 | 螺母 | 45 |  | 0Cr18Ni9 |  | 0Cr18Ni9 |  |
| 10 | 手柄 | WCB |  | WCB |  | WCB |  |

公称通经; L; D; D1; D2; f; b; Z-φd. DN(mm); NPS(inch); PN1.0MPa. 15; 1/2; 90; 95; 65; 45; 2; 14; 4-φ14. 20; 3/4; 95; 105; 75; 55; 2; 16; 4-φ14. 25; 1; 100; 115; 85; 65; 2; 16; 4-φ14. 32; 11/4; 105; 135; 100; 78; 2; 18; 4-φ18. 40; 11/2; 115; 145; 110; 85; 3; 18; 4-φ18. 50; 2; 125; 160; 125; 100; 3; 20; 4-φ18. 65; 21/2; 145; 180; 145; 120; 3; 20; 4-φ18. 80; 3; 155; 195; 160; 135; 3; 22; 4-φ18. 100; 4; 175; 215; 180; 155; 3; 22; 8-φ18. 125; 5; 200; 245; 210; 185; 3; 24; 8-φ18. 150; 6; 225; 280; 240; 210; 3; 24; 8-φ23. 200; 8; 275; 335; 295; 265; 3; 26; 8-φ23. 250; 10; 325; 390; 350; 320; 3; 28; 12-φ23. 300; 12; 375; 440; 400; 368; 4; 28; 12-φ23. PN1.6MPa. 15; 1/2; 90; 95; 65; 45; 2; 14; 4-φ14. 20; 3/4; 95; 105; 75; 55; 2; 16; 4-φ14. 25; 1; 100; 115; 85; 65; 2; 16; 4-φ14. 32; 11/4; 105; 135; 100; 78; 2; 18; 4-φ18. 40; 11/2; 115; 145; 110; 85; 3; 18; 4-φ18. 50; 2; 125; 160; 125; 100; 3; 20; 4-φ18. 65; 21/2; 145; 180; 145; 120; 3; 20; 4-φ18. 80; 3; 155; 195; 160; 135; 3; 22; 8-φ18. 100; 4; 175; 215; 180; 155; 3; 24; 8-φ18. 125; 5; 200; 245; 210; 185; 3; 26; 8-φ18. 150; 6; 225; 280; 240; 210; 3; 28; 8-φ23. 200; 8; 275; 335; 295; 265; 3; 30; 8-φ23. PN2.5MPa. 15; 1/2; 90; 95; 65; 45; 2; 16; 4-φ14. 20; 3/4; 95; 105; 75; 55; 2; 16; 4-φ14. 25; 1; 100; 115; 85; 65; 2; 16; 4-φ14. 32; 11/4; 105; 135; 100; 78; 2; 18; 4-φ18. 40; 11/2; 115; 145; 110; 85; 3; 18; 4-φ18. 50; 2; 125; 160; 125; 100; 3; 20; 4-φ18.