- 衬氟H74F4/46型单瓣旋启式止回阀

- 一、概述
    衬氟止回阀是一种依靠介质本身的流动而自动启闭阀瓣用来阻止介质逆向流动的自动防腐阀门，又称逆止阀或单向阀。
    
二、止回阀类型（共四类）
    一）H41型：水平安装、升降式止回原理
    二）H40型：垂直安装、浮球式止回原理
    三）H42型：垂直安装、升降式止回原理
    四）H44型：垂直安装、旋启式止回原理

- 三、工作原理
    1 旋启式止回：它的阀瓣都是围绕阀座外的轴旋转启、闭，防止介质倒流。 轴与阀瓣设计为一体，全部衬氟的轴镶嵌在阀体与阀盖之间形成的特殊凹槽内，启闭灵活，密封可靠。 
   2.浮球式止回阀：是一种新型结构，阀瓣为球型，特点是衬氟浮球沿阀体通路轴线做升降运动，液体只能让垂直向上流动，一旦液体停直向上流动时，浮球靠本身的重量自动掉落至原位，与阀体内部的密封圈相结合，致使阀门自动关闭。 
   3.升降式止回阀：结构特点是衬氟阀瓣垂直于阀体进、出口轴线作升降运动，其优点是止回的密封性能非常好。

- 四、法兰标准： 
    法兰遵循国家标准1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa，可供用户自由选择（具体尺寸用户可查询相关数据表或来电咨询我公司）。

- 五、规格范围
    通径：DN25～DN350
    压力：1.0MPa～2.5MPa
六、注意事项
1、在安装中不要使止回阀承受管路重量，大型的止回阀应设独立支撑，使之不受管系产生的压力的影响。 
2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致。 
3、立式止回阀一定要安装在垂直管道上，否则止回阀将不起作用。 
4、水平式止回阀应安装在水平管道上，否则止回阀也将不起作用。