- 蜗轮传动衬氟旋塞阀

- 【产品简介】

- 蜗轮传动衬氟旋塞阀价格，蜗轮传动衬氟旋塞阀用途，蜗轮传动衬氟旋塞阀工作原理

- 【详细说明】

| 性能规范 | 设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | 产品标识 | 供货规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GB/T 12240 | AG/T 12221 | JB/T78;JB/T79 | GB/T 13927 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |

- 主要零部件材料表

| 序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 |  | 超低碳不锈耐酸铸阀 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Z | C | P | R | P L | R L |
| 1 | 阀体/端盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 球体/阀杆 | WCB |  | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | 衬里/阀座 | PTFE(F 4 )、PCTFE(F 3 )、FEP(F 46 )、PFA(可溶性 4 ) |  |  |  |  |  |
| 4 | 填料/压盖 | WCB |  | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 5 | 填料 | PTFE(F 4 ) |  | PTFE(F 4 ) |  | PTFE(F 4 ) |  |
| 6 | 支架 | 35 |  | 1Cr18Ni9Ti |  | 1Cr18Ni9Ti |  |
| 7 | 螺栓 | 35 |  | 1Cr17Ni2 |  | 1Cr18Ni9Ti |  |
| 8 | 紧固螺母 | 45 |  | 0Cr18Ni9 |  | 0Cr18Ni9 |  |
| 9 | 操作手柄 | WCB |  | WCB |  | WCB |  |