- 夹套保温阻火器概述：

- JZH型保温阻火器设备是安装於焦化石油储罐上的重要安全设备。它的功能是允许易爆气体通过，对火焰有阻止窒息作用。可以与呼吸阀配套使用，也可以单独使用。工作温度：常温。工作介质：精苯、粗苯、汽油、柴油、煤油、硫、焦油、酚油、蒽油、轻油、废油、软沥清、95%萘咄啶残油等。

| 型号公称直径（mm） |  | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | n-d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JZH型带保温夹套 | DN50 | 50 | 145 | 180 | 65 | 300 | 160 | 250 | 50 | 380 | 260 | 4-φ18 |
|  | DN80 | 80 | 180 | 215 | 65 | 300 | 160 | 250 | 50 | 380 | 260 | 8－φ18 |
|  | DN100 | 100 | 240 | 280 | 65 | 300 | 160 | 250 | 50 | 380 | 260 | 8-φ23 |
|  | DN150 | 150 | 290 | 330 | 75 | 340 | 180 | 280 | 60 | 480 | 310 | 8-φ23 |
|  | DN200 | 200 | 350 | 390 | 75 | 340 | 180 | 280 | 60 | 590 | 370 | 12-φ23 |