- U型管道过滤器概述：

- U型管道过滤器广泛用于蒸汽、空气、水、油品等系统管道中，保护各种计量仪器、泵机、阀门、蔬水器等设备。压力损失小,流通面积大，抗污性强，排污方便，排污方便。

- 过滤器主要性能规范

| 公称压力PN(MPa) | 工作温度℃ | 滤网目数 | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | 350 | 20～150 | 蒸汽、空气、水、油、 |
| 2.5 | 350 |  |  |

- 主要零部件材料表

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | 碳钢、不锈钢 |
| 滤网盖 | 碳钢、不锈钢 |
| 滤芯网 | 不锈钢 |
| 垫片 | 柔性石墨 |

- 过滤器连接尺寸

| 连接方式 | 公称通径DN | 外形尺寸 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | D1 | H |
| 法兰 | 15 | 270 | 90 | 145 |
|  | 20 | 270 | 90 | 145 |
|  | 25 | 270 | 90 | 145 |
|  | 32 | 320 | 125 | 175 |
|  | 40 | 320 | 125 | 175 |
|  | 50 | 320 | 125 | 175 |
|  | 65 | 430 | 140 | 220 |
|  | 80 | 430 | 140 | 220 |
|  | 100 | 430 | 140 | 220 |
|  | 125 | 460 | 160 | 235 |
|  | 150 | 460 | 170 | 235 |
|  | 200 | 460 | 190 | 235 |