- FT44H杠杆浮球式疏水阀概述：

- FT44H杠杆浮球式疏水阀广泛用于工业蒸汽加热设备，各种大型热交换器及干燥机、夹套锅等，特别应用于冷凝水特大排量在的工作场合。

- （二）杠杆浮球式蒸汽疏水阀特点：
此超大排量型蒸汽疏水阀，在整个工作压力范围内无需调整和更换内件，即可充分排除大量的疑结水。排水过冷度可达0℃，特别适合用于疑结水量大的工作场合。
FT44H杠杆浮球式疏水阀结构特点及工作原理：
1、采用轧装阀机械(新SCCV开关方式)，具有优良的密封性和耐久性。
2、平衡双阀座设计，比一般的疏水阀体积小而排量大，特大排量场和更能发挥优越性。
3、内装双金属片空气自动排放阀，可防止空气气堵和蒸汽汽锁。
4、采用独特的U型双金属通气口，可大大缩短设备起动时间。
5、全部部件安装在阀盖上，阀无需从配管上卸下，就可维修保养，简单方便。

- FT44H杠杆浮球式疏水阀主要零部件材料表

| 零部件材料袋 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体、阀盖 | WCB、HT250 不锈钢 |
| 阀座、阀芯 | 不锈钢 |
| 浮球 | 不锈钢 |
| 控制架 | 不锈钢 |
| 热敏元件 | 哈氏合金 |

- 杠杆浮球式蒸汽疏水阀技术参数表

| 产品型号 Product Type | 公称通径 Nominal diameter | 连接方式 Type Of Connection | 使用压力（Mpa) | 温度(℃） | 外形尺寸（mm)External Dimensions |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | L1 | H1 | H2 | W |
| FT14-16 | 15-20 | 螺纹 | 0.01-1.6 | 250 | 125 | 155 | 55 | 55 | 155 |
| FT14-16 | 15-25 | 螺纹 | 0.01-1.6 | 250 | 190 | 220 | 120 | 80 | 140 |
| FT44-16 (FT43) (FT46) | 15-20 25 | 法兰 | 0.01-1.6 | 350 | 195 215 | 255 | 85 | 115 | 110 |
|  | 32-50 65-80 | 法兰 | 0.01-1.6 | 350 | 230 270 | 345 420 | 175 218 | 110 125 | 190 220 |
| SUNA; 23; H. 26. | 15-20 25 32-50 | 法兰 | 0.01-4.0 | 350 | 195 215 230 | 145 235 | 60 125 |  | 90 145 |