- AHN42F平行式安全回流阀概述：

- AHN42F平行式安全回流阀安装于液化石油气站罐泵出口的液相回流管道上，当泵前压力超过规定值时，阀门自动开启并起安全回流作用，保证设备和管路的安全运行。

- 外形尺寸和连接尺寸：

| 公称通径 | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | D1 | D2 | b | Z-ød | L | H |
| 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 200 | 236 |
| 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 230 | 266 |
| 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 290 | 430 |
| 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 310 | 490 |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 350 | 548 |
| 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 480 | 706 |