- GA42H单杠杆安全阀概述：

- GA42H单杠杆安全阀适用于温度≤450℃的电站锅炉和压力容器上，防止压力超过允许最高值，介质可为蒸汽、空气。

- 主要零部件材料

| NO. | 零件名称 | 材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 碳钢 |
| 2 | 导向套 | 不锈钢 |
| 3 | 阀瓣 | 2Cr13 |
| 4 | 阀杆 | 2Cr13 |
| 5 | 杠杆 | 碳钢 |
| 6 | 重锤 | 铸铁 |

- 外形尺寸和连接尺寸

| 型号 | 公称通径 | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | do-z | D | D1 | D2 | D6 | f | f1 | b | Z-ød | L | H | 出口法兰式 |  |  |  |  | 出口承插式 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DN' | D2' | D1' | D' | n-M | d1 | K2 | K3 | D3 |
| GA42H-16 | 50 | 40×1 | 165 | 125 | 100 | / | 3 | / | 16 | 4-18 | 840 | 412 | 125 | 175 | 200 | 235 | 8-M16 | 120 | 145 | 162 | 190 |
| GA42H-25 | 50 | 40×1 | 165 | 125 | 100 | / | 3 | / | 20 | 4-18 | 840 | 412 | 125 | 175 | 200 | 235 | 8-M16 | 120 | 145 | 162 | 190 |
| GA42H-40 | 50 | 40×1 | 165 | 125 | 100 | 88 | 3 | 4 | 20 | 4-18 | 840 | 412 | 125 | 175 | 200 | 235 | 8-M16 | 120 | 145 | 162 | 190 |
| GA42H-64 | 50 | 40×1 | 175 | 135 | 105 | 88 | 3 | 4 | 26 | 4-23 | 840 | 420 | 125 | 175 | 200 | 235 | 8-M16 | 120 | 145 | 162 | 190 |
| GA42H-100 | 50 | 40×1 | 195 | 145 | 112 | 88 | 3 | 4 | 28 | 4-25 | 840 | 420 | 125 | 175 | 200 | 235 | 8-M16 | 120 | 145 | 162 | 190 |