- H142X液压水位控制阀

- 产品概述
H142X液压水位控制阀，是一种自动控制水箱、水塔液面高度的水力控制阀。当水面下降超过预设值时，浮球阀打开，活塞上腔室压力降低，活塞上下形成压差，在此压差作用下阀瓣打开进行供水作业；当水位上升到预设高度时，浮球阀关闭，活塞上腔室压力不断增大致使阀瓣关闭停止供水。如此往复自动控制液面在设定高度，实现自动供水功能。

- 主要外形连接尺寸 单位：mm

| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 107 | 115 | 125 | 135 | 146 | 165 | 180 | 215 | 255 | 285 | 325 |
| H | 235 | 243 | 258 | 280 | 307 | 358 | 400 | 490 | 576 | 663 | 750 |

- 产品尺寸