- J145X活塞式电动遥控阀概述：

- J145X活塞式电动遥控阀是安装在各类给水系统的管道上，根据电信号或手动操作，使阀门打开或关闭。准确快速的控制反应。关闭速度可调，阀门平稳关闭而不会产生压力波动。采用三向电磁阀，维护简单。

- 主要技术参数

- 1、公称压力：1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa

- 2、适用介质：水

- 3、介质温度：0～80℃

- 4、电磁阀的说明：电压：交流220V直流：24V

- 主要外形连接尺寸

| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 205 | 216 | 250 | 320 | 365 | 415 | 500 | 605 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1150 |
| H | 320 | 367 | 400 | 452 | 522 | 592 | 696 | 810 | 943 | 1200 | 1230 | 1230 | 1270 | 1600 |