- 伞齿轮平板闸阀概述：

- 伞齿轮平板闸阀有带导流孔型、无导流孔型、调节型等几种结构形式，适用于天然气、油品、化工、城建、环保等行业，其中抗硫系列产品适用于含硫化氢介质、流速快、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。

| 公称压力 |  | 产品型号 |
| --- | --- | --- |
| 1.0～16.0MPa 150～900Lb | 无导流孔 | Z543WF、Z543WY、Z543WD、Z543WbF、Z543WbY |
|  | 有导流孔 | Z543NF、Z543DF、Z543YF、Z543F、Z543D、Z543Y |

- 性能规范

| 压力等级 |  | 常温下压力试验(MPa) |  |  |  | 适用温度(℃) |  |  | 适用介质a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体 | 左密封 | 右密封 | 低压密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “KZ”型 | “Z”型 |
| 公称压力(MPa) | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | -29～250 | -45～121 | -29～121 | 含H2S和CO2＞500Mg/m3的介质 | 石油、天然气、水等 |
|  | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 |  |  |  |  |  |
|  | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 |  |  |  |  |  |
|  | 6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 |  |  |  |  |  |
|  | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 |  |  |  |  |  |
|  | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 磅级 Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | 0.6 |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 0.6 |  |  |  |  |  |
|  | 400 | 10.0 | 7.31 | 7.31 | 0.6 |  |  |  |  |  |
|  | 600 | 15.0 | 11.03 | 11.03 | 0.6 |  |  |  |  |  |
|  | 900 | 22.4 | 16.54 | 16.54 | 0.6 |  |  |  |  |  |

- 主要零件材料

| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 闸板 | 阀杆 | 阀座 | 阀杆螺母 | 密封圈 | 填料 | 密封指 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Z” | WCB | 合金钢(特殊处理) | 不锈钢 | 合金钢(特殊处理) | 铝青铜 | 填充四氟 | 填充四氟、膨胀石墨 | 耐油密封脂 |
| “KZ”型 |  |  | 抗硫不锈钢 |  |  |  |  | 抗硫密封脂 |

- 抗硫阀门型号前加“K”、调节型阀门型号前加“L”、耐磨型F后加“M”

- 产品标准

| API 6D | 管道阀门 |
| --- | --- |
| JB/T5298 | 管线用钢制平板闸阀 |
| ANSI B16.5a | 管法兰及法兰管件 |
| B/T79.1～79.2J | 整体铸钢管法兰 |
| GB/T13927 | 通用阀门压力试验 |
| JB/T9092 | 阀门的检验与试验 |
| JB/TQ814 | 钢制平板闸阀产品质量分等 |

- 主要外型尺寸及重量

| 公称压力 (MPa) | 尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN(mm) |  | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 1.0 | L |  | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 |
|  | H |  | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1360 | 1560 | 1740 | 1930 | 2160 | 2420 | 2800 | 3200 | 3640 | 4050 | 4467 |
|  | H1 | 无导流孔 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 |
|  |  | 有导流孔 | 214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190 | 1360 | 1510 | 1715 |
|  | 重量 (kg) | 无导流孔 | 87 | 130 | 140 | 175 | 275 | 350 | 510 | 610 | 830 | 1150 | 1780 | 2350 | 3380 | 4460 | 5740 |
|  |  | 有导流孔 | 94 | 140 | 151 | 198 | 297 | 378 | 550 | 658 | 896 | 1240 | 1922 | 2530 | 3650 | 4817 | 6200 |
| 1.6 | L |  | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 |
|  | H |  | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1360 | 1560 | 1740 | 1930 | 2160 | 2420 | 2800 | 3200 | 3640 | 4050 | 4467 |
|  | H1 | 无导流孔 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 |
|  |  | 有导流孔 | 214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190 | 1360 | 1510 | 1715 |
|  | 重量 (kg) | 无导流孔 | 90 | 135 | 150 | 185 | 295 | 400 | 550 | 660 | 1030 | 1300 | 1950 | 3010 | 3800 | 5150 | 6360 |
|  |  | 有导流孔 | 97 | 145 | 162 | 200 | 318 | 432 | 596 | 713 | 1100 | 1400 | 2100 | 3250 | 4100 | 5560 | 6868 |
| 2.5 | L |  | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 811 |
|  | H |  | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1370 | 1560 | 1740 | 1970 | 2260 | 2420 | 2800 | 3230 | 3640 | 4050 | 4467 |
|  | H1 | 无导流孔 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 |
|  |  | 有导流孔 | 214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190 | 1360 | 1510 | 1715 |
|  | 重量 (kg) | 无导流孔 | 95 | 145 | 163 | 200 | 330 | 420 | 575 | 735 | 1110 | 1380 | 2030 | 3210 | 4020 | 5320 | 6600 |
|  |  | 有导流孔 | 103 | 156 | 176 | 216 | 356 | 450 | 621 | 794 | 1198 | 1490 | 2192 | 3466 | 4340 | 5745 | 7130 |

- 主要外型尺寸及重量

| 公称压力(MPa) | 尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN(mm) |  | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 4.0 | L |  | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 |
|  | H |  | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1370 | 1560 | 1740 | 1970 | 2195 | 2420 | 2800 | 3230 | 3640 |
|  | H1 | 无导流孔 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 346 | 380 | 445 | 490 | 560 |
|  |  | 有导流孔 | 214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 796 | 880 | 1045 | 1190 | 1360 |
|  | 重量 (kg) | 无导流孔 | 110 | 168 | 200 | 350 | 460 | 670 | 870 | 1390 | 1620 | 2050 | 3140 | 4140 | 5550 |
|  |  | 有导流孔 | 118 | 181 | 215 | 378 | 497 | 723 | 939 | 1500 | 1750 | 2215 | 3390 | 4470 | 5995 |

- 主要外型尺寸及重量

| 公称压力 (MPa) | 尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN(mm) |  | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| 6.4 | L |  | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | 1450 |
|  | H |  | 505 | 560 | 610 | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1370 | 1560 | 1740 | 1970 | 2260 | 2420 | 2800 | 3230 |
|  | H1 | 无导流孔 | 108 | 125 | 145 | 165 | 190 | 220 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 670 | 770 |
|  |  | 有导流孔 | 158 | 190 | 225 | 255 | 275 | 330 | 410 | 490 | 570 | 650 | 735 | 810 | 905 | 1070 | 1230 |
|  | 重量 (kg) | 无导流孔 | 90 | 107 | 120 | 133 | 200 | 240 | 400 | 540 | 810 | 1200 | 1680 | 1980 | 2400 | 3850 | 500 |
|  |  | 有导流孔 | 97 | 116 | 130 | 143 | 216 | 260 | 432 | 583 | 875 | 1300 | 1815 | 2140 | 2590 | 4158 | 5400 |
| 10.0 | L |  | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |  |  |
|  | H |  | 505 | 560 | 610 | 770 | 870 | 965 | 1200 | 1370 | 1560 | 1740 | 1970 | 2260 | 2420 |  |  |
|  | H1 | 无导流孔 | 108 | 125 | 145 | 165 | 190 | 220 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 |  |  |