- 高压平板闸阀概述：

- ZF系列ZF系列ZF43Y/ZF63Y/ZF83Y注水阀均为高压平板闸阀。结构合理，密封可靠，操作轻便。密封面均喷焊硬质合金，具有防腐、耐磨、耐冲蚀等优点，且可用于节流。尤其适用于工作压力≤42MPa，工作温度≤120℃的水、油、泥浆、天然气管线作控制介质流动的启闭及调节装置。

- 产品采用标准

| 设计标准 |  | JB/T5298、APl6D |
| --- | --- | --- |
| 结构长度 | 法兰 | GB/T 12221、JB/T 5298 |
|  | 焊接 | GB/T 15188.1 |
| 连接法兰 |  | GB/T9113、JB/T 79 ANSl 16.5a |
| 对焊端 |  | GB/T 12224 |
| 试验和检验 |  | GB/T3927、JB/T 9092 |

- 产品性能规范

| 适用范围 |  | PN10.0～42.0MPa | DN25～200mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用温度 |  | -29～121℃ |  |
| 适用介质 | 普通型 | 石油、天然气、成油品、水等 |  |
|  | 抗硫型 | 含H2S、CO2的石油、天然气等 |  |
| 连接形式 |  | 法兰端、焊接端、卡箍端 |  |
| 驱动方式 |  | 手动、电动、气动等 |  |