- 一、电动真空球阀 阀门概述

- 电动真空球阀是适用于真空系统中接通或切断管路的介质流。该阀采用回转型电动、电子调节式阀门驱动装置，可以通过外接电源的切换（用手动转位开关或电脑控制）或外部输入信号，来实现阀门开、关或中间位置的控制。阀门为直通式，靠球面密封，因而既能用在真空状态下，也能在低压状态下使用。并可以任意位置安装。
适用的工作介质为带酸、碱性的气体或液体。 
适用的介质温度：标准密封件-25～+120度 
耐高温密封件-25～+230度

- 二、电动真空球阀 主要外型尺寸

| 型号 | 公称通径(DN) | 外形尺寸 |  |  |  |  |  | 法兰标准 | 气源压力 (Mpa) | 适用范围(Pa) | 漏气率(Pa.L/S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | L | A | ΦD | ΦB | n-ΦC |  |  |  |  |
| Q-15 | 15 | 154 | 100 | 140 | 60 | 45 | 4-6.5 | GB6070.4-85 GB4982-85 | 0.4～0.8 | 10 5 ～1x10 -3 | ＜1x10 -3 |
| Q-25 | 25 | 175 | 114 | 164 | 70 | 55 |  |  |  |  |  |
| Q-32 | 32 | 220 | 140 | 190 | 90 | 70 | 4-9 | GB6070.4-85 |  |  |  |
| Q-40 | 40 | 247 | 165 |  | 100 | 80 |  | GB6070.4-85 GB4982-85 |  |  |  |
| Q-50 | 50 | 282 | 175 | 247 | 110 | 90 |  | GB6070.4-85 |  |  |  |
| Q-65 | 65 | 315 | 186 | 247 | 130 | 110 |  |  |  |  |  |
| Q-80 | 80 | 345 | 198 | 276 | 145 | 125 | 8-9 |  |  |  |  |
| Q-100 | 100 | 365 | 220 | 308 | 165 | 145 |  |  |  |  |  |

- 订货须知　1.产品型号与名称 2.公称通径DN及额定流量系数KV 3.公称压力和压差 4.流量特性 5.阀体和阀内组件材料 6.适用温度 7.是否带附件 8.控制信号是4-20mA电流或1-5v电压信号
感谢您访问我们的网站，如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！