- 一、Q941M电动高温球阀 用途

- 电动球阀是一种转角为90°的旋转类球阀，密封性能优良，流通能力大，流阻系数小，结构简单、维修方便、使用寿命长，阀体通道和连接管径相等并成一直径，介质几乎可以毫无损失的流过。配用DKJ-Ⅱ、Ⅲ执行器引配日本工装、西德欧姆龙等高性能执行机构。产品通常用于密封要求严格的场合，除控制气体、液体、蒸汽介质外，还适宜控制污水和含有纤维性杂质的介质，广泛用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工作领域。
　　 球阀是一种重要的阀类，在石油化工、长输管线等领域有广泛应用。球阀的关闭件是一个带孔的球体（或部分球），球体随阀杆转动，实现阀门的开启或关闭。 
　　 球阀旋转90°即可全关全开，与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻，便于管道安装。

- 二、Q941M电动高温球阀 技术参数

| 公称通径DN(mm) | DN15～DN400 |
| --- | --- |
| 公称压力 | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K |
| 适用介质 | 水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 |
| 介质温度 | -40～+180℃ -40～+350℃ |
| 泄漏量 | 0 符合ANSIB16.104 5级标准 |
| 球体转角 | 90° |
| 阀体材制质 | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M |
| 阀座材料 | 聚四氟乙烯(常温)、特制PPL(高温) |

- 三、Q941M电动高温球阀 主要外型尺寸

| 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d |
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 |  | 4-14 |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 |  | 4-14 |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 |  | 4-18 |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 |  | 4-18 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 |  | 4-18 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 |  | 8-18 |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 |  | 8-18 |
| 125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 |  | 8-18 |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 |  | 8-23 |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 |  | 12-23 |
| 250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 |  | 12-25 |

- 订货须知　1.产品型号与名称 2.公称通径DN及额定流量系数KV 3.公称压力和压差 4.流量特性 5.阀体和阀内组件材料 6.适用温度 7.是否带附件 8.控制信号是4-20mA电流或1-5v电压信号
　　 感谢您访问我们的网站，如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！