- 一、电动防爆球阀 特点及应用范围

- 电动防爆球阀是由球阀与CHQ系列或3410\3610系列电动执行机构组成，具有结构简，切换迅速、流通能力大，零泄漏等特点，适用于高粘度、含纤维、固体颗粒流体的场合，广泛应用于石油化工，冶金、轻工等工业自控领域对气体、液体输送管道中介质的切断或流通。

- 二、电动防爆球阀 设计标准

- 1、设计与制造：GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法兰尺寸：JB/T74～90（JB74～90）、GB9112～9131、HGJ44～76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212～2214、NF E29-211、DIN2543。
3、结构长度：GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、检验主试验：JB/T 9092、API 598。

- 三、电动防爆球阀 主要技术参数

| 公称通径 mm |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量系数Kv |  | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 510 | 940 |
| 公称压力 MPa |  | 1.0；1.6；6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定转角 ° |  | 0～90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量特性 |  | 快开 |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质温度 ℃ |  | -20～120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体材质 |  | HT200 ；ZG230-450 ；ZG1Cr18Ni9Ti；ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |  |  |  |  |  |  |  |
| 球体材质 |  | 1Cr18Ni9；0Cr18Ni12Mo2Ti |  |  |  |  |  |  |  |
| 配执行机构型号 | PN10、16 | 361RSA-05 341RSA-05 |  |  | 361RS(X)B-10 341RS(X)B-10 |  |  | 361RSC-30 341RSC-30 |  |
|  | PN64 | 361RS(X)B-10 341RS(X)B-10 |  |  | 361RSC-30 341RSC-30 |  |  | 361RSD-150 341RSD-150 |  |

- 四、电动防爆球阀 配用CHQ系列技术参数

| 型号 | 最大输出扭距 | 动作 时间 60/50HZ | 最大 轴径 | 电机 F级 | 额定电流（A）50HZ |  |  |  | 手轮 转数 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单相 |  | 三相 |  |  |  |
|  | N·m | 90° | mm | W | 110V | 220V | 380V | 440V | N | kg |
| CHQ-008 | 80 | 13/16 | φ20 | 15 | 1.20 | 0.45 | N/A | N/A | 10 | 7.4 |
| CHQ-015 | 150 | 21/25 | φ22 | 40 | 1.65 | 0.88 | 0.31 | 0.30 | 11 | 13 |
| CHQ-020 | 200 | 21/25 | φ22 | 40 | 1.67 | 0.89 | 0.31 | 0.30 | 11 | 13 |
| CHQ-030 | 300 | 26/31 | φ35 | 40 | 1.85 | 0.92 | 0.35 | 0.34 | 13.5 | 23 |
| CHQ-050 | 500 | 26/31 | φ35 | 90 | 3.60 | 1.55 | 0.59 | 0.58 | 13.5 | 24 |
| CHQ-060 | 600 | 26/31 | φ35 | 90 | 3.65 | 1.60 | 0.60 | 0.59 | 13.5 | 24 |
| CHQ-080 | 800 | 31/37 | φ45 | 180 | 4.10 | 2.15 | 0.85 | 0.79 | 16.5 | 29 |
| CHQ-120 | 1200 | 31/37 | φ45 | 180 | 4.20 | 2.35 | 0.87 | 0.81 | 16.5 | 29 |
| CHQ-200 | 2000 | 93/112 | φ65 | 180 | 4.10 | 2.15 | 0.85 | 0.79 | 49.5 | 78 |
| CHQ-300 | 3000 | 93/112 | φ65 | 180 | 4.20 | 2.35 | 0.87 | 0.81 | 49.5 | 78 |

- 四、电动防爆球阀 主要外形尺寸

- PN16电动防爆球阀外形尺寸

| 公称通径 | L | D | D1 | H1 | H2 | H3 | D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 112 | 95 | 65 | 48.5 | 120 | 322 | 260 |
| 20 | 120 | 105 | 75 | 51.5 | 120 | 325 | 260 |
| 25 | 128 | 115 | 85 | 55 | 120 | 333 | 260 |
| 32 | 150 | 135 | 100 | 67.5 | 155 | 427 | 290 |
| 40 | 170 | 145 | 110 | 72.5 | 155 | 448 | 290 |
| 50 | 180 | 160 | 125 | 72.5 | 155 | 456 | 290 |
| 80 | 200 | 195 | 160 | 100 | 165 | 535 | 380 |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 110 | 165 | 568 | 380 |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 152 | 165 | 635 | 380 |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 170 | 165 | 700 | 380 |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 300 | 120 | 860 | 520 |

- PN64电动防爆球阀外形尺寸

| 公称通径 | L | D | D1 | H1 | H2 | H3 | D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 145 | 125 | 90 | 37.5 | 155 | 366 | 290 |
| 25 | 156 | 135 | 100 | 39 | 155 | 366.5 | 290 |
| 40 | 200 | 165 | 125 | 87.5 | 165 | 506 | 380 |
| 50 | 215 | 175 | 135 | 87.5 | 165 | 516 | 380 |
| 80 | 260 | 210 | 170 | 112.5 | 120 | 670 | 520 |
| 100 | 300 | 250 | 200 | 133 | 120 | 698 | 520 |
| 125 | 381 | 295 | 240 | 200 | 120 | 710 | 520 |
| 150 | 403 | 340 | 280 | 270 | 120 | 730 | 520 |

- 五、电动防爆球阀 订货须知

- 1.产品型号与名称 2.公称通径DN及额定流量系数KV 3.公称压力和压差 4.流量特性 5.阀体和阀内组件材料 6.适用温度 7.是否带附件 8.控制信号是4-20mA电流或1-5v电压信号
感谢您访问我们的网站，如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服！