| - DW系列带式干燥机. 概述 将所要处理的物料通过适当的加料机构，如星型布料器、摆动带、粉碎机或造粒机，分布在输送带上，输送带通过一个或几个加热单元组成的通道，每个加热单元均配有空气加热和循环系统，每一个通道有一个或几个排湿系统，在输送带通过时，热空气从上往下或从下柱上通过输送带上的物料，从而使物料能均匀干燥。 用途 带式干燥机是常用的连续式干燥设备，可广泛应用于化工、食品、医药、建材、电子等行业，特别适合于透气较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对滤饼类和膏状物料，也可通过造粒机或挤条机制成型后进行干燥。 典型产品 脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、鸡精、椰蓉、有机颜料、 合成橡胶、丙烯纤维、药品、药材、小木制品、塑料制品、 电子元器件老化、固化等。 技术参数 型 号; DW-1.2-8A; DW-1.2-10A; DW-1.6-8A; DW-1.6-10A; DW-2.0-8A; DW-2.0-10A. 单元数; 4; 5; 4; 5; 4; 5. 干燥段长(m); 8; 10; 8; 10; 8; 10. 铺料厚度(mm); ≤60. 使用温度(℃); 50-140. 蒸汽压力(MPa); 0.2-0.8. 蒸气耗量(kg/h); 120-300; 150-375; 150-375; 170-470; 180; 500. 干燥时间(h); 0.2-1.2; 0.25-1.5; 0.2-1.2; 0.25-1.5; 0.2-1.2; 0.25-1.5. 干燥强度(kg水/h); 6-30. 装机功率(kw); 11.4; 13.6; 11.4; 13.6; 12.5; 14.7. 外形尺寸(m); A; 1.2; 1.2; 1.6; 1.6; 2.0; 2.0. A1; 2.28; 2.28; 2.68; 2.68; 3.2; 3.2. B; 8.0; 10.0; 8.0; 10.0; 8.0; 10.0. B1; 9.5; 11.5; 9.5; 11.5; 9.5; 11.5. C; 2.5; 2.5; 2.5; 2.5; 2.5; 2.5.... |  |
| --- | --- |