花岗石方箱用途：检测零部件、工件、机床工作台、导轨和精密工作的平面度、垂直度。该花岗石方箱并具有：精度高、不生锈、耐酸碱、不磁化、不变型、耐磨性好等优点。能在重负荷及一般温度下保持稳定。
花岗石方箱其材质为济南青，花岗石具有黑色光泽，结构精密质地均匀，稳定性好，强度大，硬度高工作面采用刮研或精密磨削工艺，用于测量工件的直线度和垂直度及设备安装。
花岗石方箱是用天然的石质材料制成的精密基准测量工具，对仪器仪表、精密工具、机械制件的检验，都是理想的基准面，花岗石方箱特别是用于高精度的测量方面。花岗石方箱取材于地下优质的岩石层，经过亿万年自然时效，形态极为稳定,不用担心因常规的温差而发生变形。
花岗石方箱经严格物理试验和选择的花岗石料,结晶细密,质地坚硬。由于花岗石系非金属材料，绝无磁性反应，亦无塑性变形。其硬度高，因此精度保持性好。花岗石方箱在使用中即使遭重物磕碰，至多掉几粒石碴而已。
花岗石方箱其优于优质铸铁和钢材制作的精密测量基准零件，可以获得高而稳定的精度。

| 规格（mm) | 平行度 |  | 平面度 |  | 垂直度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 精度等级（um） |  |  |  |  |  |
|  | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 |
| 100×100×100 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 150×150×150 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 3 |
| 200×200×200 | 2 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 4 |
| 300×300×300 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 3 | 6 |
| 400×400×400 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 500×500×500 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 5 | 10 |
| 600×600×600 | 6 | 12 | 3 | 6 | 6 | 12 |
| 800×800×800 | 8 | 16 | 4 | 8 | 8 | 16 |