| 15JE数显型测量显微镜 |  |
| --- | --- |
| 一、用途： 15J型测量显微镜是光学计量仪器之一种，它的结构简单，操作方便，适用范围极广，主要用途如下： 1.直角座标中测定长度，例如测定孔距，基面距离，刻线距离，刻线宽度，键槽 宽度，狭缝宽度，通孔圆直径等等。 2.转动度盘测定角度，例如对刻度盘，样板、量规，钻孔模板及几何形状复杂的零件进行角度测量。 3.用作观察显微镜，以比较检查工作表面光洁度，鉴定冶金工业的矿石标本。检定印刷照相制版，检验纺织纤维等. 4.采用数显手轮，读数测量方便，快捷。 |  |
| 二、技术规格： 物 镜; 目 镜; 显微镜 放大倍数; 工作距离 （毫米）; 视场直径 （毫米）. 放大倍数; 焦距(毫米）; 放大倍数; 焦距(毫米）. 2.5X; 43.40; 10X; 25.00; 25X; 58.84; 5.6. 10X; 17.13; 100X; 7.81; 1.4. |
| 三、测量工作台读数装置主要规格: x轴移动测量范围： 50毫米 y轴移动测量范围： 13毫米 测微器分度值： 0.01毫米 测量台转动范围： 不限 测量台刻度盘分度范围： 0° - 360° 测量台刻度盘之分度值： 1° 测量台刻度盘游标读数示值： 6' 照明方式：反射光(自然光) 测量精度：仪器值误差(5+L/15)微米 仪器示值误差：包括测量误差与仪器系统误差。 注：测量地点温度变化(20 ± 3）C；L—被测件长度（毫米） 仪器之主要尺寸： 测量台与物镜间之最大距离：80毫米 测量工作台直径： 120毫米 仪器外形尺寸： 高325*长262*宽220毫米 仪器重量级： 约10.6公斤 显微镜的目镜管同棱镜成为一体绕垂轴旋转，显微镜可由调焦手轮进行上下调焦 四、选购件: 1.目镜:20X 2.物镜:4X,5X,20X,40X |  |

中国工商银行股份有限公司东莞厚街名都支行

识别号441900564528054

帐号2010 0164 0910 0024 255

6寸开炼机 6寸炼胶机 小型开炼机 压延机

炼胶机 开炼机 密炼机 造粒机

密炼机|开炼机|造粒机|硫化机|切胶机|磨粉机|橡塑试验机

本公司承担运费，保修一年，终身服务！

XL-KLYP电热双辊滚筒压片机（开炼机）

开炼机是各种硅橡胶主要成型前设备,具有结构精致,性能稳定,适用性广,效率高等特点。主要提供给硅橡塑制品厂用于硅橡胶混炼，配色用，生胶与配合剂混炼，或用作胶料热炼和胶料压片之用。

主要技术参数
1.混合装料容量：0.5 ~ 1 KG (或依要求订制)；
2.辊筒直径：121±2mm (或依要求订制)；         
3.辊筒工作面长度：390 mm (或依要求制)；               
4.辊筒间调节距：0 ~ 3 mm，可任意调节；
5.加热方式：电加热，3KW X 2组发热芯；
6.辊筒温度：常温~ 250℃ ±5.5℃，数字显示温度，可任意调节，
（ 6.1）加热：常温~ 200度（橡胶），（6.2）加热：常温~ 250度（塑料）；
7.辊筒转速：约20转/分钟，8.定速；辊筒速比：1：1 (或依要求订制)；  
9.马达（减速）：220V/AC, 1HP, 1420r/min，40K：1；
10外形尺寸：810＊410＊1300mm；11整机重量：约0.35T。

密炼机 开炼机 压延机

本公司承担运费，保修一年，终身服务！

XL-KLYP1电热双辊筒压片开炼机(PVC粒用)

开炼机是各种硅橡胶主要成型前设备,具有结构精致,性能稳定,适用性广,效率高等特点。主要提供给硅橡塑制品厂用于硅橡胶混炼，配色用，生胶与配合剂混炼，或用作胶料热炼和胶料压片之用。

主要技术参数     
     混合装料容量：0.5 ~ 1 KG (或依要求订制)；
     辊筒直径：110±2mm  (或依要求订制) ；       
     筒工作面长度：330±2mm mm (或依要求订制)；          
     辊筒间调节距：0 ~ 3 mm，可任意调节；
     加热方式：电加热，2.5KW X 2组发热芯；
     辊筒温度：常温 ~ 250℃ ±5.5℃，数字显示温度，可任意调节，
               加热：常温 ~ 200度（橡胶）/ 加热：常温 ~ 250度（塑料）；
     辊筒转速：约20转/分钟，定速；正反转;
     辊筒速比： 1 ：1  (或依要求订制)；

马达（减速）：220V/AC, 0.5HP, 1420r/min，40K：1；
     外形尺寸：约,长750＊宽350＊高930mm；
整机重量：约0.3T。 
 配件：减速马达：CPJ进口
继电器：欧姆龙（Omron）
接触器：Telemecanique

6寸开炼机 6寸炼胶机 小型开炼机 压延机

炼胶机 开炼机 密炼机 造粒机

密炼机|开炼机|造粒机|硫化机|切胶机|磨粉机|橡塑试验机

本公司承担运费，保修一年，终身服务XL-KLYP1B电热双辊压片开炼机（变频）

XL-KLYP电热双辊滚筒压片机（变频开炼机）

开炼机是各种硅橡胶主要成型前设备,具有结构精致,性能稳定,适用性广,效率高等特点。主要提供给硅橡塑制品厂用于硅橡胶混炼，配色用，生胶与配合剂混炼，或用作胶料热炼和胶料压片之用。

主要技术参数
1.混合装料容量：0.5 ~ 1 KG (或依要求订制)；
2.辊筒直径：110±2mm (或依要求订制)；         
3.辊筒工作面长度：330± 2mm (或依要求制)；               
4.辊筒间调节距：0 ~ 3 mm，可任意调节；
5.加热方式：电加热，2.5KW X 2组发热芯；
6.辊筒温度：常温~ 250℃ ±5.5℃，数字显示温度，可任意调节，
（ 6.1）加热：常温~ 200度（橡胶），（6.2）加热：常温~ 250度（塑料）；
7.辊筒转速：10~50转/分钟，可调（变频调速）   8. 辊筒速比：1：1 (或依要求订制)；  
9.马达（减速）：3PH 220V/AC, 0.5HP, 1680r/min，30K：1；     10 变频器：AC 1PH 220V/0.75KW/4A
11外形尺寸：810＊410＊1300mm；  12  整机重量：约0.35T。

#### XL-CGT-11插头滚筒试验机

插头含后端电源线100mm处剪断，作为试件，投入滚筒内，依试件重量设定规定之滚动次数，使试件连续落下撞击，然后检查受损程度。

符合标准：

BIS-1363

技术参数：

1.        滚动速度：5r.p.c

2.        计数器：LCD，0-99，9999

3.        体积： 700*700*850mm（符合IEC60884、VDE标准）

4.        马达：90W

5.        重量：约60kg

XL-313C电线绝缘皮厚度计

本计符合UL 2556标准4.1.2а,4.1.2с,4.2.3е条款。本要是针对量测电线之绝缘体厚度而设计,采取桌上型式,量表栓于基座上,不需手提,针式量夹对于畸形管状之试料亦能精确测量.

规  格

量测范围: 0.01～10mm（日本三丰百分表）

荷重选择: 25gf±2gf、85gf±3gf

上      夹: 9×2 mm±0.01 mm、ø6.4mm±0.02mm

下      夹: ø 0.4、0.6、0.8、1.0、1.09mm

体      积: 12×16×26cm

重     量:约3.5kg

碰焊机 裸铜线碰焊机 热接机 绞铜线碰焊机

手动对焊机 对焊机价格 东莞对焊机 对焊机厂家

XL-BT系列（手动碰焊机）

手动对焊热接机

（XL-BT1S / XL-BT2S / XL-BT3S / XL-BT5S系列）

本公司专业生产各种型号规格的电阻焊机。

本系列机为弹簧加压式，能焊接低碳和中碳钢、铜、铝、铁和不锈钢等多种金属的对焊熔接。

本机调整压力后能自动完成焊接过程。

本机可焊接：单线导体对头熔焊接（直接式）或单线、铜铝绞线导体对焊（银焊式）。

一、技术参数

型号                                  XL-BT1S       XL-BT2S      XL-BT3S        XL-BT5S

额定容量（KVA）                       1                2              3              5

额定初级电压    （V）                  220              220            220            380

额定初级电流    （A）                  约4.5            约8.5           约13.6        约13.2

次级空载电压    （V）                  约0.5~1.5        约0.8 ~ 1.7      约1．0 ~ 2.0   约1.25 ~ 2.5

额定负载持续率 （%）                  约8.0           约10.0          约15.0        约15.0

调节级数        （级）                  8               强/弱（各8）    8             8

夹紧焊件方式                          弹簧式          弹簧式          弹簧式         弹簧式

顶锻方式                              弹簧式           弹簧式       弹簧式          弹簧式

焊接导体外径(mm，参考值)

红铜   （单芯）                      0.20 ~ 1.20       0.50 ~ 1.80      1.00 ~ 2.50       1.50 ~ 4.00

铝条   （单芯）                     0.30 ~ 1.50        0.60 ~ 2.60      1.00 ~ 3.00       1.05 ~ 5.00

低碳钢 （单芯）                       0.30 ~ 2.00      0.40 ~ 2.60      1.00 ~ 4.00       1.50 ~ 6.00

青铜   （单芯）                       0.30 ~ 2.00      0.50 ~ 2.20      1.00 ~ 4.00        1.50 ~ 6.00

铜(/镀锡铜)绞线                     0.20 ~ 1.80         0.30 ~ 2.70     1.60 ~ 3.80       1.90 ~ 4.00

关键词：厂家供应碰焊机 碰焊机价格 碰焊机东莞 碰焊机生产 碰焊机图片 手动碰焊机 碰焊机 接线机 热接线

XL-BT2Y银焊式接线机

XL-BT2Y（银焊式）接线机

本机可将两金属线相接，使伸线机连续运转。其中亦可用来连接运转中断裂的线材，以避免操作中浪费时间再重新穿线。

焊接范围：

钢线：ø0.20～1.3mm

铜线：ø0.20～1.50mm

铝线：ø0.20～2.30mm

XL-BT3Y银焊式接线机

XL-BT3Y（银焊式）接线机

本机可将两金属线相接，使伸线机连续运转。其中亦可用来连接运转中断裂的线材，以避免操作中浪费时间再重新穿线。

焊接范围：

钢线：ø0.8～2.3mm

铜线：ø1.0～2.6mm

铝线：ø0.8～2.8mm

哑铃刀

GB/JIS/ASTM标准哑铃刀

主要规格分为:

    1> ASTM标准哑铃刀－－－－－－A、B、C、D、E、F

    2> CNS.JIS标准哑铃刀－－－－－－A型、B型、N0.1、N0.2、N0.3、N0.4

    3> GB/2951标准哑铃刀－－－－－－-大号、小号

    4> 直角撕裂裁刀

适用范围：适用于切取橡胶、绝缘或被覆之材料，使之成为标准形状之试片，以供试验用。

切试片时需按各种要求配置各种哑铃刀片，进行切试。