中国工商银行股份有限公司东莞厚街名都支行

识别号441900564528054

帐号2010 0164 0910 0024 255

6寸炼胶机 开炼机 密炼机 造粒机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-KLYP电热双辊滚筒压片机（开炼机）

开炼机是各种硅橡胶主要成型前设备,具有结构精致,性能稳定,适用性广,效率高等特点。主要提供给硅橡塑制品厂用于硅橡胶混炼，配色用，生胶与配合剂混炼，或用作胶料热炼和胶料压片之用。

主要技术参数
1.混合装料容量：0.5 ~ 1 KG (或依要求订制)；
2.辊筒直径：121±2mm (或依要求订制)；         
3.辊筒工作面长度：390 mm (或依要求制)；               
4.辊筒间调节距：0 ~ 3 mm，可任意调节；
5.加热方式：电加热，3KW X 2组发热芯；
6.辊筒温度：常温~ 250℃ ±5.5℃，数字显示温度，可任意调节，
（ 6.1）加热：常温~ 200度（橡胶），（6.2）加热：常温~ 250度（塑料）；
7.辊筒转速：约20转/分钟，8.定速；辊筒速比：1：1 (或依要求订制)；  
9.马达（减速）：220V/AC, 1HP, 1420r/min，40K：1；
10外形尺寸：810＊410＊1300mm；11整机重量：约0.35T。

6寸开炼机 小型开炼机 炼胶机 压延机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-KLYP1电热双辊筒压片开炼机(PVC粒用)

开炼机是各种硅橡胶主要成型前设备,具有结构精致,性能稳定,适用性广,效率高等特点。主要提供给硅橡塑制品厂用于硅橡胶混炼，配色用，生胶与配合剂混炼，或用作胶料热炼和胶料压片之用。

主要技术参数     
     混合装料容量：0.5 ~ 1 KG (或依要求订制)；
     辊筒直径：110±2mm  (或依要求订制) ；       
     筒工作面长度：330±2mm mm (或依要求订制)；          
     辊筒间调节距：0 ~ 3 mm，可任意调节；
     加热方式：电加热，2.5KW X 2组发热芯；
     辊筒温度：常温 ~ 250℃ ±5.5℃，数字显示温度，可任意调节，
               加热：常温 ~ 200度（橡胶）/ 加热：常温 ~ 250度（塑料）；
     辊筒转速：约20转/分钟，定速；正反转;
     辊筒速比： 1 ：1  (或依要求订制)；

马达（减速）：220V/AC, 0.5HP, 1420r/min，40K：1；
     外形尺寸：约,长750＊宽350＊高930mm；
整机重量：约0.3T。 
 配件：减速马达：CPJ进口
继电器：欧姆龙（Omron）
接触器：Telemecanique

炼胶机 开炼机 密炼机 造粒机

密炼机|开炼机|造粒机|硫化机|切胶机|磨粉机|橡塑试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-KLYP1B电热双辊压片开炼机（变频）

XL-KLYP电热双辊滚筒压片机（变频开炼机）

开炼机是各种硅橡胶主要成型前设备,具有结构精致,性能稳定,适用性广,效率高等特点。主要提供给硅橡塑制品厂用于硅橡胶混炼，配色用，生胶与配合剂混炼，或用作胶料热炼和胶料压片之用。

主要技术参数
1.混合装料容量：0.5 ~ 1 KG (或依要求订制)；
2.辊筒直径：110±2mm (或依要求订制)；         
3.辊筒工作面长度：330± 2mm (或依要求制)；               
4.辊筒间调节距：0 ~ 3 mm，可任意调节；
5.加热方式：电加热，2.5KW X 2组发热芯；
6.辊筒温度：常温~ 250℃ ±5.5℃，数字显示温度，可任意调节，
（ 6.1）加热：常温~ 200度（橡胶），（6.2）加热：常温~ 250度（塑料）；
7.辊筒转速：10~50转/分钟，可调（变频调速）   8. 辊筒速比：1：1 (或依要求订制)；  
9.马达（减速）：3PH 220V/AC, 0.5HP, 1680r/min，30K：1；     10 变频器：AC 1PH 220V/0.75KW/4A
11外形尺寸：810＊410＊1300mm；  12  整机重量：约0.35T。

碰焊机 裸铜线碰焊机 热接机 绞铜线碰焊机  多股铜线碰焊机 金属碰焊机

手动对焊机 对焊机价格 东莞对焊机 对焊机厂家

XL-BT系列（手动碰焊机）

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

手动对焊热接机

XL-BT(S)系列 手动对焊热接机
本公司专业生产各种型号规格的电阻碰焊热接机
本机为弹簧加压式，能焊接低碳钢，中碳钢及铜、铝等多种金属的对焊。
本机调整压力后能自动完成焊接过程。
本机可焊接：单支导体对头熔焊接（直接）或单线、铜铝绞线导体对焊（银焊式）。

XL-BT1S手动对焊热接机
焊接范围：单支铜线：ø0.30～1.20 mm 
单支铝线：ø0.50～1.50 mm
单支钢线：ø0.30～2.00 mm  
铜绞外径：ø0.50～1.80 mm（需购银焊丝）

XL-BT2S手动对焊热接机
焊接范围：单支铜线：ø0.50～1.80 mm  
单支铝线：ø0.60～2.60 mm
单支钢线：ø0.40～2.60 mm  
铜绞外径：ø0.80～2.70 mm（需购银焊丝）

XL-BT3S手动对焊热接机
焊接范围：单支铜线：ø1.00～2.50 mm  
单支铝线：ø1.00～3.00 mm
单支钢线：ø1.00～4.00 mm
铜绞外径：ø2.00～3.80 mm（需购银焊丝）

XL-BT5S手动对焊热接机
焊接范围：单支铜线：ø1.50～4.00 mm
单支铝线：ø1.50～5.00 mm
单支钢线：ø1.50～5.00 mm
铜绞外径：ø1.9～5.00 mm（需购银焊丝）

关键词：厂家供应碰焊机 碰焊机价格 碰焊机东莞 碰焊机生产 碰焊机图片 手动碰焊机 碰焊机 接线机 热接线

手动对焊机 对焊机价格 东莞对焊机 对焊机厂家

XL-BT1Y（银焊式）接线机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

本公司专业生产产接线机，本机可将两金属线相接，使伸线机连续运转。其中亦可用来连接运转中断裂的线材，以避免操作中浪费时间再重新穿线。

焊接范围：

钢线：ø0.20～1.0mm

铜线：ø0.20～1.20mm

铝线：ø0.20～1.80mm（需购银焊丝）

碰焊机 裸铜线碰焊机 热接机 绞铜线碰焊机

XL-BT2Y银焊式接线机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-BT2Y（银焊式）接线机

本公司专业生产产接线机，本机可将两金属线相接，使伸线机连续运转。其中亦可用来连接运转中断裂的线材，以避免操作中浪费时间再重新穿线。

焊接范围：

钢线：ø0.20～1.3mm

铜线：ø0.20～1.50mm

铝线：ø0.20～2.30mm（需购银焊丝）

多股铜线碰焊机 金属碰焊机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-BT3Y银焊式接线机

XL-BT3Y（银焊式）接线机

本公司专业生产产接线机，本机可将两金属线相接，使伸线机连续运转。其中亦可用来连接运转中断裂的线材，以避免操作中浪费时间再重新穿线。

焊接范围：

钢线：ø0.8～2.3mm

铜线：ø1.0～2.6mm

铝线：ø0.8～2.8mm（需购银焊丝）

银焊丝

银焊丝

禧隆销售：0.2MM银焊丝和0.5MM银焊丝

专门适用于电线电缆厂焊接铜线。

碰焊机 裸铜线碰焊机 热接机 绞铜线碰焊机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XLUN2碰焊机(螺杆式)

本公司专业生产产接线机，本对焊机采用螺杆夹紧，夹紧压力大，保证焊件在顶锻力作用下不会产生滑移，同时采用弹簧顶锻，操作方便。该机能对接钢、铝、铜等多种材料。

型号       额定容量   电源电压   钢线       铝线          铜线

XLUN2-5     5           380   1.5-6      1.5- --5      1.5-4 
XLUN2-10    10         380     3--8      2.5- --5     2.5---5

XLUN2-16    16           380   4---10      3----6      3----6 
XLUN2-25     25          380   6----12     4-----10      4-----8 
XLUN2-30     30          380   6----16     5----12      4-----10 
XLUN2-50      50         380   8---18      6-----14      5----12

#### 激光测径仪 LMD-D30激光测径仪 激光测距仪生产商

LMD-D30激光测径仪

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

主要用于通讯电缆、塑胶线、电力电缆、光纤、漆包线、铝塑管、钢材、纤维等各类管材、棒材、线材的外径测量，在线检测和离线检测均可，并能实现自动反馈控制以及与电脑的联机通讯。
产品特点：
       激光扫描，非接触式测量，对被测量物无损伤。
       高速数据处理技术，采样速度快，精度高，性能稳定可靠。
       可带PID反馈控制系统。
       可带RS485/232通讯借口，能与PC机或PLC进行通讯。
       可配备长达200米距离的远端显示器。
       可配备继电器偏差驱动报警功能。
技术参数：
 
       测量范围              1-30mm                          
       测量精度              ±0.002mm
       扫描速度              600次/秒（800T/second)
       重复性误差           ±0.002m
       仪器外型尺寸        377×211×98(mm)
       测量位置离地高度  579-1174mm
       仪器重量(带脚架)  17KG
       工作电压              AC220V
       环境温度              50℃以下另有LMD-D01/10/50/80激光测径仪有现货

#### 激光测径仪 LMD-D10激光测径仪 激光测距仪生产商

- LMD-D10激光测径仪

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

主要用于通讯电缆、塑胶线、电力电缆、光纤、漆包线、铝塑管、钢材、纤维等各类管材、棒材、线材的外径测量，在线检测和离线检测均可，并能实现自动反馈控制以及与电脑的联机通讯。
产品特点：
      激光扫描，非接触式测量，对被测量物无损伤。
      高速数据处理技术，采样速度快，精度高，性能稳定可靠。
      可带PID反馈控制系统。
      可带RS485/232通讯借口，能与PC机或PLC进行通讯。
      可配备长达200米距离的远端显示器。
      可配备继电器偏差驱动报警功能。
技术参数：
 
      测量范围             0.1-10mm                       
      测量精度             ±0.001mm
      扫描速度             600次/秒（800T/second)
      重复性误差          ±0.001m
      仪器外型尺寸       377×211×92(mm)
      测量位置离地高度 608-1203mm
      仪器重量(带脚架) 16KG
      工作电压             AC220V
      环境温度             50℃以下另有LMD-D01/30/50/80激光测径仪有现货

- 激光测径仪 LMD-H01激光测径仪 手持式激光测距仪

- LMD-H01激光测径仪

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

LMD-H01激光测径仪

用途：用于漆包线 光纤 微拉丝等各类微细线材直径的无损手持检测

参数：测量范围：0.02~1.000MM

测量精度：±0.0005MM

分辨率：0.0001MM

扫描速度：1600次/秒另有LMD-D10/30/50/80激光测径仪有现货

- 显微镜 测量显微镜15J测量显微镜 15JE数显测量显微镜生产商

- 15J测量显微镜

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

用途

测量显微镜是光学计量仪器之一种，它的结构简单，操作方便，适用范围极广，用途如下：

1．直角坐标中测定长度，例如测定孔距、基面距离、刻线宽度、键槽宽度、狭缝宽度、通孔外圆直径、电线电缆绝缘皮厚度等。

2．转动度盘测定角度，例如对刻度盘、样板、量规、钻孔模板及几何形状复杂的零件进行角度测量。

3．用作观察显微镜，以比较法检查工作表面光洁度，鉴定冶金工业的矿石标本。检定印刷照相制版，检验纺织纤维等等。

规格

| 物 镜 |  | 目 镜 |  | 显微镜 放大倍数 | 工作距离（mm） | 视场直径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放大倍数 | 焦距（mm） | 放大倍数 | 焦距（mm） |  |  |  |
| 2.5X/0.08 | 43.40 | 10X | 25.00 | 25X | 58.84 | 5.6 |
| 10X/0.25 | 17.13 |  |  | 100X | 7.81 | 1.4 |

测量工作台读数装置主要规格

X轴移动测量范围           50 mm

Y轴移动测量范围           13 mm

测微器分度值               0.01mm
测量台转动范围             不限

测量台刻度盘分度范围       0°〜360°

测量台刻度盘之分度值       1°

测量台刻度盘游标读数示值   6’

测量精度

仪器示值误差：±（5+L/15）μm

仪器示值误差：包括测量误差与仪器系统误差

注：测量地点温度变化（20±3）℃

L-被测件长度（mm）

仪器主要尺寸

测量台与物镜间之最大距离     80mm

测量工作台直径              120mm

仪器外形尺寸      262×220×325mm

| 显微镜 15J测量显微镜 15JE数显测量显微镜生产商 15JE数显型测量显微镜 本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！ |  |
| --- | --- |
| 一、用途： 15JE型测量显微镜是光学计量仪器之一种，它的结构简单，操作方便，适用范围极广，主要用途如下： 1.直角座标中测定长度，例如测定孔距，基面距离，刻线距离，刻线宽度，键槽 宽度，狭缝宽度，通孔圆直径等等。 2.转动度盘测定角度，例如对刻度盘，样板、量规，钻孔模板及几何形状复杂的零件进行角度测量。 3.用作观察显微镜，以比较检查工作表面光洁度，鉴定冶金工业的矿石标本。检定印刷照相制版，检验纺织纤维等. 4.采用数显手轮，读数测量方便，快捷。 |  |
| 二、技术规格： 物 镜; 目 镜; 显微镜 放大倍数; 工作距离 （毫米）; 视场直径 （毫米）. 放大倍数; 焦距(毫米）; 放大倍数; 焦距(毫米）. 2.5X; 43.40; 10X; 25.00; 25X; 58.84; 5.6. 10X; 17.13; 100X; 7.81; 1.4. |
| 三、测量工作台读数装置主要规格: x轴移动测量范围： 50毫米 y轴移动测量范围： 13毫米 测微器分度值： 0.01毫米 测量台转动范围： 不限 测量台刻度盘分度范围： 0° - 360° 测量台刻度盘之分度值： 1° 测量台刻度盘游标读数示值： 6' 照明方式：反射光(自然光) 测量精度：仪器值误差(5+L/15)微米 仪器示值误差：包括测量误差与仪器系统误差。 注：测量地点温度变化(20 ± 3）C；L—被测件长度（毫米） 仪器之主要尺寸： 测量台与物镜间之最大距离：80毫米 测量工作台直径： 120毫米 仪器外形尺寸： 高325*长262*宽220毫米 仪器重量级： 约10.6公斤 显微镜的目镜管同棱镜成为一体绕垂轴旋转，显微镜可由调焦手轮进行上下调焦 四、选购件: 1.目镜:20X 2.物镜:4X,5X,20X,40X |  |

投影仪 数字测量投影仪价格 测量投影仪生产商

JT12A-B¢300MM 数字测量投影仪

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

仪器用途
JT12A-B¢300MM系列全数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器。影像与工件完全同向，正立直观。它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业；院校、研究所以及计量检定部门。本仪器能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状，如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成型铣刀等。
 
仪器特点
仪器光学系统质量优良，物镜成像清晰，放大倍率准确。在透射光照明下，轮廓测量误差小于0.08%;坐标测量示值误差可达（3+L/75）um L为被测长度(单位：mm)； 
仪器规格参数: 金属台面尺寸(mm) 340 × 152；玻璃台面尺寸(mm) 196 × 96
              X坐标行程(mm) 150；     Y坐标行程(mm) 50
Z坐标行程(mm)80(调焦)           
投影屏旋转角度：0~360度； 旋转角度显示当量：1´或0。01度
             物镜：10倍物镜（标配）；     数显箱1台；
数据处理系统：多功能数据处理系统，全中文显示可做多点采样，坐标旋转，点、线、                  距离、角度测量。
仪器照明：透射与反射照明光源均为24V ，　 150W卤素灯
仪器电源：110V/ 220V(AC)， 50/60HZ， 总功率400W

LX-A 邵氏硬度计

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

产品型号:LX-D  LX-A  LX-C邵氏硬度计
    邵氏硬度计广泛应用于橡胶，硬塑料及类似硬度材料的硬度及泡沫塑料海棉测定。本仪器具有结构简单采用指针式显示、使用方便、读数精确容易、重复度高、型小体型、读数直观等特点，既可以手持测定，也可以装置在同型号定荷架上定荷测定。本硬度计执行JB6148-92标准。
LX-D  邵氏硬度计主要参数：
　　1.刻度盘值：0-100HD
　　2.压针行程范围：0-2.5mm
　　3.压针端部压力：0.455N-44.5N
　　4.压针顶端半径：R0.1mm
LX-A  邵氏硬度计主要参数：
     执行标准：GB/T531-1999  
     刻度盘值：0～100HA
     推荐测量范围：10～90HA
     硬度计外形尺寸（mm）：115×60×25  
     硬度计重量（kg）：0.5  
    压针行程（mm）：2.5  
     压针头部尺寸（mm）：SR0.79 
LX-C 邵氏硬度计
  
     执行标准：HG/T2489-93  
     刻度盘值：0～100HW  
     推荐测量范围：10～90HW  
     硬度计外形尺寸（mm）：115×60×25  
     硬度计重量（kg）：0.5  
     压针行程（mm）：2.5  
     压针头部尺寸（mm）：SR2.5

自动切片机 切片机 压片机 切胶机 冲片机 橡胶机械

XL-FCP-2气动式自动切片机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-FCP-2气动式自动切试片机 / AUTO-PNEUMATIC CUTTER PRESS

UL1581

本机使用气压为动力，只须接上气压源即可操作，适用于实验室切取橡胶、塑胶、皮革……等，试验用哑铃试片，及其他特殊材料，如美耐板蔌各种复合材料之样品切取等。亦可充当小型压床使用，哑铃刀另购。

| 出力量Capacity | 3吨(ton) | 5吨(ton) |
| --- | --- | --- |
| 动力源Air erquirement | Min. 5kg/cm2 以上空气压力 |  |
| 气压缸行程Stroke | 50mm |  |
| 切取厚度Thickness of specimen | 10mm | 15mm |
| 有效使用空间Effective space (W×D×H) | 300×180×80mm | 400×200×100mm |
| 体积Dimension(W×D×H) | 450×300×670mm | 450×400×880mm |
| 重量Weight | 55kg | 120kg |

切片机 切片机 压片机 冲片机生产商

XL-FCP切试片机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-FCP切试片机CUTTER PRESS

UL1581

本机在切取以橡胶或塑胶为绝缘或被覆之材料，成为标准形状之试片，以供各种试验。

切刀：CNS, JIS, ASTM，GB规格(另购）

体积：41×41×72cm

重量：50kg

背轮压片机 切片机 压片机 冲片机厂家直销

XL-PF100背轮式压片机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

适用于切取橡胶、绝缘或被覆之材料，使之成为标准 形状之试片，以供试验用。切试片需按各种要求配置各种哑铃刀片进行切试，哑铃刀另购。

哑铃刀

GB/JIS/ASTM标准哑铃刀

主要规格分为:

    1> ASTM标准哑铃刀－－－－－－A、B、C、D、E、F

    2> CNS.JIS标准哑铃刀－－－－－－A型、B型、N0.1、N0.2、N0.3、N0.4

    3> GB/2951标准哑铃刀－－－－－－-大号、小号

    4> 直角撕裂裁刀

适用范围：适用于切取橡胶、绝缘或被覆之材料，使之成为标准形状之试片，以供试验用。

切试片时需按各种要求配置各种哑铃刀片，进行切试。

常温胶带保持力试验机 胶带保持力试验机价格

XL-CWJBL5 常温胶带保持力试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-CWJBL5常温胶带保持力试验机

专业技术

·  严格按照标准设计的试验板和测试砝码，确保检测数据的准确性。

·  五个测试工位，可同时进行多组测试项目。

·  自动计时、锁定、记忆等功能进一步确保试验结果的高精确性。

测试原理

·  常温胶带保持力试验机，用于测试胶带在常温环境中，带有一定负荷下，测试其粘着时间。

·  本机是将胶带粘于试验板上、下端垂直悬挂标准荷重，经一段时间后, 测量胶带下滑距离（粘

脱的位移量）或胶带粘着时间（完全脱离的时间），用来评定胶带粘着的持久性。

·  符合GB /T4851、ASTM D3654、JIS Z0237、CNS11887/11888、PSTC7等国内国际标准。

测试应用

| 基础应用 | 胶粘制品 | 适用于各种胶粘类制品的持粘性测试，如压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等。 |
| --- | --- | --- |

技术指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 标准碾压轮 | 2000g±50g，胶套HS80±5，标配1个 |
| 砝 码 | 1000g±10g（含加载板重量），标配5个 |
| 试 验 板 | 60 mm(L)×68 mm(W)×1.1 mm(D)，标配5套 |
| 计时范围 | 0～99小时59分钟59秒（标准配置），标配5个 |
|  | 0～10000h（可订制） |
| 工 位 数 | 5件 |
| 外形尺寸 | 约520 mm(L)×250 mm(W)×540 mm(H) |
| 电 源 | VDC 12V，自带电源 |
| 净 重 | 约20 Kg |

氧指数测试仪 氧指数仪 氧指数测试仪禧隆生产商

XLYZ-75氧指数测试仪

公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XLYZ-75氧指数测定仪 / OXYGEN INDEX

GB/T 2406-93

本试验机是在国家标准GB/T 2406-93规定的技术条件下研制地一种新型的阻燃材料测试设备。该仪器是用来测试聚合物在燃烧过程中所需氧气的浓度(体积的百分比)，聚合物的氧指数值是在物质引燃后，能保持燃烧50mm或燃烧时间为3min时所需氧氮混合气体中最低氧气的体积百分比浓度。

| 测量范围 | 10%～100% O2 |
| --- | --- |
| 燃 烧 筒 | 内径ø75mm；高度450mm |
| 玻 璃 珠 | 直径ø3～5mm；充填高度为80～100mm |
| 点 火 器 | 内径2±1mm，火焰长度16±4mm |
| 输入压力 | 0.2～0.3Mpa |
| 工作压力 | 0.1±0.01Mpa |
| 气 源 | GB3863工业用气态氮、GB3863工业用气态氧 |
| 体 积 | 50×25×60cm |
| 重 量 | 20kg |

厂家直销线材伸长率测试机 金属伸长率测试仪特价

XLKJ-45S线材伸长率测试机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

一.适用范围

本机采用电子方式检测伸长量,并以自动演算方式直接以 % 比显示。当样品断裂时本机立即停

止,测试值随之可读取,操作容易,数据准确。适合各种金属线材测试使用。

二.主要技术参数

适用线径: ￠1.2mm以下之金属线材

最大伸长量: 150mm

伸长率有效值: 0～60%

显示精度：0.1%

伸长速度:  250～300mm/min

电    源: 1∮  220V  50Hz  25W

换气式老化试验机 老化试验 老化箱特价

XL-016A换气式老化试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

/ CONVECTION AND VENTILATION

UL62、758、444、1581；JIS C3005；ASTM5423、5374；IEC-540；BS-903、6746、GB

本试验机主要用于电线电缆绝缘体或被覆体之橡塑胶试样，以比较试样老化前与老化后之抗张强度及伸长率。本机以热风循环方式，促使试片老化，内箱密闭性佳，具有抽换内箱空气装置，设有超温自动切断保护，换装网架亦可当干燥机使用。

| 工作尺寸 | 550×550×550mm |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | 850×1160×1420mm |
| 温度范围 | RT+20～300℃ |
| 温度波动度 | 0.5%(以最高温度计) |
| 换 气 量 | 0～300次/小时（可调） |
| 旋 转 盘 | 2层、转速：5～10转/分钟 |
| 测试孔尺寸 | ø 42 |
| 电 源 | 1∮ AC220V 35A |

厂家直销换气式老化机 老化试验箱 换气式老化试验机

XL-016B换气式老化机

XL-016B老化试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

本试验机符合：3C标准；

本试验机主要用于电线电缆绝缘体或被覆体之橡塑胶试样，以比较试样老化前与老化后之抗张强度及伸长率。本机以热风循环方式，促使试片老化，内箱密闭性佳，具有抽换内箱空气装置，设有超温自动切断保护，换装网架亦可当干燥机使用。

温度范围:最高温度300℃

升温时间:室温~200℃  60分钟以内

温度波动度:±1℃

温度均匀度:±2.5%

工作室尺寸:500*550*500MM

功率:2.5KW

换气量:0~100次/小时可调

旋 转 盘:两层;转速：5～10转/分钟

温度控制器:数字显示  PID控温 恒温倒计时功能

安全装置:超温保护

XL-016空气热老化试验箱

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-016空气热老化试验箱可供橡塑产品、电气绝缘及其它材料的热老化试验。从室温到300℃范围内，可任意选定工作温度，并借助自控系统使温度恒定，作恒温条件下的快速老化试验。

主要技术参数：

温度范围:：RT+20～300℃；

温度波动度：±0.5℃；

温度均匀度：2.5%；

内箱尺寸：400×450×400mm

外形尺寸：575×610×900mm

功    率：1.5KW

外壳材料：优质碳素钢板，经防锈处理，表面喷塑。

内胆材料：优质碳素钢板

保温材料：超细玻璃纤维棉

调温方式：热风循环

控 制 器：数字显示  PID控温  恒温倒计时功能

加热方式：镍铬合金电加热丝

安全装置：超温保护

标准配件：搁板2块；搁条4根

电源参数：220V AC  50Hz

通用导体电阻夹具 导体电阻夹具 夹具生产商

XLDJ-1通用导体电阻夹具

XLDJ-1通用导体电阻夹具

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

本装置符合GB3048标准要求。与电阻测量仪配套使用，用于检测金属导体直流电阻。该夹具电流端形状为直角虎口形，能使电流与试样良好接触，使电流在被测线芯中均匀分布，减少接触电阻对测量的影响。确保测量导体直流电阻的准确性。

两电位夹具内侧距离：1000±1mm

电位端与电流端距离：60mm

电位夹具刀口平直，宽度：1.8mm

夹具刀口可夹持范围：0～20 mm

外形尺寸：1300×150×25 mm (L×W×H)

重      量：约7kg

金片深度测试仪 水晶头金片深度测试仪生产商

XL-99金片深度测试仪

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

一、概述

本试验装置: 为桌上型,如结构图标,可检测PLUG金片深度。

适用于各式PLUG金片深度测试，精度(±0.02mm)高，操作迅速简便。

二、主要技术指标

1.比测台：花岗石。

200×150×60mm（长×宽×高），00级（符合JB/T 7975标准）。

2.百分表: 指示金片深度。

日本三丰表,指标式；测量范围: 0.01～10mm,最小分度:0.01mm。

3.百分表提升杆: 往下压时,可将针状测头提起，以便测试。

4.针状测头（SR 0.2mm）。

5.PLUG金片治具：固定PLUG金片用，标配一个4P/6P/8P(10P)择一。

6.固定钮(百分表支杆): 调整高低位置时,须先旋松,高度调整正确后,须旋紧。

恒温水槽 恒温试验机 恒温水槽生产商 恒温试验箱

XL-SC恒温水槽

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-SC恒温水槽 / WATER BATH

JB/T5377、GB、VDE、IEC、UL

材料经本槽一定时间之温水浸渍试验後，观察是否变质，表面有无起泡、褪色、膨胀等现象。以判定品质，亦可计算试验前后之重量变化率，电线可利用本槽做水中之耐电压及绝缘电阻试验。

| 温度Temp. | 常温Room temp.～100℃ |
| --- | --- |
| 内槽Interior | 330×295×150mm |
| 搅拌马达Mixer | 25W |
| 体积Dimension(W×D×H) | 535×340×460mm |
| 重量Weight | 32kg |
| 电源Power | 1∮ AC220V 10A |

内槽尺寸可接受订制。Other size acceptable

熔融指数定仪 熔融指数仪 塑料熔融指数 聚丙烯熔融指数测试仪

XLRZ-66熔融指数定仪

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XLRZ-66塑胶熔融指数测定机 / MELT FLOW INDEXER

GB/T3682-2000

本仪器是用来测定各种高聚物在粘流状态时熔体流动速率，它既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑料等。也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、树脂等熔融温度较低的塑料测试，该仪器符合GB/T3682-2000标准的规定，广泛用于塑料生产厂家、大专院校、科研单位以及商检部门。

| 温度控制Temperature control | 常温～400℃；PID控制，精度±0.05℃（含超温保护） |
| --- | --- |
| 砝码Weight | 0.325、0.875、0.96、1.2、1.64、2.5、4.1、5.0、5.0(组合砝码) |
| 圆柱筒Cylinder | ø 9.5504±0.0076mm 长度约160mm |
| 活塞Piston | ø 9.4742±0.0076mm |
| 细孔模Die | 外径9.5±0.02mm；孔径2.0955±0.0051mm；长度8.00±0.02mm |
| 自动切料装置Auto cutoff device | 自动切料，手动切料可选择，设定时间0.1～999.9min任意设定 |
| 体积Dimension(W×D×H) | 35×25×60cm |
| 重量Weight | 30kg(不含砝码) |
| 电源Power | 1∮ AC220V 2.5A |

厂家直销盐雾试验机 盐雾试验箱 盐雾试验装置 盐雾试验器

XL-60/90/120盐雾试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-60/90/120精密盐水喷雾试验机 / SALT SPRAY TESTER

CNS 3627/3885/4159/7669/8886；JIS D0201/H8502/H8610/K5400/Z2371；ISO9227/3768/3769/3770;ASTM B117/B268

盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、无机及有机皮膜、阳极处理、防锈油等防蚀处理后，测试其制品之耐蚀性。

| 型式Model | XL-120 | XL-90 | XL-60 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验室尺寸Interior dimension | 120×100×50cm | 90×60×50cm | 60×45×40cm |
| 试验室温度Temp. test | NSS ACSS 35±1℃ / CASS 50±1℃ |  |  |
| 饱合空气筒温度Temp. air | NSS ACSS 47±1℃ / CASS 63±1℃ |  |  |
| 试验室容积Test chamber(L×D×H) | 480L | 270L | 108L |
| 测试液最大容量Test water | 40L | 25L | 15L |
| 电源Power | 1∮ AC220V 45A | 1∮ AC220V 30A | 1∮ AC220V 20A |

电线绝缘皮厚度计 电线测厚仪 绝缘皮厚度计生产商
XL-313B电线绝缘皮厚度计

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

本计符合UL62、1581等标准要求,是针对量测电线之绝缘体厚度而设计,采取桌上型式,量表栓于基座上,不需手提,针式量夹对于畸形管状之试料亦能精确测量.

规   格

量测范围: 0.01～10mm

荷重选择: 10gf、25gf、85gf

上      夹: 9.52×1.98、7.92×1.09、 ø6.4mm

下      夹: ø 0.4、0.6、0.8、1.0mm

体      积: 12×15×28cm

重      量: 约3.8kg另有XL-313C电线绝缘皮厚度计符合：2556标准。

电线绝缘皮厚度计 电线测厚仪 绝缘皮厚度计生产商
XL-313C电线绝缘皮厚度计

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

本计符合UL 2556标准4.1.2а,4.1.2с,4.2.3е条款。本要是针对量测电线之绝缘体厚度而设计,采取桌上型式,量表栓于基座上,不需手提,针式量夹对于畸形管状之试料亦能精确测量.

规  格

量测范围: 0.01～10mm（日本三丰百分表）

荷重选择: 25gf±2gf、85gf±3gf

上      夹: 9×2 mm±0.01 mm、ø6.4mm±0.02mm

下      夹: ø 0.4、0.6、0.8、1.0、1.09mm

体      积: 12×16×26cm

重     量:约3.5kgXL-313B电线绝缘皮厚度计符合UL62、1581等标准。

试料磨平机 磨平机 磨片机 双轮磨平机 双头磨片机生产商 电线磨平机

XL-UL UL规格试料磨平机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

本机在将橡胶或塑胶哑铃状试片磨平、磨薄或磨出所需之厚度，以供拉力、老化、耐油等试验之用。试片台左右、上下及前后之移动，以扳手操作。

符合UL8015标准第420.6条规定。

Buffing machine   （AUGUST 2, 2006 - UL 8015）

420.6 A power-driven buffing machine (grinding wheel) is appropriate for buffing irregularities from the samples from which die-cut specimens are to be prepared. The abrasive wheel is to be of about No. 36 grit (particle size of 0.019 inch or 0.486 mm). The wheel is to run true and is not to vibrate. The diameter of the wheel is not specified; however, 4-3/4 – 6-1/4 inch or 0.12 – 0.16 m has been found appropriate. The rotary velocity of the wheel is to be 2500 – 3500 r/min. The diameter and rotary velocity of the wheel are to be selected to give the wheel a peripheral speed (rpm×p×wheel diameter) of 3000 – 5000 ft/min or 15 – 25 m/s. CAUTION – The maximum wheel diameter stated in this paragraph and the maximum wheel rpm stated in this paragraph shall not be used together as this combination will result in a peripheral speed above 5000 ft/min or 25 m/s. This applies even for wheels that are marked as being intended for a peripheral speed above 5000 ft/min or 25 m/s. The machine is to have a slow feed that applies light pressure and removes very little material at one cut, thereby not overheating the specimen or the wheel.

主要技术参数

砂    轮：36#； ø 6″

砂轮线速度：3000～5000feet/min或15～25m/s

皮带轮加速比：2：1

体    积：50×60×40cm

重    量：50kg

电    源：1∮，AC220V  50Hz注：另有一款XL-SZ双头磨片机于此机相似双头磨片机于袋式吸尘器配套使用。

双头磨片机 磨平机 试料磨平机 双轮磨平机生产商

XL-SZ2双头试料磨平机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-SZ2双头试料磨平机

概述

本机型双头试料磨平机，专供橡胶厂及科研单位磨制橡胶试片到一定厚度，供其他试验设备进行试验。是检测橡胶塑胶质量工作中心必不可少的设备之一。

本机是根据用户的要求，在XL-8015型UL规格试料磨平机的基础上加以改进的另一种新产品。

本机的左右两边各加一个砂轮及弧形拖板，形成了粗、细两种砂轮同时工作，具有一机两用的特点，本产品使用方便、节约时间、提高工效、安全可靠。

技术参数

1、砂轮线速度：12米/秒。

2、砂轮规格：G260 APRI 170*40*32，36粒；G260 APRI 170*40*32，80粒。

3、电动机：YS8024，0.75KW，AC 220/380V，50赫，1400转/分，双头。

4、工作轮尺寸：直径160mm * 44mm，中心高214mm。

5、工作轮行程：20mm。

6、夹持试样尺寸：长度大于260mm，宽度最大36mm，厚度最大8mm。

7、外形尺寸：500* 400 * 315mm。

8、电源：AC 380V / 50HZ。

9、重量：约80KG。注：（另购XL-DX5袋式吸尘器配套使用）。

XL-DX5袋式吸尘器

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

概述

本机型袋式吸尘器是一种新型的除尘设备。它具有外型美观，噪音低，使用方便，重量轻，净化效率高等特点。

广泛用于橡塑胶、陶瓷、机械、铸造、电镀、制革等工业，净化空气中含有干燥的细小的灰尘，特别适用于橡塑胶磨削砂轮机，加工铸件机床等设备的通风除尘。

工作原理

含尘空气由进风口吸入，经箱体平均分配在各布袋内腔，由于碰撞等作用，空气中的灰尘贴附于滤袋内壁或吸降于集空斗中，净化后的空气经风机消声排出。

技术参数

1）处理风量：  500m3/n；

2）机组真空度：80mm H2O；

3）除尘效率：  99%；

4）噪音（A）：  70Db；

5）过滤面积：   2.3m2；

6）吸管直径：   ø90mm；

7）电源和电机： AC 380V/50HZ，0.75KW；

8）外型尺寸：   约490mm×430mm×710mm。注：（另购配套使用XL-SZ2双头试料磨平机）。

厂家直销电线耐磨试验机 电线耐磨试验机价格

XL-8019电线耐磨试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-8019电线耐磨试验机

试验方法:

试料固定于夹具,另一端吊挂荷重,使试料表面与砂轮接触,砂轮以顺时针方向旋转,当到达规定次数后,检查被覆试料是否磨损或导体是否露出.

满足标准：试验标准：符合JIS-C-3005等试验标准。

技术参数：

| 转 速 | 60r.p.m |
| --- | --- |
| 荷 重 | 5，6，7kg |
| 砂 轮 | Φ35cm，#36 |
| 砂轮与夹具中心间距 | Φ30cm |
| 体 积 | 65×44×91cm |

电线耐磨试验机 电线耐磨试验机价格

XL-8019A电线耐磨试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-8019A 电线耐磨(UL1581)试验机

本试验装置符合UL-1581标准中电线耐磨试验要求.

主要参数:

| 试验行程 | 160MM |
| --- | --- |
| 砂布曲率半径 | 90MM |
| 荷重 | 113G 340G |
| 工位 | 3组 |

XL-DYJ电动印刷体坚牢度试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

一、概述

本机符合UL 1581,1690标准要求。适用于对电线电缆表面上的不可擦油墨印字进行耐久性试验。试验自动进行，到了设定次数试验自动停止。

二、技术参数

工作行程: 100mm

试验工位: 2位

测试速度：3次/5～10秒

工作次数：1～9999次任意设定

荷重砝码: 450±5g

摩擦治具尺寸: 25×50mm 或 1×2 inch

平衡砝码: 530±5g

白 棉 布: 厚度1.2 mm 或 0.047 inch(依标准要求)

电     源：AC 220V　50Hz  1∮

XLDYJ-1手动电线印刷体坚牢度试机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

一.概述

本机适用于对电线电缆表面上的不可擦油墨印字进行耐久性试验,它符合UL 1581标准要求,阅结构图。

二.技术指标

工作行程: 300mm

试验工位: 1位

荷重砝码: 450±5g

荷重尺寸: 25×50mm 或 1×2 inch

汽车线耐磨试验机 砂带刮磨试验机 针式刮磨试验机

XL-AVM汽车线耐磨试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

一、概述

本试验机适用于检测汽车用聚氯乙烯绝缘低压电缆的绝缘耐磨强度试验，是生产汽车电线的必备检测仪器。符合JIS C 3406；JASO D 611等标准。

二、技术参数

1、适用线径：0～15mm

2、砂带计数范围：0～5000mm

3、砂带移动速度：1500mm/min

4、支撑砂带的圆角：￠7mm

5、试验电压：10V

6、砝    码：250g/450g/750g/1350g/1900g各一个

(新标准:50G/100G/200G/500G/1500G/1900G各一个)

7、砝码支座：1/32R、1/16R、3/16R各一个

8、砂带与试样夹角：30度（可调）

9、导电条宽：10mm

10、导电条之间距离：150mm

11、电    源：220V  50Hz

12、功    率：45W

XL-AVZ汽车线耐磨机(针式)

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

一、概述：
1.本试验机适用于检测汽车用聚氯乙烯绝缘低压电缆的绝缘耐磨强度试验，是生产汽车电线的必备检测仪器。
2.本机，由一个专门设计的沿试样轴向往复刮磨绝缘表面装置和一个可以记录次数的记数器（有复位功能）组成，当刮针磨透绝缘接触导体时，设备应自动停止。试验中可任意停机，再启动。
3.试样安放受力，试验过程中试样不应移动，在运动状态下，试样上承受垂直恒定力。
安规标准
二 本机依据以下安规标准设计制造
STE PSA9609503299《单蕊电缆》
JASO D611-94《汽车用小直径薄壁绝缘低压电线》
VW 60306《单蕊无屏障低压线》
DIN 72551 PART5（FEBRUARY1993）《公路车辆用低压电缆（单蕊、、无屏障、薄壁、PVC绝缘）试验要求》
ISO6722-2002《公路车辆用无屏低压电缆》
JB/T8139-1999（公路车辆用低压电缆（电线））
QC/T730-2005《汽车用薄壁绝缘低压电线》
三、主要技术参数
适用线径：0~15.00MM
刮针直径：0.45MM±0.01MM/3米（0.25±0.01MM另订）
刮针材料：符合GB/T4358（ISO8458-2/DIN17224）的抛光弹簧线
频率：往复55次/MIN ±5次/MIN（一个来回移动为1次）
刮针位移（长度）：20MM±1MM
刮磨长度：10MM/12MM/15.5MM±1MM（20MM或以下可调）
计数器：0~999999次
砝码：400/500/714/750/1000（50/100另订）克±5克/各1
试验电压：约8~10V 
电源：AC220V/50HZ

XL-SYB单工位摇摆试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

本机适用于对电线,DC线的摇摆试验。

1.工作电源：AC 220V  50Hz。

2.弯曲频率：10～60±2次/min可调。

3.弯曲角度：10～180±2度，可调。

4.测试工位：1个。

5.弯曲次数：0～99999可调

6.砝码重量：50g、100g、200g、300g、500g选1个，另有三组摇摆试验机

XLKJ-45S线材伸长率拉力测试机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

本机采用电子方式检测伸长量,并以自动演算方式直接以 % 比显示。拉力值以数显方式直接读取。当样品断裂时本机立即停止,测试值随之可读取,操作容易,数据准确。适合各种金属线材测试使用。

主要技术参数

适用线径：ø 1.5mm以下之金属线材

最大伸长量： 150mm

伸长率有效值：0～60%

显示精度：0.1%

伸长速度：250～300mm/min

拉力容量：0～50kgf

电      源：1∮  220V  50Hz  25W

低高温绕卷试验机 高低温卷绕试验机  高低温试验箱

XL-CUT903低(高)温绕卷试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-CUT903低(高)温卷绕试验机 / CORD（HIGH）WINDING CRACK TESTER

JIS-C3005、UL1581、GB、IEC、VDE

导体断面积100mm2以下之试料在本机内冷却1小时后，立即以均匀之速度卷绕于规定直径之圆杆上。断面积100mm2以上之试料，则先行卷绕，再冷却相同之时间后，立即以反方向卷绕于圆杆上。取出试料，检视其表面是否产生龟裂、裂痕。

| 温度 Temp. | 冷却方式 Cooling method | 降温速度 Cooling speed | 精度 Accuracy | 材质 Material | 圆杆 Rod | 内箱 Test chamber | 线套 | 体积 Dimension (W×D×H) | 重量 Weight | 电源 Power |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -40～+130℃ | 气冷式 Air Frozen | 常温 Room temp. ～-40℃, 60min | ±2℃ | 内外箱， SUS304# | Φ4.0～37.5mm，共12支 | 45×50×50cm | Φ3.5/6/ 10/12/ 16mm 各2只 | 100×80×135cm | 262kg | 1∮ AC 220V 30A |

注：客户特殊规格，可依要求定制。

XL-03低温冲击器

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-03低温冲击器 / COLD IMPACT TESTER

DIN VDE-0472、ISO-6722/1、GB、IEC、UL

本器为低温卷绕试验机之选择配备，使用时与试件置于低温箱内，经冷却后，以规定重量之砝码，同100mm之高度落下，撞击试件，然后观察隔离线内外缘及护套之受损情况。

| 冲击高度Impact height | 100mm |
| --- | --- |
| 砝码Hammer(optional) | 100/200/300/400/500/600/750/1000/1250/1500g |
| 体积Dimension(W×D×H) | 35×15×43cm |
| 重量Weight | 15kg |

XL-QY-09可挠电线柔软度(曲挠)试机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-QY-09可挠电线柔软度(曲挠)试验机 / FLEXIBLE CABLE FLEXING TESTER

GB5023.2、GB5013.2、IEC245-2、IEC227-2、IEC60227-2、IEC60245-2、UL1581、VDE0472、HD22.1等标准

取试件约5m长，中段绕于规定直径之两个圆轮上，试件两端施加荷重，并接通电流，然后以0.33m/s之速度，1m之行程，移动圆轮，使试件往复弯曲拉伸。当断线或到达设定次数时，会自动停机，取下试件评定其耐曲挠特性。

| 荷重 Load | 1 / 1.5 / 2 kg × 各4个 |
| --- | --- |
| 测试电流 Testing current | AC 220V / 1.0～35A；AC 380C / 3.0～35A |
| 测试电压 Testing voltage | 1∮,AC 220V,60Hz or 3∮,AC 380V,60Hz |
| 曲挠滑轮 wheel | Φ60 / 80 / 120 / 160 / 200 mm各一套 |
| 曲挠行程 spce | 1000 ± 20mm |
| 曲挠速度 speed | 0.33 ± 0.05 m/s (恒速) |
| 计数器 Counter | 电子式，6位数，到达设定次数，自动停机 |
| 体积 Dimension(W×D×H) | 188×53×150cm |
| 重量 Weight | 250kg |
| 电源 Power | 1∮,AC220V,35A |

扭转试验机 金属线材扭转试验机  线材扭转试验机  弹簧扭转试验机  材料扭转试验机

XL-8054扭转试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-8054扭转试验机

CNS-1111，8938

本机专门试验各种金属线之扭断强度及漆包线漆膜之耐扭次数。试法是将试料两端夹紧一端固定不动，另一端3600连续旋转，至试料扭断或漆包线之漆膜脱落，露出导体，记录其耐扭转次数。具有单正转或单反转。

| 马 力 Motor | AC 60W |
| --- | --- |
| 夹具动作 Grips driving | 手动式 |
| 夹具间距 Grips space | 0～500mm(可调) |
| 计 数 器 Counter | 0～999999次(可调) |
| 转 速 Rotation speed | 0～60 r.p.m无段变速调速 |
| 试样规格 Sampl | 1～6 mm |
| 体 积 Dimension | 120×52×116 cm |
| 重 量 Weight | 50kg |
| 电 源 Power | 1∮,AC220V,1A |

| 材料 | 直径 | 标点距离或夹具间距 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 漆包线 |  | 夹具间距: 250mm | 3600露了导体为止 |
| 钢缆线 |  | 夹具间距: 线径100倍 | 3600扭断为止 |
| 钢丝 | 2.8mm及以下 | 标点距离: 150mm | 1800扭断为止 |
|  | 2.8mm及以上 | 标点距离: 200mm |  |
| 铜线 铅线 铝线 | 1mm及以下 | 标点距离: 150mm | 1800扭断为止 |
|  | 1mm及以上 | 标点距离: 200mm |  |

扭转试验机金属线材扭转试验机 线材扭转试验机 弹簧扭转试验机 材料扭转试验机

XL-LZ4扭转试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-LZ4扭转试验机

依据GB4909.4、ISO2627/R957、CNS-1111/8938、UDC621.315.14/620.175及JIS3005等标准设计制造

本机专门试验各种金属线之扭断强度。试验机为变频器调速，具有单正转或正反转，自动计数，任意设定次数，扭断和/或达到计数器设定次数时，自动刹车。

| 马 力 Motor | AC 750W |
| --- | --- |
| 夹具动作 Grips driving | 手动式Manual |
| 夹具间距 Grips space | 0～500 mm(可调) |
| 计 数 器 Counter | 0～999999次(可设定) |
| 转 速 Rotation speed | 0～75 r.p.m 变频器调速；（GB:10/30/60r.p.m） |
| 试样规格 Sampl | 2.5～16 mm |
| 体 积 Dimension | 138×45×125cm |
| 重 量 Weight | 150kg |
| 电 源 Power | 1∮,AC220V,5A |

厂家直销电软线机械强度试验机  吸尘器软线机械强度试验机

XL-JXDQ机械强度试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-JXDQ机械强度试验机

一、概述

本机依据安规标准UL 62第41.1条款设计制造。适用于有护套的真空吸尘器软线或供电软线的机械强度试验。

二、技术参数

工作行程：1200mm

荷重砝码：150/170Ib

动作方式：气动

计 时 器：秒表

QJ84数字直流双臂电桥  直流双臂电桥

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

QJ84数字直流双臂电桥

QJ84型数字直流电桥是凯尔文电桥的更新换代产品，适合于工矿企业、实验室或车间现场对直流低值电阻作精密测量。

用途和特点

a.采用9/2 LED大数显，读数直观、清晰、测量精度高、稳定性好测试速度快。

b.测量范围宽：0～20kΩ，共分七个量程，最小分辨力1μΩ。

c.主要电阻元件采用工艺成熟的锰铜丝线绕电阻，温度系数小准确度高。

d.电桥内附标准电阻，不用外接标准，就可对仪器准确度进行校准。

e.采用薄型塑料机壳，体积小、重量轻、造型美观、携带方便。

| 测量范围 | 0～20kΩ七档量程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小分辨力 | 1μΩ |  |  |  |
| 量 程 | 测量范围 | 分辨力 | 测试电流 | 准确度等级 |
| 20mΩ | 0～19.999mΩ | 1μΩ | 1A | 0.5% |
| 200mΩ | 0～199.99mΩ | 10μΩ | 1A | 0.1% |
| 2Ω | 0～1.9999Ω | 100μΩ | 100mA | 0.05% |
| 20Ω | 0～19.999Ω | 1mΩ | 100mA | 0.05% |
| 200Ω | 0～199.99Ω | 10mΩ | 10mA | 0.05% |
| 2kΩ | 0～1.9999kΩ | 100mΩ | 1mA | 0.05% |
| 20kΩ | 0～19.999kΩ | 1Ω | 100μA | 0.05% |
| 显示位数 | 4½ 位LED数码管 |  |  |  |
| 电 源 | AC 220V 50Hz 功耗6W |  |  |  |
| 外型尺寸 | (W)265mm×(H)110mm×(D)295mm |  |  |  |
| 重 量 | 2.5kg |  |  |  |

QJ57P直流双臂电阻电桥 导体电阻价格

QJ57P直流双臂电阻电桥

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

QJ57、QJ57P直流双臂电阻电桥

采用凯尔文线路宽量程的携带式精密型直流电桥。产品置有指零仪并能内附工作电源。适应工矿企业，科研单位的实验室、车间现场或野外工作场所对直流低电阻做精密测量。是电线电缆导体电阻行业指定测试仪器。

测量范围：0.01µΩ～1.1111KΩ；

共有七个有效量程,量程倍率分别为:X10-3、X10-2、X10-1、X1、X10、X102、X103

准确度等级: 0.05级；

桥路电源： 1.5V 6节1号干电池（并联）

指零仪电源: 9V 2节6F22型叠层电池；

外形尺寸: 320×280×170mm；

重    量: 约6kg。

TH2511直流低电阻测试仪  电阻测试仪 导体电阻测试仪

TH2511直流低电阻测试仪

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

TH2511型直流低电阻测试仪是采用四端测量法专门用于测量低值直流电阻的仪器。该产品具有简便的比较功能, 设定方便, 显示直观。可广泛用于测量各种线圈的电阻，电动机、变压器绕组的电阻，电缆的导线电阻，开关、插头、插座等电器的接触电阻和金属铆接电阻。

性能特点

※ 理想的生产测试线用仪器；

※ 操作及维护方便；

※ 4 1/2位LED显示；

※ 分选结果指示；

※ 上超、下超、合格分选及讯响；

※ 比较极限直接设定并显示。

技术参数

| 基本准确度 | 0.2% + 2个字 |
| --- | --- |
| 量程方式 | 琴键开关选择 |
| 测试速度 | 2(次/秒) |
| 测试电流范围 | 25µA～250mA |
| 测量显示范围 | 10µΩ～2KΩ |
| 量程范围 | 20mΩ～2KΩ |
| 比 较 器 | HIGH/PASS/LOW判别及蜂鸣器讯响 |
| 短路清“0” | 使用面板电位器调节 |
| 测 试 端 | 五端 |
| 开路电压 | ≤1V |

| 量程 | 测量显示范围 | 分辨率 | 电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200mΩ | 10µΩ～200mΩ | 10µΩ | 250mA |
| 2Ω | 100µΩ～2Ω | 100µΩ | 25mA |
| 20Ω | 1mΩ～20Ω | 1mΩ | 2.5mA |
| 200Ω | 10mΩ～200Ω | 10mΩ | 250µA |
| 2KΩ | 100mΩ～2KΩ | 100mΩ | 25µA |

一般技术指标

| 工作温度、湿度 |  | 0～40℃, ≤90%RH |
| --- | --- | --- |
| 电源要求 | 电压 | 198V～242V |
|  | 频率 | 47.5Hz～63Hz |
| 功 耗 |  | ≤ 20VA |
| 体积(W×H×D) |  | 270mm×110mm×275mm |
| 重 量 |  | 约2.5kg |

厂家直销热稳定性试验机 热稳定检测仪  电线电缆热稳定性试验机  绝缘护套热稳定性试验机

XL-RWD1热稳定试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

适用于电线、电缆行业软聚氯乙稀、塑料绝缘护套200℃±0.5℃热稳定试验。其结构和性能均满足GB/T2951-32：2008 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法?第32部分第9条款：绝缘和护套的热稳定性试验》，IEC60811-3-2，GB/T8815－2008和QB/T3804-99《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》标准要求。
主要技术参数
　　工    位: 三组式
　　温控范围：温室±20℃～250℃；分度0.1℃；
　　工作温度：200±0.5℃；温度偏差：±0.5℃；
　　玻璃试管（一端封闭）: 符合ISO 695/ISO 719/ISO 1776标准要求；
              外径约ф5mm /内径Ф4± 0.5 mm/3支，长约11 0mm （标配）；
              外径约ф14mm /内径Ф12± 1 mm/3 支，长约11 0mm （选配）；
　　油槽容积: 3500ml；
　　计时器：0.01～99.99S/M/H连续可调；
　　试   纸：PH值为1～10范围内通用试纸1份；
　　输入电压：AC220V±10%，50Hz；
　　功   率：约1.0KW。

耐压测试仪  2671A耐压测试仪  绝缘耐压测试仪

XL-2671A耐压测试仪

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

耐压测试仪Withstanding Voltage Tester

※ 高电压,小电流,准确 
※ 漏电流、测试时间、连续任意设定，适应性强 
※ 同时显示被测实际值(时间、电压、电流同时显示)，不合格声光报警 
※ 手动、遥控测试 
※ 高压击穿保护

CC2671、2671A/72A 耐压测试仪（CC2671、2671A/72A Withstanding Voltage Tester）

| 型号 Model | 输出电压 Output Voltage(AC/DC) | 漏电流范围 Cutoff Current Range(AC) | 变压器容量 Transformer Capacity | 测试时间 Test time | 准确度 Accuracy | 外形尺寸 Dimension LxHxW(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC2671 | 0～5kV/10kV | 0～2/20mA(AC) 0～2/10mA(DC) | 750VA | 1～99(s) | ±5% | 375x190x280 |
| CC2671A | 0～5kV/10kV | 0～2/20mA(AC) 0～2/10mA(DC) | 750VA | 1～99(s) | ±5% | 375x190x280 |
| CC2672A | 0～5kV | 0～2/20mA(AC) 0～2/10mA(DC) | 500VA | 1～99(s) | ±5% | 375x190x280 |

PC40B型绝缘电阻测试仪高阻计 绝缘电阻测试仪

PC40B型绝缘电阻测试仪（高阻计)

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

1、概述

PC40B型数字绝缘电阻测试仪（高阻计）适用于测量绝缘材料、电工产品、各类元器件的绝缘

电阻；与恒温水箱（槽）配套后，还能测量在不同温度下的塑料电线电缆（无屏蔽层）的绝缘电

阻。该仪器具有测量精度高，性能稳定，操作简便等优点。

2、规格和技术特性

2.1测试电压和测量范围:

| 测试电压 |  | 测量范围 Ω |
| --- | --- | --- |
| V | 误差 |  |
| 100 | ±5% | 2×105～2×109 |
| 250 |  | 2×109～2×1012 |
| 500 |  | 2×1012～2×1015 |
| 1000 |  |  |

2.2测量范围和基本误差:

| 测量范围Ω | 基本误差 |
| --- | --- |
| 2×105～2×109 | ±(3%Rx+5d) |
| 2×109～2×1015 | ±(5%Rx+5d) |
| 注1：Rx—被测电阻的读数 d—个字 注2：基本误差测试条件为温度23±2℃，相对湿度40～60%，除电磁场外无其他磁场，仪 器预热10min后测试。 |  |

2.3产品的特色

a 仪器测量范围可延长至2×1015Ω；

b 采有高阻抗放大器，提高测量精度。

c 三位半数码管显示，读数直观；

d 输入端能短时间短路，不损坏仪器。

e 测试时间：1～99min

2.4使用条件

环境温度：0～40℃、相对湿度：≤70%；供电电源：AC 220V 50Hz

工作室内无强烈电磁场干扰源，无大量灰尘和腐蚀气体，通风良好。

2.5仪器可连续工作8h。

2.6消耗功率：约10W。

2.7外形尺寸：355×320×145mm   (l×b×h)

2.8重    量：约6.3kg（主机）。

3、仪器结构及工作原理

3.1结构

由直流高压测试电源、放电测试装置、高阻抗直流放大器、电源和显示器组成。

3.2工作原理

仪器作高阻测试时其主要原。测试时，被测试样与高阻抗直流放大器的输入电阻“Ro”串联并

跨接于直流高压测试电源上。高阻抗直流放大器将其输入电阻上的分压讯号经放大后输出至显示

器，由显示器直接读出被测绝缘电阻值。

电线定点伸长率测试机  漆包线定点伸长率测试机

XL-QS1气缸式定点伸长率测试机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-QS1气缸式定点伸长率试验机

适用对漆包线等电线，其伸长率定点拉伸后，测试其表面上的盐水针孔试验。符合GB/T4074,IEC60851,GB6109,JIS C3003/3203等相关标准要求。

1.     适用线径：ø1.8MM以下，最大长度12米；

2.     定点伸长率：3%，5%，8%共3点（特殊要求，可订制）

3.     夹个行程：1000MM（特殊要求，可订制）

4.     试验工位：1位；

5.     测试速度：气压大小调节快慢；

6.     气源：空机压缩空气，0.05~1.5Mpa(0.5~15.3kgf/cm2),可调节；

7.     气缸：缸径ø80MM,行程125MM(特殊要求，可订制)。

电缆电缆削片机  电缆电缆削片机价格  电缆电缆削片机生产商

XL-XP190电缆削片机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-XP190电线电缆削片机

概   述
    本机适用GB/T2951-2008 idt IEC60811《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》标准，对聚合物绝缘及护套材料机械及物理性能测试的要求。符合标准，具体如下:

GB/T2951.11-2008(第9.1.3和9.2.3条及附录A)、IEC60811-1-1:2001、

GB/T2951.13-2008(第9.2.b条)、IEC60811-1-3:2001、

GB/T2951.14-2008(第8.3.3和8.4条)、IEC60811-1-4:1985、

GB/T2951.21-2008(第8.1.3、9和10条)、IEC60811-2-1:2001、

GB/T2951.31-2008(第8和9条)、IEC60811-3-1:1985、

GB12706.1-2008、GB11017-2002、IEC60502-1: 2004等。

本机可配套完成试样的机械性能试验，热老化试验，热延伸试验及热稳定性试验，从而满足产品达到标准要求。

本机满足2009-05-01实施的《电线电缆产品生产许可证实施细则》，对塑料绝缘控制电缆、额定电压1KV到35KV挤包绝缘电力电缆、架空绝缘电缆要求的必备检测设备。满足电线电缆“3C”认证产品有关制样要求。

本机采用光辊控制削片厚度，光辊送料，刀具进行削片，该设备能制备多种电缆试样，具有外观小巧，操作性方便易用。

主要参数
  1、 最大工作面宽度：190mm；
  2、 削片速度：16.7m/min

（上下压辊筒：转速110圈/分钟）；
  3、 上压辊调节范围（最大进料厚度）：0～15mm；
  4、 切片厚度： 0.6～15mm，

5、 刀片材质：进口锋钢，手术刀级；
  6、 电源：AC 220V 50HZ；注：另有（XL-JP400交联电缆切片机）。

厂家直销交联电缆切片机 交联电缆众横切片机  交联电缆切片机价格

XL-JP400交联电缆切片机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-JP400交联电缆切片机

本机适用于GB/T2951-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》标准和GB-11017、GB-12706试验标准要求，是制备交联电缆以及控制电缆绝缘和护套试样的必备试验仪器，配套完成试样的热延伸试验及拉力试验，从而满足产品达到标准要求；本设备滑动部分采用机床专用燕尾槽配有精密传动丝杠使设备运行更平稳更准备。
主要参数：
1、最大工作长度：400mm（可加大）
2、削切厚度范围：0.5～2mm
3、单程行程时间：12秒
4、可切试片直径：Φ10～70mm（可加大）
5、功率电机：0.37kw
6、机器外形尺寸：800*600*450mm
7、额定电压：220V/50Hz

厂家直销手持式橡塑测厚仪  橡塑测厚仪价格  橡塑测厚仪

XL-313A橡塑测厚仪

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-313A橡塑测厚仪

概述

本测厚仪是针对量测电线之绝缘体和被覆体厚度而设计，采取桌上型式，量表栓于基座上,不需手提，对于各种试样亦能精确测量。

本测厚仪：符合GB/T2951.1-2008标准（截面积的测量条款有关厚度测量：接触压力不超过0.07N/ mm2，如有疑问时，不大于0.02N/ mm2的指针式测厚仪）。

主要指标

1.固定钮(百分表横支杆): 可调整高度,须先旋松,高度调整后,须旋紧。

2.荷重砝码: 请依测试需要更换。

标准配置: 40±2gf（有疑问时用）、 140±2gf各1个（特殊要求，另订）。

3.百分表: 指示厚度用。

日本三丰百分表,指标式;测量范围:0.01～10mm,最小分度: 0.01mm。

4.百分表压柄: 往下压时,可将压力测头提起。

5.插销(下夹) : 测试时支撑量测物，标配规格: ≥ ø70.0mm。

6. 压刀测头(上夹)：Φ5.0±0.02 mm ，1个

火花机 工频火花机 工频火花试验机生产商

XL-13工频火花机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-13火花试验机 / SPARD TESTER

UL-62/758/1581、JIS-C3307、GB、VDE、IEC标准；

本机专为检验电线被覆体或绝缘体之品质，试法系以一定电压施加于导体与电极间一定时间，然后检查是否能承受该电压值，电子回路同时指示针孔所在并自动计数。

| 型式 Model | 高压变压器容量 TRS. capacity | 输出电压 Output voltage | 电极长度 Electrode length | 体积 Dimension | 重量 Weight | 电源 Power |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 300VA | 0～15KV | 600mm Stainless steel bead | 95×35×120cm | 75kg | 1∮ 50/60Hz AC220V 1.6A |
| B | 500VA | 0～15KV | 600mm Stainless steel bead | 95×35×120cm | 80kg | 1∮ 50/60Hz AC220V 2.3A |
| C | 1000VA | 0～30KV | 600mm Stainless steel bead Spring (alternative) | 120×45×130cm | 110kg | 1∮ 50/60Hz AC220V 4.5A |

注：另有3C标准的XL-13A工频火花机。

火花机 工频火花机 工频火花试验机生产商

XL-13A工频火花机

符合：3C标准；

本机专为检验电线被覆体或绝缘体之品质，试法系以一定电压施加于导体与电极间一定时间，然后检查是否能承受该电压值，电子回路同时指示针孔所在并自动计数，敏度和最高电压的稳定度。

| 型式 Model | 高压变压器容量 TRS. capacity | 输出电压 Output voltage | 电极长度 Electrode length | 体积 Dimension | 重量 Weight | 电源 Power |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 300VA | 0～15KV | 600mm Stainless steel bead | 95×35×120cm | 75kg | 1∮ 50/60Hz AC220V 1.6A |
| B | 500VA | 0～15KV | 600mm Stainless steel bead | 95×35×120cm | 80kg | 1∮ 50/60Hz AC220V 2.3A |
| C | 1000VA | 0～30KV | 600mm Stainless steel bead Spring (alternative) | 120×45×130cm | 110kg | 1∮ 50/60Hz AC220V 4.5A |

注：另有UL、GBVDE、IEC标准的XL-13工频火花机。

插头引线弯曲试验机 弯曲试验机价格 摇摆试验机生产商 摇摆机

XL-CW-535插头引线弯曲试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

电源线弯曲机适用于对不可重接插头及家用电器和类似用途电器(电动工具)的电源线进行弯曲试验的装置,符合:GB2099、UL、VDE、IEC、JIS等标准要求.

工作电源: AC220V 50Hz

试验次数: 0~999999次

弯曲角度: 900、1200、1800 (1800内可调)

弯曲速率: 10~60rpm

负载砝码: 500g、284g(300)、200g、113g(100)、50g

测试工位: 6位

弯曲试验机 带负载弯曲试验机 摇摆试验机价格

XL-CW-535-1弯曲试验机带负载

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

负载插头引线弯折试验机

一：本機概述

本試驗機符合UL817等有關標準“軟線元件和電源軟線通用安全要求”的規定。適用於有關生產廠家和質檢部門對電源線、DC線進行彎曲試驗。本機為增強型，可帶直流電流負載

二、主要技術指標：

1.     工作電源：AC 220V/50Hz

2.     功率：95W

3.     負載電流;AC;0.5-30A

4.     負載電壓：≤24V

5.     試驗速率：10-60次/分可調

6.     彎折角度：10°-180°可調

7.     試驗工位：每次同時進行6個插頭引彎試驗

8.     彎曲次數：0-99999可預置

9.     砝碼重量：50、 100、 200 、300 、500g各6個

10.    體積：85*60*75cm

11.    重量：約100kg

厂家直销突拉机 突拉试验机 电源插头突拉试验机

XL-DCT-218突拉试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

电源插头突拉试验机是根据UL817标准有关各项技术要求设计，适用于电源插头线的插片与导体之间，导体线的抗突拉强度试验、扭转试验、荷重试验及接地线电流试验,突拉试验采用自动动作方式冲击试验,确保试验结果准确。

测试试样: 6件

计 数器: 0～999999次可调

突拉砝码: 2.5Lb×6

回转砝码: 3Lb×6

荷重砝码: 15Lb×6

回转速度: 15S

负载电流: 40A/12V

突拉高度: 二芯7inch或178mm / 三芯10inch或254mm

工作电源: AC 220V 50Hz

厂家直销插头滚筒试验机 滚筒跌落试验机 跌落试验机价格 插头滚筒跌落试验机

XL-CGT-11插头滚筒试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

插头含后端电源线100mm处剪断，作为试件，投入滚筒内，依试件重量设定规定之滚动次数，使试件连续落下撞击，然后检查受损程度。

符合标准：BIS-1363

技术参数：

1.        滚动速度：5r.p.c

2.        计数器：LCD，0-99，9999

3.        体积： 700*700*850mm（符合IEC60884、VDE标准）

4.        马达：90W

5.        重量：约60kg

插头线静态拉力试验机 静态拉力试验机生产商 静态拉力机价格

XL-CJL-238插头线静态拉力试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-CJL-238插头线静态拉力试验机(电动） / PLUG STATIC PULL TESTER

UL-817

本机可测试插头片与电源线之间的耐负荷强度，同时可试验6个试件。插头片栓于试验机上方，再将砝码钩在电源线上，然后慢慢降下托板，使砝码底面悬空，吊着试件，拉力方向应与插片之插向成垂直。

| 型式 Model | XL-CJL-238电动式 |
| --- | --- |
| 拖板位移速度Table speed | 530±5 mm/min |
| 砝码 Load | 10lb/20lb × 6套组合 |
| 马力 Motor | 1/2 HP |
| 体积 Dimension(W×D×H) | 113×48×158 cm |
| 重量 Weight | 320 kg |
| 电源 Power | 1∮,AC220V,6.4 A |

电源插头线综合测试仪  电源线综合测试仪 线材综合测试仪 电线综合测试仪

XL-DS201电源插头线综合测试仪

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

本试验机符合：

UL、JIS、VDE、SAA、CSA、KEMA、BSI及中国等多国标准要求。

测试项目：

导通（断路）、极性（错位）、绝缘、漏电、内高压（线芯高压）、外高压（露铜）、相对长度。

仪器在对产品进行测试时，如检测到不良品时仪器会停止工作，仪器外模紧合而无法把不良品取出，唯有以仪器复位处理处理后，方能取出；如产品电器性能全部通过时，则产品的头部或尾部会被自动打出一个合格印记“·”字。

本综合测试仪的主要功能及相关参数

A：检测单头类产品

1、二芯无极性；2、二芯点击无极性；3、二芯有极性；4、三芯有极性；5、三芯无极性

B：检测双头类产品

1、二芯无极性；2、二芯平行线；3、二芯交叉线；4、三芯平行线；5、三芯交叉线

C：合格品、不良品自动计数功能；

D：合格品自动标识和顶出功能；

E：不良品自动锁模、声光报警及指示功能；

F：绝缘电阻设定：2、5、20、50、100、200MΩ（±5%）

G：内外高压独立预调功能：0～5KV（±5%）

H：漏电流设定：0.5、1.0、2.0、5.0、10、20mA（±5%）；

I：测试时间设定：0.2、0.3、0.5、1.0、2.0、10S

J：气源：约2.5Kgf/cm2左右的气源

K：电源：220V±5%   50Hz

注：当被测线材头或尾的类型改变时，需要更换相应的内模和外模保证良好的检测效率。绝缘电阻

检测时间和耐压检测时间是受时间控制的，一般时间的设定不可短于0.3秒，以确保被检测线材的

品质。

厂家直销突拉机 突拉试验机 插头突拉试验机

XL-DCT手动突拉试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

电源插头突拉试验机是根据UL817标准有关各项技术要求设计，适用于电源插头线的插片与导体之间，导体线的抗突拉强度试验、扭转试验、荷重试验，突拉试验采用手动动作方式冲击试验。

测试试样: 1件

突拉砝码: 2.5Lb×1

回转砝码: 3Lb×1

荷重砝码: 15Lb×1

突拉高度: 二芯7inch或178mm / 三芯10inch或254mm，注：（另有电动式6组XL-DCT-218突拉试验机）。

端子温升试验机、插头温升试验机、电器温升试验机、温升试验仪、温升试验机、禧隆温升仪

XL-TC-6温升试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

本试验机适用于插头线电流负载温升试验机试法是将插头或插座正负极短接后，尾部接在电流输出接线柱上，然后接通电流，按标准要求设定好所需试验电流及时间后，测试插头或插座的插片与导体铆合处的温升数值在经过一定的时间及电流负载后的温升数值是否符合标准要求。

满足标准：

UL817、IEC884-1、CCC、GB2099.1、VDE

详细参数：

| 试料数量 | 6 组 |
| --- | --- |
| 试验电流 | 0 ~ 50A 任意可调（或根据要求订制） |
| 试验电压 | 小于 12V |
| 计时器 | 0 ~ 99 小时 99 分钟可任意设定 |
| 测试温度 | 0 ~ 100℃ |
| 电源 | AC220V / 50Hz |

电源线拉力扭转试验机 电源线拉扭测试仪 电源线拉力扭转试验仪

XL-DLN电源线拉扭试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-DLN电源线拉扭试验机

基本简介：

1、依据、GB2099.1、GB4706及IEC335-1、IEC60320等标准，用于测试各类电
      器电源线的拉力及扭力试验，考核电源线夹紧装置是否牢固。

技术参数：
  1、工    位：1个
  2、拉 力 值：30N、60N、100N;
  3、扭 力 值：0.1、0.25、0.35N.m；
  4、拉力时间：1s
  5、扭力时间：1min
  7、试验次数：0～999999次（可调）
  8、尺    寸：900×900×550（mm）。

插头插座及开关寿命试验机  多工位插头插座及开关寿命试验机 开关寿命试验机生产商

XL-CK01插头插座及开关寿命试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

基本简介：

1、依据GB2099.1-2008、GB16915.1-2003及IEC60884-1等标准的相应条款设计，用于检测家用和类似用途的

插头插座及开关产品的机械寿命试验。

2、本试验机与电源负载柜连接，可对插头插座进行电寿命、正常操作及分断容量等试验。

3、可按客户要求增加部分夹具，对墙壁开关、跷板开关、拨板开关、倒板开关和自弹式按钮进行检测。

技术参数：

1、试验工位：二个（可选购3～6个工位）
2、行程间距：不小于50mm
3、接通时间：0～99.99秒可调
4、断开时间：0～99.99秒可调
5、试验次数：0～999999次可调
6、工作方式：气动式，各工位独立调节和运作
7、控制方式：可编程控制器（PLC）控制
8、夹    具：夹具座可上下、左右、前后移动，适用于各种外形的产品
9、做电寿命试验时：用户应配电源负载控制柜（另购）

注：本机需要用户自备空气压缩机（4~6kg/cm2 ）配套使用

厂家直销吊重摆动试验机 插头线吊重摆动试验机

XL-19吊重摆动试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-19插头线吊重摆动试验机

将插头朝上，插头线穿入横杆，插头线下端吊挂规定之砝码，然后转动扳手，使插头在负荷中，上下摆动100次，再检测插头是否受损。

砝码：50N，60N，80N，100N

偏心行程：65MM

转动速度：每秒1次

计数数器：5位数

体积：44X30X110CM

重量：20KG

*****另有XL-19A电动式

XL-KAS开关按键寿命试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

本机适用于多种开关或小型成品，作开关

或按键寿命试验，具有速度可调，次数设定，

并同时四个工位做测试，达到次数后资料保

持，荷重采用载入砝码方式，保证测试准确度。

供电电压：220V±10%

次数范围：0-999999次

行程调节：0-4cm左右

机器重量：（约）60kg

机台尺寸：450*650*700mm

按键荷重：100-500G可调弹簧四个；

XL-CKLS插头插座开关连接器插拔寿命试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XL-CKLS插头插座及开关寿命,连接器插拔寿命试验机

概   述

插头插座及开关寿命试验机是按照GB2099.1、GB16915.1、GB15092.1等相应条款而设计、主要用于检测插头插座及开关或类似用途产品的寿命试验设备。本试验机与负载箱连接，可对插头插座及开关或类似用途产品进行电寿命检测。

连接器插拔寿命试验机适用于各种连接器之压缩、拉伸破坏试验，连接器单孔插拔和整排插拔寿命试验，具有插拔次数任意设定，速度和行程可调。

电子显示速度值，有声光警示，次数达到和插拔失败有停机功能。同一台试验机，更换A ~ F夹具，可完成以上两类产品的寿命试验。

主要参数

1、电源：220V±10%，50Hz；

2、插拔寿命范围：总计数0～999999次，可任意预置；分计数0~999999次，有断电记忆功能；

3、调速范围：10～80次/分钟，电子显示，可调节；

4、行程调节范围：0～80mm，可调。

XLGT-1 单/双滾筒跌落试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

XLGT-1 单/双滾筒跌落试验机

一.主要技術指標

主要試驗裝置:如軸向圖示,試樣應從500mm(另订:1000mm,

单双筒)高度處跌落到3mm厚的鋼板上,滾桶的旋轉速度為

5r/min,跌落次數為10次/min，达到跌落次數自动停机。

本裝置适用於GB 2099.1(24.2条款)，

GB 8898(12.3条款)，VDE，IEC 884-1(24.2条款)

等安规标准中,有關對不可拆线和可拆线的电器附

件，包括插頭和連接器進行滾桶試驗，考核其耐跌

落性能。

二.操作方法

1. 先將試樣放於滾桶內。

2. 打开电源开关(灯亮）。

3. 然後按規定在計數器上設置試驗次數(有独立

复位功能)。

4. 啟動运行按钮(指示灯亮），開始試驗,試驗達到

規定次數時自動停止。

若中途需要停机观察，可按停止按钮（指示灯

亮）停机。

5. 試驗結束後,關掉電源,取出試樣。

6. 判定：

試驗後,要求其無任何零件松脫,插銷不得變形,

以致無法插入符合有關插頭插座型式,基本參數

和尺寸標準的插座,且能符合標準要求。

XL-TST-5（AE）电子拉力试验机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

| 型 号Model | XL-TST-5（AE）电子式拉力试验机 |
| --- | --- |
| 感应方式Sensing method | 荷重元 |
| 容量选择Capacity(Optional) | 10/20/50/100/200/500kg |
| 单位切换Unit | Kg, N / Kg, Ib / Kg, g |
| 荷重分解度Load Resolution | 1/10000 |
| 荷重精度Load Accuracy | ±1.0% |
| 最大行程（不含夹具）Stroke(exclude the grips) | 约1000mm |
| 测试速度Test Speed | 25.0～500 mm/min 旋扭调速 |
| 速度精度Speed Accuracy | ±1.0% |
| 位移分解度Stroke Resolution | 0.01mm |
| 数据采样频率Sampling Rate | 600Hz |
| 显 示 器Indicator | 可显示测试值，最高值，破裂值或抗张强度 |
| 马 达Motor | AC变频马达 |
| 电 源Power | 1∮,AC 220V,3A |
| 体 积Dimension(W×D×H) | 47×37×182cm |
| 重 量Weight | 90kg |

拉力机支架 拉力机台座 拉力机座子

XL-HT30手摇式拉力机

本公司承担运费，保修一年，终身提供服务！

| 型 号Model | XL-HT30手摇式拉力机 |
| --- | --- |
| 感应方式Sensing method | 机械或数显推拉力计 |
| 容量选择Capacity(Optional) | 1/2/3/5/10/20/30/50kg |
| 单位切换Unit | Kg、N（根据所选推拉力计决定） |
| 荷重分解度Load Resolution | 1/200（根据所选推拉力计决定） |
| 荷重精度Load Accuracy | ±1%（根据所选推拉力计决定） |
| 最大行程Elongation space | 250mm |
| 速度输入方式Speed Accuracy | 手摇 |
| 体 积Dimension (W*D*H) | 75×20×18cm |
| 重 量Weight | 23kg |

拉力机台座 拉力机支架 拉力计座子

XL-536电动式（双柱）拉力机

| 型 号Model | XL-536电动式（双柱）拉力机 |
| --- | --- |
| 感应方式Sensing method | 机械或数显推拉力计 |
| 容量选择Capacity(Optional) | 1/2/3/5/10/20/30/50kg |
| 单位切换Unit | Kg、N（根据所选推拉力计决定） |
| 荷重分解度Load Resolution | 1/200（根据所选推拉力计决定） |
| 荷重精度Load Accuracy | ±1%（根据所选推拉力计决定） |
| 最大行程Elongation space | 400mm |
| 速度输入方式Speed Accuracy | 旋钮 |
| 测试速度Test Speed | 25～400mm/min |
| 自动停机装置Auto-stop function | 行程上下限 |
| 有效支柱间距Effective Width | 左右测试空间不受支柱限制 |
| 马 达Motor | 40W |
| 体 积Dimension (W*D*H) | 42×30×115 cm |
| 重 量Weight | 35kg |
| 电 源Power | 1∮, AC 220V, 1A |

卧式拉力机支架  卧式拉力机座子  卧式拉力机台座

XL-HT30手摇卧式拉力机

适用于测端子及金属线的拉力。

座子+表

表为NK型推拉力计

容量选择:1/3/5/10/20/30/50KG

移动范围：150MM

XL-HY50L立式手摇推拉力计座

本公司承担运费，保修一年，终身服务！

XL-HY50L立式手摇推拉力计座

尺寸：160×240×460mm

负荷：50kg

行程：150mm

NK指针式推拉力计

| 品牌 | 艾固 | 产品型号 | NK-500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 50 |  |  |

指针式推拉力计NK-500

特点;两种单位双重显示,无须单位换算

指针式显示.请教方便.准确.精度高

操作简单,并可安装在个项工作一上使用

峰值保持和荷重重实指示自由切换,使用方便

可靠且精美的包装,使测力计易于保存.维护

技术参数;型号;NK-500

最大测量值;500N 50KG

负荷分度值;25N 500G

推拉杆行程;10MM

外形尺寸;225*60*51MM

| 型号规格 | NK-10 | NK-20 | NK-30 | NK-50 | NK-100 | NK-200 | NK-300 | NK-500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大测量值 | 10N 1KG | 20N 2KG | 30N 3KG | 50N 5KG | 100N 10KG | 200N 20KG | 300N 30KG | 500N 50KG |
| 负荷分度值 | 0.05N 10G | 0.1N 10G | 0.2N 20G | 0.25N 20G | 0.5N 50G | 1.0N 100G | 2.0N 200G | 2.5N 500G |

| 推拉杆行程 | 100mm |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | 225*60*51mm |

- ZP系列数显推拉力计

- SP系列图显式推拉力计是我公司设计的新一代推拉力计，为全球首款采用TFT真彩显示屏、峰值、实时力值、实时力值过程曲线同屏图显的推拉力计产品。具有体积小、重量轻、容易携带、测试过程可监控可追朔、高精度等特点，适用于各种产品的推拉负荷测试、插拔力测试、破坏试验、材料强度测试等，并可结合各种机台和夹具组合成不同用途的小型试验机。

| 型号 | 最大测试范围 | 最小刻度 |
| --- | --- | --- |
| ZP-1 | 1.000 kgf | 0.1 gf |
| ZP-2 | 2.000 kgf | 1 gf |
| ZP -5 | 5.000 kgf | 1 gf |
| ZP -10 | 10.000 kgf | 1 gf |
| ZP -20 | 20.000 kgf | 10 gf |
| ZP -50 | 50.000 kgf | 10 gf |

#### 卧式拉力机支架  卧式拉力机座子  卧式拉力机台座

#### XL-HY50W卧式拉力机

XL-HY50W卧式拉力机

适用于测端子及金属线的拉力

座子+表

表为NK型推拉力计

容量选择:1/3/5/10/20/30/50KG（注：拉端不能超过拉力50KG）

移动范围：150MM
本厂大量供应简易型推拉力机座，欢迎经销商前来采购

可来图来料加工

拉力机座子有各种各样的.适用于各种行业测拉力.方便又快捷.

XL-HY30立式手摇推拉力计座

适用于测端子及金属线的拉力试验。

尺寸：160×240×460mm

负荷：50kg（注：拉端不能超过拉力50KG）

行程：150mm

本厂大量供应简易型推拉力机座，欢迎经销商前来采购

可来图来料加工

拉力机座子有各种各样的.适用于各种行业测拉力.方便又快捷.‘

推拉力计座 拉力计支架 拉力机座

XL-SLW50立式手摇拉力机

尺寸：160×240×460mm

负荷：50kg（注：拉端不能超过拉力50KG）

行程：150mm

本厂大量供应简易型推拉力机座，欢迎经销商前来采购

可来图来料加工

拉力机座子有各种各样的.适用于各种行业测拉力.方便又快捷.‘

#### 拉力机支架  拉力机座子  拉力机台座

#### XL-SLW50拉力机

尺寸：20×20×65cm

负荷：50kg（注：拉端不能超过拉力50KG）

行程：150mm

本厂大量供应简易型推拉力机座，欢迎经销商前来采购

可来图来料加工

拉力机座子有各种各样的.适用于各种行业测拉力.方便又快捷.