泛泰FT-Y油雾油烟净化器

一 油雾油烟净化器工作原理：

油雾从吸气口进入过滤室，被吸附在气液烧结网上，经聚集、结合等效应后，在重力的作用下滑落、下沉到底部，通过排油管，排到油槽被收集。剩下的小部分油雾在过滤室出口处完全被特种初效过滤毡吸收，同样的被收集到油槽。出风口排出的有异味的空气，被消音器内的活性炭吸附，消除干净。洁净的空气排放到车间可再次循环利用。

油雾油烟净化器本产品设计为三级过滤，第一级过滤采用气液烧结网覆PTFE膜，表面光滑，吸油性强，可反复清洗使用；第二级过滤是特种初效过滤毡，第三级为高效活性炭层，清除异味。整机外形美观，安装使用方便，除油烟效果比较明显。

现代机械加工领域，一般使用乳化液或冷却油作为作为冷却液，从而产生大量的油雾油烟，0.3-3.5微米的颗粒会吸入人体内对健康构成危害、油雾沉积在工作区，易造成工伤等事故，有害于员工的身心健康；同时工作场所雾气弥漫，降低生产效率；油雾沉积在墙面，设备上有着潜在火灾隐患，并可能成为机床内部和电气系统故障的原因。如果将雾状物排向室外，会破坏环境。

二、油雾油烟净化器应用范围：

可用于切削油、柴油及合成冷却液作为冷却液在加工时产生的油雾及水性雾气。

三、油雾油烟净化器应用范例：
      CNC数控车床、清洗机、外圆、平面磨床、滚齿、铣床和插齿机床、真空泵、喷雾试验室、电火花加工、数控加工中心。

| 技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FT-Y400 | FT-Y750 | FT-Y1500 | FT-Y2200 |
| 电源 | 50/60HZ三相380v/220v |  |  |  |
| 功率kw | 0.4kw | 0.75kw | 1.5kw | 2.2kw |
| 风量M3/min | 4.5 | 8 | 16 | 22 |
| 风压pa | 1100 | 1200 | 1800 | 1800 |
| 噪音dB(A) | 58 | 62 | 65 | 65 |
| 捕集效率 | 99.97% |  |  |  |
| 吸入口直径(mm) | Ф100 | Ф125 | Ф160 | Ф200 |
| 外形尺寸L*W*H(mm) | 500*390*480 | 600*430*520 | 790*520*610 | 790*600*690 |

油雾油烟净化器参考文献http://www.qdfantai.com