青饲料打浆机哪有卖 饲料粉碎机价格 青草打浆机厂家  联系电话：13371215545杨兴九☀☀☀☀☀☀
饲料粉碎机 青饲料打浆机 饲料揉搓机 秸秆揉搓机 选亿阳机械 曲阜市亿阳农业机械厂专业制造青饲料打浆机✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪YY-
先试机，后订货。

亿阳农业机械厂专业的饲料打浆机,秸秆回收机，青饲料打浆机，玉米脱粒机、剥皮机，打捆机生产厂家致富机械重合同，守信誉，注重产品质量和产品的研制开发，搞好售后服务，严格按照三包标准，一如既往地真诚与用户合作，共创辉煌明天。

青饲料打浆机—青饲料打浆机首选曲阜亿阳机械，机器性能坚固、耐用，占地面积小，产量高，该机器的刀片和锤片都使用65号锰钢制造，坚固、耐用，使用时间是普通材料二十倍以上，本机器集粉碎、铡草、青饲料打浆为一体，产品质量保证，性价比高，是养殖业的最佳选择。◎

二、用途及特点
该系列饲草粉碎机可以加工桔杆、棉秆、豆桔、麦桔、牧草等饲草以及各类谷物，还可粉碎玉米芯供种植平菇等实用菌类的朋友使用。该系列饲草粉碎机有铡草、揉草、粉碎为一体的特点，是大中小型养殖场以及家庭饲养猪、牛、羊、家禽等采食的理想设备。の
三、技术参数

| 设备型号 | 产量（kg/h） | 功率（kw） | 柴油机 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| yy-320 | 300-500 | 2.2 | 无 | 700 |
| yy-360 | 600-800 | 3 | 6 | 750 |
| yy-400 | 1000-1500 | 4.5 | 7-8 | 1280 |
| yy-420 | 2000-2500 | 7.5 | 10-12 | 1650 |
| yy-500 | 2500-3000 | 11 | 12-15 | 2260 |

备注：以上设备都是不含电机和运费的价格。

♠饲料粉碎机 青饲料打浆机 饲料揉搓机 秸秆揉搓机 选亿阳机械 曲阜市亿阳农业机械厂专业制造青饲料打浆机✪

【【亿阳产品面向全国诚招代理商。咨询热线：13371215545 杨经理】】

名称：山东曲阜市亿阳农业机械厂

电话：0537-3994678

手机：13371215545

手机：13355144821

在线QQ：954582567

网站：http://www.yynyjx.com

地址：曲阜市三孔啤酒有限公司南侧

四、结构及工作原理
1、该机由上壳、下壳、出料口、进料斗、角钢架子、锤片、刀具等组成。
2、粉碎时，粉碎料粗细由筛孔大小来控制，可更换不同筛网。
3、单独铡草时，可将筛网抽出。
4、打浆时，换上打浆专用筛网。
五、安装与调试█
1、机器工作时应安装平整结实的场地上。
2、按规定要求配备安装好电机。
3、安装皮带前应先检查索引动力的旋转方向是否与铡草机铡切方向一致，确认无误后再调整安装皮带，并使其皮带松紧适当。
4、未启动前应对铡草的动定刀间隙进行检查与调整，使之间隙调整控制在0.8毫米以下不磕碰为准，然后锁紧螺栓。
5、各部位调整正常，确认无误后，接通电源试运转，检查各部位紧固件连接处有无松动，各旋转部位有无异常声音等现象。

六、安全操作与维修保养
1、开机前必须熟读使用说明书，并按其固定进行调整和保养，操作者必须要掌握本机的构造及功能要求。
2、配套动力一定要符合要求，不准私自提高主轴转速。
3、开机前检查运转方向是否与铡切方向相同，否则严禁开机。
4、需要铡切的物料中不得混入金属、石子等硬物，否则会造成机器损坏。
5、机器开动几个小时后，需要观察各部件是否松动，必须定期给轴承加注黄油。
6、喂入料物时，操作人员的手严禁靠近刀片，以免造成人身伤害事故，喂料要均匀适量，不能过多或是过少，时快时慢。
7、严禁酒后、带病、或是过度疲劳作业，严禁带手套、弱智者、未满18岁青少年、60岁以上老人以及未掌握铡草机使用规则的人单独操作。
8、在工作中，如发现堵草和其他故障，应立即拉闸断电，排除故障后再进行作业，严禁机器带病作业。
9、非工作人员，不熟悉本机机构性能者不得随便开机。
10、机器长期不用时，应存放在室内或是棚里，以防机器锈蚀。

饲料粉碎机 青饲料打浆机 饲料揉搓机 秸秆揉搓机 选亿阳机械 曲阜市亿阳农业机械厂专业制造青饲料打浆机✪