自动上料玉米脱粒机-双滚筒玉米脱粒机产品特点：

提供的全自动上料玉米脱粒机自动上料，省力省时 ，只要将初步晾晒好的玉米棒堆积在场地内即可，在动力设备的驱动下，自动完成上料，省去了人工装料的麻烦，并大大提高了工作效率。LF

复式清选，脱净率高，破碎率低 ，复式清选包括网筛二次清选和吸风清选 ，网筛装置有效的将玉米粒与破碎的玉米芯分离，并通过吸风装置除去轻小颗粒

适应多种作业场地，配合１８马力以上的柴油机

离合装置使用更方便，不作业时，新增加的离合装置使脱粒机与动力设备脱离，既减少了动力设备的油耗，又便于停机检修。LF

高效率，高脱净率，低破碎率 双滚筒设计，效率更高。

自动上料玉米脱粒机主要结构:

收集装置：收集初步晾晒的玉米棒.

传送装置：将收集的玉米棒传送至脱离装置

脱粒装置：将玉米粒和玉米芯脱离

分离清选装置：网筛二次清选装置将玉米粒和玉米芯分离，吸风装置除去其中的轻型颗粒。

辅助装置：包括离合装置，传动装置，安全装置等。LF

自动上料玉米脱粒机厂家提供的技术参数：

1)	配套动力：小型拖拉机18以上HP

配套转速：1540转/分

脱净率：大于99%

破碎率：小于0.02%

额定生产量：7500kg/h

2)	9TY-830型背负式双筒脱粒机

配套动力：22马力以上

功 率：10-12吨

外形尺寸：1750×5500×1800

输送方式： 皮带输送式

总 量： 610公斤

3)	配套动力（马力）：12-22马力拖拉机

工作转速（n/min）：1300

外形尺寸（mm）：4900*1550*2100

产量（kg/h）：3000-10000

脱净率：大于等于98%

破损率：小于等于2%

“亿阳”牌自动上料玉米脱粒机是一种在拖拉机自走状态下通过前铲和输送槽将玉米自动输送到后方脱粒机中进行脱粒的机械。

该机具有：占用人力少，劳动量小，工作效率高，双吸风尘、双滚筒，双链条、双角带、震动筛、绞龙装袋，比普通的脱粒机更加快捷、干净，适合不同的场地。

配套动力：小型拖拉机18以上HP

配套转速：1540转/分

脱净率：大于99%

破碎率：小于0.02%

额定生产量：7500kg/h