一、产品型号名称及用途

1、型号名称：

YY- 系列淀粉机

2、用 途：

YY- 系列淀粉机是薯类、豆类、玉米淀粉加工的多用加工机械，能够一次完成鲜薯的粗粉碎、细磨浆、浆渣分离三道工序，广泛应用于各中、小型淀粉厂及家庭用户的使用。

二、主要性能指标和技术规格

1、技术指标：

| 型 号 | 加工量Kg/h） | 机械结构 | 功 率(KW) | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YY-278A | 薯干类1300-1600 | 铸钢锥型磨头 | 7.5 | 3100 |
|  | 鲜薯类600 | 离心式分离筛 |  |  |
| YY-278B | 鲜薯类1300-1600 | 铸钢锥型磨头 | 7.5+3 | 7060 |
| YY-278C | 鲜薯类2000-3000 | 离心式分离筛 | 22+3 | 32800 |

2、性能特点：

该机结构简单，操作方便，运转平稳，生产率高，维修方便。能够一次完成鲜薯的粗粉碎、细磨浆、浆渣分离三道工序，能够重复利用浆液，减少了淀粉生产过程中的废水。改变了手工生产淀粉时因氧化作用导致的淀粉色泽变差、变暗的现象；加工过程中被粉碎的粉渣在显微镜下呈丝状，有利于淀粉从纤维上游离出来，从而提高了淀粉的提取率。

三、工作原理及主要结构

1、主要结构：

该机主要有进料口、锥磨组合、分离筒、搅拌器、间隙调节装置、机座等部分组成。

2、工作原理：

淀粉原料被送入喂料口后，在刺辊作用下被粉碎成丝状，并被带进锥磨座。在螺旋轴的推动下，被挤进由锥磨内外壳形成的狭小缝隙中，在锥磨内壳的转动作用下物料进一步被挤压、粉碎、研磨，从而使淀粉从纤维上游离出来。被研磨后的物料挤进分离筒后在搅拌轴的作用下与水充分混合，其中游离的淀粉溶入水中，通过分离筛流出并被收集待用，剩余的渣滓在搅拌轴的推进下，被推出分离筒外。

曲阜市亿阳农业机械厂

电话：0537-3994678

传真：0537-4567003

手机: 13371215545

手机：13355144821

邮箱：13355144821@163.com

网站：http://www.yynyjx.com

QQ:954582567

QQ:1061809376

厂址：山东省 曲阜市三孔啤酒有限公司南侧

【现场试机，满意定货。】

您的满意，我们在意，亿阳欢迎您来厂咨询!!