自动进料粉碎机

自动进料粉碎机一、用途和特点：该系列粉碎机可粉碎各种原料，如玉米、高梁、麦秆、豆秆、玉米秸、花生秧、红薯秧、花生皮、干杂草等各类杂粮干物料类以及粗破碎后的饼类等，本系列粉碎机结构合理，坚固耐用、安全可靠、安装容易，操作方便，振动性小，适用于各种饲料厂单独或配套使用。二、产品结构及工作原理；可与各种形式的喂料结构相配，锤片为对称排列。粉碎机工作时，物料进入粉碎室，在高速旋转的锤片打击和筛板摩擦作用下，物料逐渐被粉碎，并在离心力和气流作用下，穿过底部出料口排出。本系列粉碎机壳采用优质钢焊接而成，进料口在粉碎机顶部。LF

自动进料粉碎机

机型：50-40，配套动力：22KW，主轴转速：3540r/min，生产率：1500-2000kg/h,机器重量：300。

机型：50-50，配套动力：30KW，主轴转速：3340r/min，生产率：1800-2200kg/h，机器重量：350。

机型：50-60，配套动力：30KW，主轴转速：3440r/min，生产率：1900-2300kg/h，机器重量：430。

曲阜市亿阳农业机械厂

手机：13371215545 手机：13355144821

电话：0537-3994678 传真：0537-4567003

QQ:954582567 QQ:1061809376

邮箱：13355144821@163.com 网站：http://www.yynyjx.com

农村信用社账号：6223 1908 0911 5626 户名：颜莹莹

厂址：山东省 曲阜市三孔啤酒有限公司南侧