- 武汉凯欣液压气动有限公司 销售热线15827489277  027-85812906

- 简介

轴向柱塞泵是活塞或柱塞的往复运动方向与缸体中心轴平行的柱塞泵。

轴向柱塞泵是利用与传动轴平行的柱塞在柱塞孔内往复运动所产生的容积变化来进行工作的。由于柱塞和柱塞孔都是圆形零件，加工时可以达到很高的精度配合，因此容积效率高，运转平稳，流量均匀性好，噪声低，工作压力高等优点，但对液压油的污染较敏感，结构较复杂，造价较高。

- 编辑本段构成

轴向柱塞泵1-手轮；2-丝杆；3-变量活塞；4-斜盘；5-销；6-回程盘；7-滑履；8-柱塞；9-中间泵体；10-前泵体：11-前轴承；12-配流盘；13-轴；14-定心弹簧；15-缸体；16-大轴承；17-钢球。

轴向柱塞泵

[1]

- 编辑本段分类

MCY14-1B：定量柱塞泵

SCY14-1B：手动变量柱塞泵

YCY14-1B：压力变量柱塞泵

MYCY14-1B：定级变量柱塞泵

B14-1B：电液控制柱塞泵

PCY14-1B：恒压变量柱塞泵

有关柱塞液压泵的基础知识请参考《液压与气压传动 第二版》