脚踏淋浴器安装说明图解

（GFL·QS3型）

| 步 骤 | 图 解 | 安装注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 产品组成 - 冷热水龙头； - 连接钢丝绳； - 不锈钢踏板 |  | 三件套组成 |
| 第一步： 固定龙头高度与踏板距离。 |  | 明装： 可采用本公司提供的不锈钢方形线槽。 暗装： 采用4分PVC管线管，及450弯头。 |

| （一） 底板安装 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 底板介绍 |  | 1.地板4个固定螺孔 Φ10膨胀管配Φ6.3×30 不锈钢自攻螺丝； 2. 2个Φ22防水支撑弹簧； 3.启动开关。 |
| 钢丝绳头 介绍 |  | 有插销一头接启动开关；无插销一头接龙头。 |
| 踏板安装 步骤1 |  | 钢丝绳有插销孔一头穿 入踏动开关有内孔洞 |

| 踏板安装 步骤2 |  | 穿入前后孔 后，将插销插入。 |
| --- | --- | --- |
| 踏板安装 步骤3 |  | 将插销固 定好，螺帽拧紧。 |
| 踏板安装 步骤4 |  | 盖好面板，上好螺丝。 |

| 踏板安装 步骤5 |  | 固定好四周螺丝。 |
| --- | --- | --- |
| 踏板安装完毕 |  | 安装完毕后测试松紧。 |
| （二） 冷热龙头安装 |  |  |
| 龙头安装 步骤1 |  | 将钢丝绳无插销一头与龙头相接，拧上螺纹。 |

| 龙头安装 步骤2 |  | 将绳头整体插入后用细针棒挑起钢丝绳头与上孔完全插入。 |
| --- | --- | --- |
| 龙头安装 步骤3 |  | 完全插入后，上紧螺丝。 |
| 龙头安装 步骤4 |  | 拧上螺纹，踩动踏板，调节出水，拧紧螺帽。 |

上海力三公司：021-65303651