WKS矢量型变频调速器

技术特点：

1. 功率范围：0.75～400KW；

2. 3种控制方式：无速度传感器矢量控制（SVC）、V/F控制、转矩控制；

3. 高转矩、高精度、宽调速驱动程序；

4. 防跳闸性能，产品极其可靠；

5. 灵活的输入输出端子，8路数字量输入、2路模拟量输入、2路模拟量输出、1路继电器输出和2路开路集电极输出；

6. 多段速运行、实用的PID；

7. 瞬时停电不停机功能的；

8. AVR功能：当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定；

9. FDT电平检测、过压失速限流、停电和停机参数存储选择；

10. RS485通讯接口，采用标准的MobBus 工业控制总线协议；

11. 纺织摆频控制、磁通制动、模拟量组合调速；

12. 共直流母线技术实现再生能源与电动能量的转化，从而实现节能运行；

13. 转速追再启动功能，实现对旋转中的电机无冲击平滑启动；

14. 自动载频调节技术、电机音调调节技术、电磁兼容性考究设计，满足低澡音、低电磁干扰的环保要求；

15. 20多种故障保护类型，当故障随时出现时能够及时有效地保护本机或电动机；

产品型号及铭牌：

WKS  2.2  G  4T  1  B

WKS  威尔凯：SVC矢量控制

2.2 适配电机功率（2.2kw）

G    通用型   风机水泵型 P  机械型 J

4T   电源规格  4T：三相380V；2T:三相220V；2S：单相220V

1 软件版本号

B    结构型式代号  B 塑壳  C 金属壁挂式  D 金属柜式

WKS系列变频器调速器采用DSP控制系统，完成真正的无速度传感矢量控制，与V/F控制相比，矢量控制有更大的优越性。

应用行业：陶瓷机械、制氧机、锅炉给粉系统、制药机械、精练炉、数控机床、离心机、塔机行走、制袋机、纺织机械、注塑机、切纸机、灰浆泵、工业洗衣机、钻机、机械手、空压机；造纸机、拉丝机、立体仓库、小车装置、球磨机和磨车等

WKS 系列变频调速器一览表

三相变频调速器(有内置制动单元)

型号

额定输入电压（V）

额定输出电流（A）

结构代号

适配电机（KW）

备注

WKS0.75P4T1B

三相～380V

2.5

B1

0.75

适配电机0.75KW-风机水泵型/通用型

WKS0.75G4T1B

三相～380V

2.5

B1

0.75

WKS1.5P4T1B

三相～380V

3.7

B1

1.5

适配电机1.5KW-风机水泵型/通用型

WKS1.5G4T1B

三相～380V

3.7

B1

1.5

WKS2.2P4T1B

三相～380V

5

B1

2.2

适配电机2.2KW-风机水泵型/通用型

WKS2.2G4T1B

三相～380V

5

B1

2.2

WKS3.7P4T1B

三相～380V

9

B1

3.7

适配电机3.7KW-风机水泵型/通用型

WKS3.7G4T1B

三相～380V

9

B2

3.7

WKS5.5P4T1B

三相～380V

13

B2

5.5

适配电机5.5KW-风机水泵型/通用型

WKS5.5G4T1B

三相～380V

13

B3

5.5

WKS7.5P4T1B

三相～380V

17

B3

7.5

适配电机7.5KW-风机水泵型/通用型

WKS7.5G4T1B

三相～380V

17

B3

7.5

WKS11P4T1B

三相～380V

25

B3

11

适配电机11KW-风机水泵型/通用型

WKS11G4T1B

三相～380V

25

B4

11

WKS15P4T1B

三相～380V

32

B4

15

适配电机15KW-风机水泵型/通用型

WKS15G4T1B

三相～380V

32

B4

15

WKS18.5P4T1B

三相～380V

37

B4

18.5

适配电机18.5KW-风机水泵型

三相变频调速器(无内置制动单元)

型号

额定输入电压（V）

额定输出电流（A）

结构代号

适配电机（KW）

备注

WKS18.5G4T1C

三相～380V

37

C3

18.5

适配电机18.5KW-通用型

WKS22P4T1C

三相～380V

45

C3

22

适配电机22KW-风机水泵型/通用型

WKS22G4T1C

三相～380V

45

C3

22

WKS30P4T1C

三相～380V

60

C3

30

适配电机30KW-风机水泵型/通用型

WKS30G4T1C

三相～380V

60

C3

30

WKS37P4T1C

三相～380V

60

C3

37

适配电机37KW-风机水泵型/通用型

WKS37G4T1C

三相～380V

60

C3

37

WKS45P4T1C

三相～380V

90

C5

45

适配电机45KW-风机水泵型/通用型

WKS45G4T1C

三相～380V

90

C5

45

WKS55P4T1C

三相～380V

110

C5

55

适配电机55KW-风机水泵型/通用型

WKS55G4T1C

三相～380V

110

C5

55

WKS75P4T1C

三相～380V

150

C5

75

适配电机75KW-风机水泵型/通用型

WKS75G4T1C

三相～380V

150

C5

75

WKS90P4T1C

三相～380V

180

C5

90

适配电机90KW-风机水泵型

三相变频调速器(外置电抗器单元)

型号

额定输入电压（V）

额定输出电流（A）

结构代号

适配电机（KW）

备注

WKS90G4T1C

三相～380V

180

C6

90

适配电机90KW-通用型

WKS110P4T1C

三相～380V

210

C6

110

适配电机110KW-风机水泵型/通用型

WKS110G4T1C

三相～380V

210

C6

110

WKS132P4T1C

三相～380V

250

C6

132

适配电机132KW-风机水泵型/通用型

WKS132G4T1C

三相～380V

250

C6

132

WKS160P4T1C

三相～380V

300

C6

160

适配电机160KW-风机水泵型/通用型

WKS160G4T1C

三相～380V

300

C6

160

WKS185P4T1D

三相～380V

340

C6

185

适配电机185KW-风机水泵型

三相变频调速器

型号

额定输入电压（V）

额定输出电流（A）

结构代号

适配电机（KW）

备注

WKS185G4T1D

三相～380V

340

C7

185

适配电机185KW-通用型

WKS200P4T1D

三相～380V

380

C7

200

适配电机200KW-风机水泵型/通用型

WKS200G4T1D

三相～380V

380

C7

200

WKS220P4T1D

三相～380V

420

C7

220

适配电机220KW-风机水泵型/通用型

WKS220G4T1D

三相～380V

420

C7

220

WKS250P4T1D

三相～380V

480

C7

250

适配电机250KW-风机水泵型/通用型

WKS250G4T1D

三相～380V

480

C7

250

WKS280P4T1D

三相～380V

540

C7

280

适配电机280KW-风机水泵型/通用型

WKS280G4T1D

三相～380V

540

C7

280

WKS315P4T1D

三相～380V

610

C7

315

适配电机315KW-风机水泵型/通用型

WKS315G4T1D

三相～380V

610

C7

315

WKS350P4T1D

三相～380V

680

C8

350

适配电机350KW-风机水泵型/通用型

WKS350G4T1D

三相～380V

680

C8

350

WKS400P4T1D

三相～380V

800

C8

420

适配电机420KW-风机水泵型/通用型

WKS400G4T1D

三相～380V

800

C8

420