WKGY1/2高压液阻软起动柜

技术特点

* 软起动的起动电流曲线见图2.1.1；起动电流为电机额定电流的2～3.3倍，降低了电机起动发热，有效的延长电机使用寿命。

* 确保一次起动成功，不受电网电压波动和负载变动的影响。

* 起动平稳，对机械设备无冲击

* 对电网影响很小，起动时电网压降在5%以内

* 结构简单，维护方便。

WKGY1 随着我国国经济建设的发展，高压大容量的电力拖动设备日益增多，其中10KV(6KV)的交流拖动发展尤为迅速。

高压大中容量交流电机运行的首要问题是起动，虽然直接起动具有简单、经济、起动时间短等优点，但起动电流大（通常为5～7倍额定电流），因此带来的对电网和电机的过流冲击也是不容忽视的严重问题。实践证明，即使电网容量允许直接起动，其直接起动电流对电机产生的热冲击和电动力冲击的危害也是极大的，电机直接起动即使在十几秒的短时间内，可使温度急剧上升150℃左右，往往造成电机损坏或者缩短使用寿命，特别是当电机轴上的负载力矩大时，起动时间要增长，直接起动的危害更大。另外，有些设备和工艺要求起动平缓，直接起动设备会产生冲击造成损坏，或者影响产品质量，这就需要对电机起动性能引起重视。

目前，我国的高压电机发展较快，而与之相配套的起动设备却比较陈旧，传统的电抗器降压起动、直接起动虽然能在同样的起动条件下获得较大的起动转矩，但很难满足起动平滑、冲击小的要求，而且成本也不低。

为此，我们向用户推荐WKGY1系列高压液阻软起动柜，它适用于高压大中容量鼠笼式电动机。在某一静态工作条件下，与电抗器性能相同，在动态工作条件下，可实现无级的连续起动。由于其利用液体电阻的负温度特性，使电机的电压逐步上升，起动转矩逐步增加，因而电机起动平稳，特别是该系统结构简单、可靠性强，不仅经济适用，而且安装和操作简单、维护方便。

WKGY1系列高压液阻软起动柜可广泛应用于治金、建材、矿山、石油、化工、供水、电力行业等泵类、风机、压缩机、轧机、破碎机、皮带运输机等各种大中容量高压电机的重载起动，是传统的电抗器降压起动、直接起动等理想的替代产品。

WKGY1系列用途和特点

* 软起动的起动电流曲线见图2.1.1；起动电流为电机额定电流2～3.3倍，降低了电机起动发热，有效的延长电机使用寿命，

* 确保一次起动成功，不受电网电压波动和负载变动的影响

* 起动平稳，对机械设备无冲击

* 对电网影响很小，起动时电网压降在5%以内

* 结构简单，维护方便

WKGY1系列型号说明

WK  GY  1  -  ?  ?  ?

WK   威尔凯软起动器

GY   高压液阻

1 鼠笼式

？   电动机容量

？   辅助代号

？   使用环境代号

WKGY1系列原理

高压软起动器串接于鼠笼式电机主回路上，利用其平衡的三相电阻随温度变化的特性一，当刻电阻通入电流时，电阻体温度逐步减小，从而使电机端电压逐步增加，以实现电机平稳起动且降低起动电流的目的。

高压软起动柜通过高压开关（起动控制柜）接入电机起动回路，该高压开关柜具有起动电动机和切断供电回路，使高压变电阻器独立完成，起动过程中具备保护功能，避免长期带电

WKGY1系列订贷要求

* 订购的产品型号、规格、数量

* 所配电机型号、功率、电压、电流

* 所配设备名称及工作制的要求

* 所配电机高压起动主回路方案

* 特殊要求请另行与制造厂家协商

WKGY2系列概述

WKGY2系列液阻软起动柜连接三相380V～10KV绕线式电动机转子回路，作为该电动机起动之用，该起动器根据机械负荷的特征，自动改变起动电阻，调节起动转柜，使电动机处于最佳起动状态。该起动器采用无级调节，电动机转子回路串联附加电阻的方法起动电动机，具有起动电流小（通常不大于1.3倍额定电流）、起动转矩大（可接近电机机的最大转矩）、功率因数高，使用寿命长、维修简单等优点。电动机起动时，经过预备、加速、运行过程，所以完全消除了机械冲击现象，实现平稳起动。该软起动器广泛应用于矿山、冶山、建材、化工等所有工业领域的球麿机、轧钢机、风机、皮带运输等电机传动设备中滑环电动机的起动，是频敏变阻起动柜、电抗起动柜理想的更新换代产品。

WKGY2系列型号说明

WK GY  2 - ? ? ?

WK   威尔凯软起动器

GY   高压液阻

2 绕线式

？   电动机容量

？   辅助代号

？   使用环境代号

使用环境代号意义：普通型产品无标记，特殊型产品代号为“T”

辅助代号意义：带可编程序控制器产品代号这“K“

不带可编程序控制的普通型产品代号为“P”

WKGY2系列主要特点

起动电流小于1.3倍电流，起动转矩大

完全消除机械冲击现象，实现平稳起动

使用寿命长，维护率低。

WKGY2系列适用条件

* 电源：三相50HZ  交流380V～10KV

* 适用电机：三相绕线式电动机

* 海拔高度不超过2000M

* 周围空气温度：普通型产品适应最低空气温度为+5℃，最高空气温度为+40℃

* 特殊型产品适应于最低空气温度计为-25℃；最高空气温度+40℃

* 空气相对温度：最湿月的月平均最大相对湿度为90%

* 无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃

* 无激烈震动和强烈冲击及安装地点垂直倾斜度不超过5度的场所

* 无雨雪侵袭的场所