# IRS-100系列光电传感器说明书

（资料编号：E131010101   V1.0)

## 注：由于公司致力于传感器产品的不断改善，因此本公司提供的资料如有变更，恕不另行通知。

广州万纬电子科技有限公司

Guangzhou Wanway Electronic Co.,Ltd

地址：广州市黄埔区石化路195号

全国统一服务电话：4000-088-976

传真：020-82395250

网址：www.one-way.cn

光电传感器说明书

1、简介

本传感器属于红外型的传感器，其内部采用高性能ARM处理器处理数据采集，具有精度高、反应灵敏、重复性好、操作方便以及对周围环境的自我学习等特点。它与本公司的生产的J.300等控制器完全兼容，也可以运用于其它公司的纠偏系统中。本产品作为需要运用自动纠偏的纠偏控制系统中的一个配件。

适用于：纸、金属薄膜或半透明/非透明材质薄膜。

主要性能参数：

型号：IRS-100

电源：12VDC±10%  100mA

工作温度：0℃～85℃

响应速度：0.001S

精度：0.2mm以内

输出信号：0或者12V

注：精度由工作模式和安装方式而定，输出信号为数字信号。

2、功能简介

此传感器模块通过红外线发射和光电池的感应接收来自物料边的切割，从物料挡住了多少的红外光来计算当前物料的位置。红外线的发射和接收端均采用红外光学玻璃镜片，有效防止因外界强光的干扰。

在使用过程中，以传感器外壳上的中心线为准，当物料挡住中线外侧时A灯亮，表示有物料切断了它即物料已经进到了中线上，当物料一进入到中心线过一点的B区的时候B灯亮。表示物料已经进到了里面同时挡住了A和B。

本传感器在工作过程中会根据现场的环境进行自动调整运行参数。

3、控制、显示面板说明

A、B指示灯：用于表示当前的物料在A（中心线外）、B（中心线内）里。

LED数码管：用于显示当前的传感器的检测灵敏度，一般不透明的物料设置在1到3即可，透明物料根据实际情况设置在5到8即可，具体灵敏度的设置由现场实验得出确切数值。

向上“↑”和向下“↓”按键：用于设置检测的灵敏度，向上“↑”为灵敏度＋，向下“↓”为灵敏度－。

学习功能：首先要确保传感器已经固定在所要工作的机器上，而且物料没有挡住A、B光区，再长按向下“↓”按键3秒以上，LED数码管会显示出英文字符“o”即可，如果显示英文字符“E”则表示学习失败，再次短按向下“↓”按键“保存/退出”。（注：学习功能最好在机器搬运或者移动过工作地点时使用一下，因为每个地区/方位的光线强度都不一样，而且最好选择在光线较弱的时候（如傍晚）学习更准确，因为白天外界太阳光强度大而且不定）

4、注意事项

（1）本传感器不适合在高粉尘、室外或有强烈光线直射的场合（如：窗户边上）。

（2）如果用于有粉尘的场合，请及时为传感器里的两个镜片进行清扫，切勿用水进行冲洗。

（3）卷料松垮（物料上下来回大幅度波动）会造成检测不稳定

（4）传感器必须固定在支架上防止松动造成检测不稳定。

（5）避免安装在有震动的地方。

5、故障维护

（1）物料已经挡住了A、B光区，但A、B信号指示灯在闪，首先确定物料是否在上下波动，如果物料没有上下波动则灵敏度加1。

（2）如果刚开机没有物料挡住A、B光区，但A、B信号指示灯常亮，说明上次是在光线较强的情况下学习的，这时应该长按向下“↓”按键3秒进行学习。