三菱MR-J2S系列交流伺服

- 产品简介

三菱通用交流伺服放大器MR-J2S系列是在MR-J2系列的基础上开发的具有更高性能和更高功能的伺服系统，其控制模式有位置控制，速度控制和转矩控制以及它们之间的切换控制方式可供选者。
●该伺服放大器应用领域广泛，不但可以用于工作机械和一般工业机械等需要高精度位置控制和平稳速度控制的应用，也可用于速度控制和张力控制的领域。
●该产品还有RS-232和RS-422串行通讯功能，通过安装有伺服设置软件的个人计算机就能进行参数设定，试运行，状态显示和增益调整等操作。 
●与MR-J2S系列配套的伺服电机编码器采用了分辨率为131072脉冲/转的绝对位置编码器，所以比MR-J2系列具有进行更高精度控制的能力，采用高性能的CPU，大大提高产品的响应性，速度环路频率响应提高到550HZ。
●多种系列伺服马达适应不同控制需求，马达上的编码器均支持ABS模式，只要在伺服放大器上另加电池，就能构成绝对位置系统。
●使用更为方便，具有优异的自动调谐性能，机械分析功能，可以轻松实现抑制机械振动，增益搜索功能，可以自动找出最佳增益值。

- 三菱伺服MR-J2S配套产品型号

●MR-J2S-A 通用接口型 
●MR-J2S-B SSCNET连接型

| 功率/KW | 名 称 | 型 号 | 功率/KW | 名 称 | 型 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 电机 | HC-MFS053/KFS053 | 0.2 | 电机 | HC-MFS23/KFS23 |
|  | 驱动器 | MR-J2S-10A |  | 驱动器 | MR-J2S-20A |
|  | 驱动器电源接头 | MR-J2CN1 |  | 编码器电缆 | MR-J2CN1 |
|  | 编码电缆 | MR-JCCBL5M-L |  | 电机电源电缆 | MR-JCCBL5M-L |
|  | 电机电源电缆/接头 | MR-PWCNK1 |  | 驱动器电源接头 | MR-PWCNK1 |
| 0.1 | 电机 | HC-MFS13/KFS13 | 0.5 | 电机 | HC-SFS52 |
|  | 驱动器 | MR-J2S-10A |  | 驱动器 | MR-J2S-60A |
|  | 驱动器电源接头 | MR-J2CN1 |  | 编码器电缆 | MR-J2CN1 |
|  | 编码电缆 | MR-JCCBL5M-L |  | 电机电源接头 | MR-JHSCBL5M-L |
|  | 电机电源电缆/接头 | MR-PWCNK1 |  | 驱动器电源接头 | MR-PWCNS1 |
| 0.4 | 电机 | HC-MFS43/KFS43 | 1 | 电机 | HC-SFS102 |
|  | 驱动器 | MR-J2S-40A |  | 驱动器 | MR-J2S-100A |
|  | 驱动器电源接头 | MR-J2CN1 |  | 编码器电缆 | MR-J2CN1 |
|  | 编码电缆 | MR-JCCBL5M-L |  | 电机电源电缆 | MR-JHSCBL5M-L |
|  | 电机电源电缆/接头 | MR-PWCNK1 |  | 驱动器电源接头 | MR-PWCNS1 |
| 0.75 | 电机 | HC-MFS73/KFS73 | 2 | 电机 | HC-SFS202 |
|  | 驱动器 | MR-J2S-70A |  | 驱动器 | MR-J2S-200A |
|  | 驱动器电源接头 | MR-J2CN1 |  | 编码器电缆 | MR-J2CN1 |
|  | 编码电缆 | MR-JCCBL5M-L |  | 电机电源电缆 | MR-JHSCBL5M-L |
|  | 电机电源电缆/接头 | MR-PWCNK1 |  | 驱动器电源接头 | MR-PWCNS2 |
| 1.5 | 电机 | HC-SFS152 | 5 | 电机 | HC-SFS502 |
|  | 驱动器 | MR-J2S-200A |  | 驱动器 | MR-J2S-500A |
|  | 驱动器电源接头 | MR-J2CN1 |  | 编码器电缆 | MR-J2CN1 |
|  | 编码电缆 | MR-JHSCBL5M-L |  | 电机电源电缆 | MR-JHSCBL5M-L |
|  | 电机电源电缆/接头 | MR-PWCNS1 |  | 驱动器电源接头 | MR-PWCNS2 |
| 3.5 | 电机 | HC-SFS352 | 7 | 电机 | HC-SFS702 |
|  | 驱动器 | MR-J2S-350A |  | 驱动器 | MR-J2S-700A |
|  | 驱动器电源接头 | MR-J2CN1 |  | 编码器电缆 | MR-J2CN1 |
|  | 编码电缆 | MR-JHSCBL5M-L |  | 电机电源电缆 | MR-JHSCBL5M-L |
|  | 电机电源电缆/接头 | MR-PWCNS2 |  | 驱动器电源接头 | MR-PWCNS3 |

玖菱科技真诚与您合作，欢迎来电咨询

深圳市玖菱科技有限公司，代理三菱变频器，三菱PLC，三菱触摸屏，三菱伺服电机，三菱PLCFX系列模块，Q系列，A系列PLC

联系人：黄先生

联系电话：18922868237传真：0755-27786558