多种输出信号:                       并行、4-20mA、RS485、Modbus

| - 欧洲标准工业等级 - 最新进口单芯片技术 - 预置开关、分辨率、方向参数化 - 高精度，最高解析单圈16位（65536） - 连续圈数，1～4096圈 - 宽工作电压，工作温度范围广 - 功耗极低，电源过压极性保护 - 夹紧法兰、同步法兰、空心轴套型多种安装形式 |  |
| --- | --- |

 DX58绝对值编码器技术参数

| 电气 |  | 机械 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | 10～30Vdc （5Vdc -5%～+10%可选） | 轴直径×轴长度（单位mm） | 夹紧法兰Φ10×20 同步法兰Φ06×10 空心轴套Φ12×18～20 空心轴套Φ10×18～20 |
| 固有消耗电流 | <110mA(24Vdc) <190mA(12Vdc) |  |  |
| 输出信号 | SSI、并行输出、4-20mA、 RS485、CANopen、Modbus、DP |  |  |
| 单圈分辨率（ST） | 10位、12位、13位、16位 | 重复精度 | ±2bit（实际精度与安装精度、轴同心度有关） |
| 线性分辨率 | 1/1024FS、1/4096FS、1/8192FS、1/65536FS | 允许转速 | 3000转/分 |
| 连续圈数 | 1～4096圈 | 启动转矩/转动惯量 | ≤0.01N / 3.8×10-6kgm² |
| 零点位置 | 任意点做起始位，无需找零位 | 抗冲击 | 1000m/s²(6ms),等于100g |
| 工作温度 | -25～80℃ | 抗振动 | 100m/s²(10-2000Hz),等于10g |
| 储存温度 | -40～80℃ | 允许轴向窜动/径向跳动 | ±1.5mm /±0.2mm |
| 防护等级 | IP65 | 最大轴负荷 | φ6轴向50N 径向100 N φ10轴向100N径向150N |

（注：编码器具体参数详见各编码器说明书）

 DX58绝对值编码器订货数据

| 型号DX58/1213 | E | CL10 | SG | B | R010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圈数 分辨率 | 电源电压 | 法兰、防护、轴直径φ | 输出信号 | 电气连接 | 连接导向 |
| 0010 10位单圈 0012 12位单圈 0013 13位单圈 0016 16位单圈 1212 24位多圈 1213 25位多圈 1216 28位多圈 | A=5Vdc E=10～30Vdc | CL10 夹 紧 IP65 10mm JC08 日系夹紧 IP65 08mm SY06 同 步 IP65 06mm BH10盲孔轴套 IP65 10mm BH12盲孔轴套 IP65 12mm CS10 夹紧同步 IP64 10mm | SG = SSI格雷码 PG = 并行格雷码 PB = 并行二进制 ## L L = 4-20mA R4 = RS485 RM = Modbus CA = CANopen DP = Profibus-DP | A=轴向电缆 B=径向电缆 G=插头侧出 | R=无 R010=1米电缆 |