亿阳牌秸秆粉碎机、饲料粉碎机。

该秸秆粉碎机、饲料粉碎机式机电一体化产品，式饲料工业生产中的核心设备之一，该机是机壳一端配以滚动轴承主轴，由电机带动主轴及紧固在主轴上的涡轮高速转动。使涡轮与筛网圈上的磨块组成合理的紧凑的结构，式物料在旋转气流中紧密的摩擦和强烈的冲击研磨，并在叶片与磨块之间的缝隙中，进行再次研磨，通过筛网的调节使物料粉碎至20目到100目之间。通俗的讲，式物料与本机相配的喂料机构由顶部喂入，在告诉旋片打击和筛板摩擦作用下，物料逐渐被粉碎，并在离心力的作用下，通过筛孔从底部排料口排出。

该玉米秸秆粉碎机结构紧凑合理、体积小、耗能低、效率高、运转平稳、噪声低、紧密可靠、无粉尘污染、自冷功能良好，安装简单，易拆、易修，调换损件方便。

粉碎机主要使用与中低硬度物料的粉碎，能粉碎粒状如玉米、高粱、麦类、豆类、饼类的精饲料；也可将块状的如红薯、土豆、葛根、木薯等物料打浆制粉，或将牧草、干杂草、地瓜秧、玉米秸秆、干谷秸秆等粉碎成粗饲料；应用于农村中小型养猪场，养猪专业户和副业加工户是一种最理想、最高效、最经济的设备。在化工、医药、染料、涂料、农药、冶金、陶瓷、食品、非金属矿，及科研等企事业单位作为细粉及超细粉加工也有广泛应用。携手亿阳，共创辉煌。

| 型号 |  | 产量Kg/h | 功率Kw | 锤片数 | 主轴转速(转/分） | 组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 9FQ | 80-100 | 2.2 | 16 | 1444 |  |
|  | 9FC | 100-120 | 2.2 | 16 | 4000 |  |
| 420 | 9FQ | 300-700 | 7.5 | 24 | 2780 |  |
|  | 9FC | 800-1000 | 7.5 | 16 | 4100 | 主机、沙克龙 |
| 500 | 9FQ | 550-1500 | 11 | 24 | 2960 |  |
|  | 9FC | 800-1000 | 15 | 24 | 4000 | 主机、沙克龙 |
| 600 | 9FQ | 800-2000 | 22 | 24 | 2960 |  |
| 9FQ50-40 |  | 1500-2500 | 22 | 24 | 4000 | 主机、沙克龙 |
| 9FQ50-50 |  | 2500-4500 | 30-37 | 30 | 3440 | 主机、沙克龙 |
| 9FQ50-60 |  | 3500-5000 | 45 | 36 | 3440 | 主机、沙克龙 |

订购热线：

曲阜市亿阳农业机械厂：

电话：0537-4567002 传真：0537-4567003

销售员手机：13355144821 颜芳、13371215545 杨经理、15063710009 颜经理、15953722717 杨经理

在线QQ; 954582567、1075194598

400免费热线：400-0098-006

邮箱:13355144821@163.COM

邮编:273100

地址:山东省曲阜市三孔啤酒有限公司南侧

网站：http://www.yynyjx.com