买机械，找亿阳，现场试机，满意定货 。买挖坑机、植树挖坑机、挖穴机找亿阳机械、现场试机，满意订货！！！

亿阳客服电话：13371215545      亿阳在线QQ：954582567

挖坑机用途：主要用于植树前的穴状整地作业，也可用于挖追肥穴或埋桩柱的坑等。又称穴状整地机。主要有便携式和悬挂式两类，广泛用于大面积植树造林，―各种果树施肥、各种树木种植、大棚立柱埋设、葡萄、猕猴桃、香蕉等作物支架、防风架孔、冬季冰上垂钓用孔、冬季水产养殖通气孔、高速公路、铁路等围栏柱孔等。地钻功能多，一机多用，应用范很广。  88N

挖坑机是一种以汽油机为动力的便捷式挖坑工具，该机器体积小，动力大、方便携带、适合植树造林、果园种植、大棚建设、沙漠绿化等。这是一款非常适合我国地形状况的机器，目前发展、销售、使用空间巨大。挖坑机种树、打桩一机多用，安全可靠，产销一体化，量大从优。质量有保障。

挖坑机使用效率：使用挖坑机的效率是人工的数十倍，操作每小时不低于80个坑，按一天工作8小时计算，一天可以挖680个坑以上，是人工的30多倍，本厂地钻型号最全.质优价廉。随着国家对环境保护的日益重视以及劳动力成本的提高,机械化植树造林已经成为大势所趋。因此,研制出高性能、低成本的挖坑机,不仅会产生很好的经济效益,也会带来良好的生态效益和社会效益。可达80CM.是一款新型强力大功率植树挖坑机。

挖坑机，春天种树用的挖坑机，种树打坑机，栽树打洞机

咨询订购热线：13371215545、15753733088

客服QQ：954582567

公司网址：www.yynyjx.com

挖坑机参数：发动机型式：风冷二冲程（单缸汽油机）

燃油箱容积：1200ml

燃油比例：25：1

汽油机型号：WQ-1E43F

传动方式：圆柱蜗杆传动

最大功率：1.51KW/7000rpm

排量：52cc

钻头转速：170-200rpm

最大钻头直径：300mm

钻头直径（mm）：60  80  100  150  200  250  300

净重（不含钻头）：10Kgs

Y1型1360元/台【动力2.3马力适于挖300mm以内的坑】。重量：15kg

Y2型1560元/台【动力3.2马力适于挖400mm以内的坑】。重量：18kg

Y3型2960元/台【动力5.5马力适于挖600mm以内的坑】。重量：25kg

Y4型4560元/台【动力6.5马力适于挖700mm以内的坑】。重量：28kg

Y5型6560元/台【动力8.8马力适于挖800mm以内的坑】。重量：32kg

Y6型7460元/台【动力13马力适于挖1000mm以内的坑】。重量：36kg

曲阜市亿阳农业机械厂电话： 0537-3994678 传真：0537-4567003

联系服务专员手机：13371215545  13355144821 联系人：杨经理

农村信用社账号：6223 1908 0911 5626 户名：颜莹莹

邮政储蓄账号：6210 9846 1000 6345 214 户名：颜莹莹

地址：山东省曲阜市三孔啤酒有限公司南侧

网址：www.yynyjx.com

挖穴机使用注意事项:

1.使用正品2T（二冲程）FC级机油，严禁使用4T（四冲程）机油。

2.严禁使用纯汽油。

3.严格按25比1的比例兑油（1升汽油兑40毫升机油）。混合油当天用完，变质发红的混合油不可使用。

4.新机器不可高速使用，请低速磨合3小时（相当于5壶油的时间）。

5.为了让机器寿命更长，请每工作半小时休息10分钟。

6.严禁在高速的时候突然关停发动机，否则会使下次开机启动困难。

7.感觉机器震动异常，请立即停机检查，是否破损，松动，偏心。

8.严禁在有乱石堆的草地上使用。

9.钻头有严格的尺寸限制，严禁私自改装或使用增大号钻头，如需要别的型号钻头，可直接与本人联系。

10.每工作50小时清除火花塞，消音器积碳，更换油滤器，向齿轮箱添加齿轮油。

11.遇到问题自己无法解决的，请与本人联系，不要私自拆装。

12.安全事项：

A.人身安全：严禁在室内添加汽油，严防火灾；机器运行时，严禁手脚靠近钻头；清理或检查机器时必须停机。

B.机器安全：地钻起动前必须清理草坪上的杂物，确保机器安全运转。

13.机器长时间不用时，应该将剩余的燃油倒出，然后发动该机器将燃油全部燃烧干净。

曲阜市亿阳农业机械厂多年来生产挖坑机，我们有最丰富的经验、最好的技术人员、最真诚的服务，生产出最好的挖坑机！！

我们的承诺是：以最好的品质、最好的售受服务、最低的价格，来满足你的需要。愿与您精诚合作，共谋发达!电话：0537-3994678 手机：13371215545 业务QQ：954582567 网址：www.yynyjx.com

亿阳挖坑机、植树挖坑机、果蔬种植机

最大优点：

1>适合双人协作操作，一人照样可以使用;

2>轻巧便捷（9公斤左右），野外可随处携带；

3>安装简单,各种工具配带，钻头可以五秒成功安装；

4>易启动，正常一下就可以拉响（2-3下起热），使用正品90/93汽油，混合燃油比率25（汽油）：1（机油）使用，严厉杜绝不加机油。

5>配用100/150/200mm为最佳钻头，使用效果非常好，钻劲十足，不会出现卡土的情况，适合各个土壤野外操作！！！

汽油机形式:风冷、单缸、二冲程

齿轮箱配置：齿轮二级变速：9:55 13:51

传动方式：齿轮传动

传动 比: 25:1

钻孔转速：200-400r/min

排     量：51CC

最大功率：1.70kw/7000r/min

启动方式：手拉反冲起动

燃油 比：汽油与二冲程机油25∶1

燃油箱容积：1.0L

净重（不含钻头）：10.2kg

包装尺寸：460*410*300mm

钻头直径(mm):60 80 100 150 200 250 300

亿阳机械专业赢得您的信赖和选择：（选择我们的五大理由）

l         该机特点：该地钻由小型通用汽油机,超越离合器,高减速比传动箱及特殊设计的钻具组成.变速器齿轮采用纯紫铜制作大大提高了扭矩力增强了耐磨性，核心引擎发动机决定我们机器的质量。

l         出口配置，出口双避震槽 ，操作架加厚防磨，单双人互用；适合在土地,冻土,冰层上打孔.广泛用于园林,种植,植树,

l         钻头采用锰钢合成更加的坚硬。对硬土质，超硬土质，粘土，冻土等都能对它很有效的实施工作，并能达到最佳工作要求，能够让人们从繁重的体力劳动解放出来,广泛应用于植树造林，栽种果林、篱笆,及秋季给果树施肥，物探,道路建设等领域。

l         钻杆采用双刀片焊接加强了挖坑效果，出土率达到90％。配备定心钻头。

l         该地钻可根据树种，选配多种规格的钻头，以满足用户需要。使用地钻的效率是人工的数十倍，操作每小时不低于80个坑，按一天工作8小时计算，一天可以挖640个坑，是人工的30多倍。

亿阳植树挖坑机、小型挖坑机、苗木种植挖穴机。

该机由小型通用汽油机,超越离合器,高减速比传动箱及特殊设计的钻具组成适合于<20度以下的坡地、沙地、硬质土地的植树造林或果树种植，道路两侧绿化植树等。植树挖坑机、苗木种植挖穴,畜牧围栏埋桩挖穴；葡萄胡椒种植埋桩挖穴；果树、林木施肥挖穴。挖坑直径：，200mm250 mm 300 mm。400 mm 600 mm 800 mm，操作每小时不低于80个坑，按一天工作8小时计算，一天可以挖640个坑，是人工的30多倍。让人们从繁重的体力劳动解放出来,广泛应用于植树造林,栽种果林、篱笆、及秋季给果树施肥等。动力强劲有力,外形美观，操作舒适，劳动强度低，适合各种地形，效率高,便于携带及野外田地作业。

曲阜市亿阳农业机械厂

电话： 0537-3994678  传真：0537-4567003

手机：13371215545 13355144821 联系人：杨经理

农村信用社账号：6223 1908 0911 5626 户名：颜莹莹

邮政储蓄账号：6210 9846 1000 6345 214 户名：颜莹莹

地址：山东省曲阜三孔啤酒有限公司南侧

网址：www.yynyjx.com