酷睿双核四核双PCI工控机，无风扇工控机，嵌入式工控机。

基本配置：
可支持酷睿双核，四核CPU，
内存：DDR3 1066/1333 2G/4G/8G
硬盘：SATA/MSATA  HDD/SSD
PCI：标准CPI*2
USB：USB2.0*2
COM：COM1(485/422)  COM2-5(485/232)   COM6(232)
LAN:RJ45*2
显口：HDMI+VGA
MINI pcie:内置2个
LPT：标准LPT 1个

产品型号:YJBOX-GM45
产品类型:嵌入式工控机
产品质量认证:CE FCC RHOS

产品详细说明中有产品内部机构图及产品质量认证书!

产品通过零下40度至高温80度测试!!

YJBOX-GM45工控机说明书

YJBOX-GM45是一款无风扇工控机， 采用先进导热方案。英特尔GM45+ICH9-M芯片组设计的高性能、高可靠、免风扇的工业级嵌入式多功能微型盒式整机解决方案，集成英特尔GMA4500MHD集成极端（图形媒体加速器）技术、英特尔?视频优化技术以及高达533MHz 的图形核心可提高图形和三维渲染性能，同时实现高清视频播放；采用DVMT5.0技术分配显存,最大可支持512MB动态共享显存,支持HDMI1.3(支持CEA modes 480i/p、576i/p、720p、1080i/p and PC 
modes)显示输出功能。采用DC宽电压输入，有效地控制主机在车内部热量，机身采用大面积鳍状铝合金材料作为散热传导装置，有效的将系统内部的热量快速散发掉，使其能适应零下20度至高温80度严苛的工作环境；YJBOX-GM45支持桌面、壁挂以及滑槽等多种弹性安装方式，非常适应于工厂自动化、电力控制、机械制造、数控机床、智能交通、查询机等紧凑或狭小空间的设备上。
     YJBOX-GM45拥有丰富多元化的输入输出接口，包括2个千兆以太网口，6个高速USB2.0端口，6个COM(5xRS-232,1xRS-485自动流控)，2个PCI扩展槽,1个SATA 接口，2VGA+HDMI显示和音频接口等等；支持2.5寸高速SATA硬盘、SSD固态硬盘、DOM等多种数据存储装置；还可以通过主机内部的MINI PCI-E接口扩展无线网络和3G网络。
     YJBOX-GM45兼容windows XP、windows XP Embedded、win 7以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统。

特点
紧凑坚固的铝合金机身使其具有良好的抗震性和抗冲击性|
大面积铝鳍主动式散热传导装置，确保控制器能在恶劣的环境下不间断工作
配备丰富多元化的输入输出接口，连接更多所需的设备
紧固型电源端子，直流6～24V宽电压输入，满足工业现场应用
支持多种网络通信模式,支持网络唤醒及来电开机
1个PCI-E扩展插槽，支持WIFI及3G（电信、联通），2个PCI扩展槽
采用无风扇散热设计
高集成、高性能、零噪音设计
采用无连接电缆设计,整机内部整洁、美观
产品规格
机构参数
箱体结构     铝合金材质，紧凑坚固、良好的抗震性和抗冲击性
表面处理     硬质阳极喷砂氧化处理，抗刮擦
安装方式     支持桌面/壁挂安装方式
指示和控制   电源开关/电源指示灯/硬盘指示灯
散热系统     大面积铝合金鳍状散热板
电源输入     直流 9~30V电源适配器，支持来电开机
总体尺寸      250.89*165.5*100mm(宽x高x深)
颜色         阳极喷塑黑色

功能介绍:

芯片组：GM45+ICH9-M,支持Core 2 Duo或Core 2 Extreme、Core 2 Quad With 
       667/800/1066MHz FSB或Intel?Celeron M 667MHz FSB系列处理器

内  存：2xDDR3 SODIMM（最大支持8G）

硬  盘：2.5寸SATA，CF卡

串  口：5xRS232,1xRS485（自动流控）

U S  B：6xUSB 2.0接口

声  音：麦克风/喇叭

网  口：2xRJ45接口1000Mbps

视  频：2xVGA,1xHDMI接口

扩  展: 2xPCI

外观：

颜    色：黑色

尺    寸：250.89*165.5*100mm

工作环境：零下20度至高温80度

功    率: 25W

供    电：DC 12V 3A

重    量：3.5KG

环境参数
工作温度     -40~80oC
存储温度     -40~80oC
相对温度     10~95%@40oC（无凝结）
振动         50~500Hz，1.5G，0.15mm峰峰值
冲击         15G(11ms)
产品认证
CE  FCC RHOS

订购信息

LBOX-450：P8700处理器/DDR3 2G内存/16G SSD硬盘/

6串口/6USB/双网口/VGA/HDMI/DC12V 5A电源

可选功能：数字量GPIO/3G/WIFI/并口/双VGA
备注：内存最大可升级8G，硬盘容量无限制（升级需按照当时市场配合成本价，补差价）。

适用行业

提供完整的控制和通讯功能,适合应用于工厂自动化、信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、测控系统等能够立足于汽车电子、数字标牌、医疗计算机、纺织机械、电力、交通等行业，无电缆架构，板载硬盘内存，高性能稳定，是各种数控、车载、医疗、航天设备工业自动化控制、仪器仪表、医疗仪器、电力设备、电信设备、铁路交通、航天设备的首选产品。年销量已达1万台以上，我们的客户：武汉钢铁公司、武汉铁路局、中化石油公司、船舶集团、中船重工711所、709所、云南电力局、驾驶路考中心、浙江中控集团等。

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作

深圳研江智能科技

产品网址：http://www.eovcc.com

联系人:吴巍

电话:15813735508  0755-23342178

QQ:  2797505080

网址:http://www.eovcc.com  http://www.uzumakinagato.com

E-maiL:2797505080qq.com

工厂地址:龙华新区大浪华达路佳运大厦B栋3楼

工控机，工业平板电脑，双核工业平板电脑，工控机主板，工业电脑主板，嵌入式主板，无风扇工控主板，凌动工控主板，低功耗主板，工业长卡，工控长卡，工控机长卡，无风扇工控机，嵌入式工控机，低功耗工控机，耐高温工控机，宽温工控机，特种工控机，全封闭工控机，防震工控机，防尘工控机，微型工控机，无线上网工控机，电子路考系统工控机，工业控制工控机，3G上网工控机，工控机报价，工控机定制，工控机研发，工控机设计，电力控制工控机，触摸工控机，工业一体机，工业电脑，工控电脑，工业显示器，工控设备。