研江科技工控机主板

一， 研江科技ITX-YJ1037U

研江科技ITX-YJ1037U是一款超高性能的Mini-ITX主板，支持Intel® Celeron 847/1007/1037(1.1G/1.5G/1.8GHZ)双核处理器，采用NM70高速芯片组，提供1条SO DDRIII插槽，支持1333/1066MHz内存，最大可支持8GB；内部集成Intel® HD Graphics系列显示控制器,提供VGA、LVDS、2个HDMI接口显示输出 同时使用可实现独立双显示，网络方面提供1个RTL8111E千兆PCIE_1X网卡，10个RS232串口，其中COM2/3支持422/485模式,COM1～6支持5V\12V带电功能。

ITX-YJ1037U采用单层接口设计且具有多种双显示方式，以高性价比低功耗的表现适用于大多数工业应用场合，可广泛应用于媒体播放、广告、LCD大屏、通讯控制、医疗仪器、工业控制、交通控制、信息系统、金融设备、自动售票系统、汽车、数字控制、军工和各种终端机市场等领域。

产品规格	描   述

中央处理器	支持Intel® Celeron 847/1007/1037双核处理器

(1.1G/1.5G/1.8GHZ)  TDP功耗17W

芯片组	采用Intel® NM70高速芯片组

内 存	1* SO DDRIII内存插槽

支持1333/1066内存,最大支持8GB

显示功能	集成Intel® HD Graphics核心显卡

提供1个VGA、2个HDMI、1个LVDS（支持双通道24bit）接口显示输出

支持HDMI1/VGA同步/异步

支持LVDS/VGA同步/异步

支持LVDS/HDMI1同步/异步

支持HDMI1/HDMI2同步/异步

扩展接口	1* Mini-PCIE插槽 支持WIFI/3G模块

1* MSATA插槽 支持SSD/WIFI,SSD传输速度可达600MB/s

存储功能	3* SATAII硬盘接口，传输速度可达300MB/s

音频功能	集成Realtek ALC662 6声道高保真音频控制器

支持MIC Line-out

网络功能	1* RTL8111E千兆网卡芯片,支持网络唤醒功能

背板I /O接口

1* HDMI接口

1* VGA接口

1* RJ-45网络接口

2* USB 2.0接口

2* USB 3.0接口 与USB2.0接口可选

1* Line Out（绿色）

1* Mic （红色)

1* 12V DC_JACK输入

内置I/O接口	2* PWROUT（硬盘供电接口）注意：第1脚为+12V输出，第4脚为+5V输出，使用时须用我司所标配的电源线，以免烧坏硬盘

4* USB2.0接口 Mini-PCIE若是USB信号支持2个USB

1* PS/2键盘鼠标插针

10* COM接口或6*COM接口，其中COM2、COM3_6中的COM3同时也支持485/422,且COM2、COM3_6具有第9PIN带电功能

1* AUDIO插针（前置音频接口2*5pin）

1* JSPKR功放接口

1* JHDMI2接口 （2*8pin）

1* JVGA1接口(JVGA1,2*5pin)与DB15同信号

1* LVDS接口（2*15Pin）支持双通道24bitLCD(双8)

1* LVDS INVERTER（1*6pin）

1* TX-RXCOM接口(2*5Pin)

1* CPUFAN和SYSFAN接口

1* LPT接口 2*13pin

1* GPIO接口，支持4路GPIO功能

1* FP1（2*5pin前面板功能按钮和指示灯接口）

1* ATX_12V接口(2*2pin 支持+12V输入输出)

1* SIM卡座

BIOS	32MB SMT Flash ROM

看门狗 	支持硬件复位功能(256级，0~255秒)

电源类型	DC_12V单电源输入

工作温度	-10℃～60℃

工作湿度	0～95%相对湿度,无冷凝

尺 寸	170mm x 170mm （Mini-ITX）

二．研江智能科技ITX35-1037U
中央处理器 支持Intel Celeron 847/1007/1037双核处理器

(1.1G/1.5G/1.8GHZ)  TDP功耗17W

芯片组 采用Intel NM70高速芯片组

内 存 板载DDR3 2GB高速内存，最高板载容量可达4GB

显示功能 集成IntelHD Graphics核心显卡

  提供1个VGA、1个HDMI、1个LVDS（支持双通道24bit）接口

  支持HDMI/VGA同步/异步

  支持LVDS/VGA同步/异步

  支持LVDS/HDMI同步/异步

扩展插槽 1* Mini-PCIE插槽 支持WIFI/3G模块

  1* MSATA插槽  支持SSD、WIFI,SSD传输速度可达600MB/s

音频功能 板载Realtek ALC662 6声道高保真音频控制器，支持MIC Line-out 

存储功能 1* SATAII硬盘接口，传输速度可达300MB/s

  2* JSATAII插针 可转接SATA硬盘

网络功能 2* intel 82583V千兆网卡芯片,支持网络唤醒功能

背板I /O接口 1* 12V DC_JACK输入

  1* HDMI接口

  1* VGA接口 

2* RJ-45网络接口

2* USB 2.0接口

1* Line Out（绿色）

内置I/O接口 1* JVGA1接口(2*5pin)与DB15不能同时连接使用

  1* LVDS接口(2*15pin),支持双通道24bitLCD(双8)

  1* LVDS INVERTER 背光供电接口

  1* Mini-PCIE插槽,支持3G/WIFI

  1* MSATA插槽,支持SSD/WIFI

  1* SIM卡座

  1* GPIO接口（支持4路GPIO）

  4* USB 2.0接口 

  1* PWROUT（硬盘供电接口）

  1* AUDIO接口(2*5抽8)

  6* RS232串口,其中COM2支持485/422功能

  1* JLPC插针 2*6pin

  1* PS/2鼠标键盘接口 1*6Pin

  2* JSATA2插针 1*5pin

  1* CPUFAN接口 1* SYSFAN接口

  1* FP1（2*5pin前面板功能按钮和指示灯接口）

BIOS AMI 32MB Flash ROM

看门狗 支持硬件复位功能(256级，0~255秒)

电源类型 DC_12V单电源输入

工作温度 -10℃～60℃

工作湿度 0-95%相对湿度,无冷凝

尺 寸 148mm x 102mm

三．研江智能科技YJKJD2550P 主板

主板价格因CPU不同而不同

D2550、N2600     D2700、N2800

1  简介

研江科技YJKJD2550P是低功耗的3.5” 工业主板，采用Intel CedarView CPU 和NM10 芯片组，支持CedarView -D、CedarView –N  CPU，主要特性如下。

1.1  主要特性

1.1.1  板载CPU ，可支持 D2000、N2000系列 CPU。

1.1.2  1  DDR3 SODIMM 204 Socket，最大支持 4GB DDR3内存；或板载2GB DDR3。

1.1.3  板载 2个 千兆网卡。

1.1.4  板载 HDA ALC662，提供MIC/LINE-OUT 和排针接口。

1.1.5  支持3-Pin SPDIF。。

1.1.6  1个 Mini-PCIE卡座。

1.1.7  1个 Mini-SATA 卡座（可选项）。

1.1.8  2个 SATA 2.0 硬盘接口。

1.1.9  6个USB 2.0 接口。

1.1.10  提供 5 个 RS232 排针接口，1个RS485/RS422 排针接口。

1.1.11  支持 HDMI 输出。

1.1.12  支持 RGB CRT 输出。

1.1.13  支持单通道 24 位 LVDS 输出。

1.1.14  2个3-Pin FAN 接口。

1.1.15  提供 8 个 GPIO，供用户选用。

1.2  电源

单输入直流通电源，DC12V，+/-5%（如果不用12V给硬盘供电，+/-10%）。

支持AT/ATX电源开机模式选择。

1.3  结构

154.8 x 117.4 mm

1.4  工作环境

主板工作温度：-20℃ ~ +60℃

主板储存温度：-40℃ ~ +85℃

- 研江智能科技ITX-D525P

- 中央处理器:    英特尔 ® 凌动 D525处理器 (45nm,双核1.80GHz主频,512k 二级缓存)

- 芯片组:     英特尔®凌动D525处理器+ICH8快速芯片组

- 内  存:     板贴1333 DDR3 2G内存

- 扩展插槽:    1 * Mini PCI-SATA 电子盘接口

- 1 * Mini PCI-E1* SIM卡 支持3G上网

- 2*SATA  1X44P IDE

- 音频功能:    Realtek ALC662 6声道高保真声卡

- 网络功能:    1 * Realtek RTL8111EL PCI-E 千兆网卡

- USB:     内置6 * USB 2.0/1.1

- LVDS:   板载 18位 LVDS接口

- 背板I/0 接口:   1 *12V-DC接口

- 1 * VGA接口

- 2 * USB 2.0/1.1 接头   2*COM接口（6COM口设计）

- 1*1000M RJ45  接头   1*LPT

- 2 * 音频 I / O 接口 ( 线路输入,麦克风和线路输出 )

- 内建I/0接口:     1 * 30针 LVDS 接头

- 4 * RS232接口  其中一个488 一个485

- 1 * GPIO 接头（8组GPIO）

- 1*内接VGA 2x5 2.0

- BIOS:   Award 8MB DIP Flash ROM

- 其他功能:   硬件设置来点开机，断电开机（性能超越COMS软件设置）

- 机构与环境:

- ● 尺寸：       Mini ITX Form Factor(170mmx170mm)

- ● 供电方式：  DC Power jack +12V DC-in ，12V 5A以上电源即可● 功耗：      +5V0.5A,+12V 1.0A  ● 工作温度：  -20°C~70°C (-4°F~158°F)   ● 储存温度：  -20°C~80°C (-4°F~176° )

- ●  相对湿度：  10%~90% (non-condensing) ● 重量：      050㎏

- 产品特点

- 全固态电容设计，

- 板贴DDR3/2GB内存 可扩展至6GB

- 支持3G SIM卡 支持MINI PCI电子硬盘,运行速度更快.

- 支持RTL和PXE无盘启动

- 支持断电开机和定时开机（无人职守）

- 支持18位LVDS屏

- VGA LVDS  可支持异步同显

- 研江智能科技ITX-YJN455

- 中央处理器	集成Intel® Atom N455处理器  1.66G

- 芯片组	采用Intel® ICH8M高速芯片组

- 内 存	1* SO DDRIII内存插槽，支持800\1066内存,最大支持2GB

- 显示功能	集成Intel® GMA3150核心显卡，提供VGA、LVDS显示输出

- 支持同步/异步,LVDS支持单通道18bit

- 扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI/3G模块

- 1* PCI插槽

- 网络功能	1* RTL8105E百兆网卡芯片,支持网络唤醒、PXE功能

- 存储功能	2* SATAII硬盘接口，传输速度可达3Gbps

- 1* MSATA插槽,支持SSD硬盘 传输速度可达3Gbps

- 音频功能	板载ALC662 6声道高保真音频控制器，支持MIC、Line-out

- 背板I /O接口	1* 12V DC_JACK输入

- 1* PS/2 键盘鼠标接口

- 1* LPT打印口

- 1* COM接口,第9pin支持5V/12V带电功能

- 1* VGA接口

- 4* USB 2.0接口

- 1* RJ_45网络接口

- 1* 音频I/O接口(麦克风和线路输出)

- 内置I/O接口	1* JVGA1接口,与DB15相同信号 2*5pin

- 1* LVDS接口 2*10pin

- 1* COM接口，第9pin支持5V/12V带电功能

- 1* AUDIO 前置音频接口 2*5pin

- 4* USB 2.0接口

- 1* FP1（2*5pin前面板功能按钮和指示灯接口）

- 1* PS/2 键盘鼠标接口

- 1* LVDS 电源接口 6pin

- 2* PWROUT 硬盘供电接口

- 1* ATX_12V（可做+12V输入输出电源接口）

- 1* SIM卡座

- 风扇接口	1* CPUFAN和SYSFAN 3pin

- BIOS	AMI 8MB DPI Flash ROM

- 看门狗	支持硬件复位功能(256级，0~255秒)

- 电源类型	DC_12V单电源供电

- 工作温度	-10℃～60℃

- 储存温度	-20℃～70℃

- 工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝

- 尺 寸	170mm x 170mm

研江智能科技公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作

联系人:吴巍

博客：http://www.bokee.net/company/company_indexCompany/2117308.html

电话:15813735508  0755-23342178

QQ:  2797505080

网址:http://www.eovcc.com  http://www.uzumakinagato.com

E-maiL:2797505080qq.com

工厂地址:龙华新区大浪华达路佳运大厦B栋3楼