产品介绍

1.1 简介

研江ITX-YJ1037U是一款研江智能科技设计的超高性能的Mini-ITX主板，支持Intel® Celeron 847/1007/1037(1.1G/1.5G/1.8GHZ)双核处理器，采用NM70高速芯片组，提供1条SO DDRIII插槽，支持1333/1066MHz内存，最大可支持8GB；内部集成Intel® HD Graphics系列显示控制器,提供VGA、LVDS、2个HDMI接口显示输出 同时使用可实现独立双显示，网络方面提供1个RTL8111E千兆PCIE_1X网卡，10个RS232串口，其中COM2/3支持422/485模式,COM1～6支持5V\12V带电功能。

研江ITX-YJ1037U采用单层接口设计且具有多种双显示方式，以高性价比低功耗的表现适用于大多数工业应用场合，可广泛应用于媒体播放、广告、LCD大屏、通讯控制、医疗仪器、工业控制、交通控制、信息系统、金融设备、自动售票系统、汽车、数字控制、军工和各种终端机市场等领域。

| 产品规格 | 描 述 |
| --- | --- |
| 中央处理器 | 支持Intel® Celeron 847/1007/1037双核处理器 (1.1G/1.5G/1.8GHZ) TDP功耗17W |
| 芯片组 | 采用Intel® NM70高速芯片组 |
| 内 存 | 1* SO DDRIII内存插槽 支持1333/1066内存,最大支持8GB |
| 显示功能 | 集成Intel® HD Graphics核心显卡 提供1个VGA、2个HDMI、1个LVDS（支持双通道24bit）接口显示输出 支持HDMI1/VGA同步/异步 支持LVDS/VGA同步/异步 支持LVDS/HDMI1同步/异步 支持HDMI1/HDMI2同步/异步 |
| 扩展接口 | 1* Mini-PCIE插槽 支持WIFI/3G模块 1* MSATA插槽 支持SSD/WIFI,SSD传输速度可达600MB/s |
| 存储功能 | 3* SATAII硬盘接口，传输速度可达300MB/s |
| 音频功能 | 集成Realtek ALC662 6声道高保真音频控制器 支持MIC Line-out |
| 网络功能 | 1* RTL8111E千兆网卡芯片,支持网络唤醒功能 |
| 背板I /O接口 | 1* HDMI接口 1* VGA接口 1* RJ-45网络接口 2* USB 2.0接口 2* USB 3.0接口 与USB2.0接口可选 1* Line Out（绿色） 1* Mic （红色) 1* 12V DC_JACK输入 |
| 内置I/O接口 | 2* PWROUT（硬盘供电接口）注意：第1脚为+12V输出，第4脚为+5V输出，使用时须用我司所标配的电源线，以免烧坏硬盘 4* USB2.0接口 Mini-PCIE若是USB信号支持2个USB 1* PS/2键盘鼠标插针 10* COM接口或6*COM接口，其中COM2、COM3_6中的COM3同时也支持485/422,且COM2、COM3_6具有第9PIN带电功能 1* AUDIO插针（前置音频接口2*5pin） 1* JSPKR功放接口 1* JHDMI2接口 （2*8pin） 1* JVGA1接口(JVGA1,2*5pin)与DB15同信号 1* LVDS接口（2*15Pin）支持双通道24bitLCD(双8) 1* LVDS INVERTER（1*6pin） 1* TX-RXCOM接口(2*5Pin) 1* CPUFAN和SYSFAN接口 1* LPT接口 2*13pin 1* GPIO接口，支持4路GPIO功能 1* FP1（2*5pin前面板功能按钮和指示灯接口） 1* ATX_12V接口(2*2pin 支持+12V输入输出) 1* SIM卡座 |
| BIOS | 32MB SMT Flash ROM |
| 看门狗 | 支持硬件复位功能(256级，0~255秒) |
| 电源类型 | DC_12V单电源输入 |
| 工作温度 | -10℃～60℃ |
| 工作湿度 | 0～95%相对湿度,无冷凝 |
| 尺 寸 | 170mm x 170mm （Mini-ITX） |

研江智能科技公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作

联系人:吴巍

博客：http://www.bokee.net/company/company_indexCompany/2117308.html

电话:15813735508  0755-23342178

QQ:  2797505080

网址:http://www.eovcc.com  http://www.uzumakinagato.com

E-maiL:2797505080qq.com

工厂地址:龙华新区大浪华达路佳运大厦B栋3楼