混凝土灌注桩用超声波检测钢管

安

装

规

范

沧州天翔龙钢管有限公司

- 桩基检测与声测管的埋设布置应符合JTG/T F81-01的规定。

- 声测管自进入工地现场后起，在装卸、搬运、安装过程中，要避免使声测管的管体扭曲、挤压变形。声测管要存放在有遮雨设施的场地，避免管体生锈。进场安装的声测管，首先要对管体进行检验，扭曲变形的声测管不允许进入安装程序。

- 声测管可直接固定在钢筋笼的内侧，固定点的间距不超过2米，其中声测管的底端和接头部位必须设固定点，对于无钢筋笼的部位，声测管可用钢筋支架固定。

- 最下节钢筋笼声测管的安装：把底管或中管放在地上检查密封圈是否完好，然后将中管或顶管插入底管，直到插到管底部为止，然后把螺旋紧固即可。接好后把声测管放入钢筋笼内，按规定尺寸紧固在钢筋笼的主筋上，对于无钢筋笼的部位，声测管可用钢筋支架固定或加固三根主钢筋，捆绑距离不得大于两米。

- 第二节钢筋笼、第三节钢筋笼以及最上面一节钢筋笼声测管的安装：把不同长度的声测管放在不同长度的钢筋笼内(声测管的长度和钢筋笼的长度相对应)。按第一步方法安装，注意密封圈的完好。然后用铁丝穿过声测管上的吊环，把安装好的声测管吊在钢筋笼上不要过紧能上下移动即可。

- 向钻孔内下放钢筋笼时声测管的安装方法：第一节(最下节)钢筋笼下入钻孔后，应把声测管内加满清水。然后焊接第二节钢筋笼。 焊接完毕 ，把上面的声测管用手托起插入下面声测管的承口端，用螺旋紧固即可，然后下放钢筋笼每到两米时需用铁丝把声测管绑扎在钢筋笼主筋上，第二节钢筋笼下放完把声测管内加满清水。等最上节钢筋笼下放完后，一定把管内加满清水，最后用盖盖好。

- 注意事项：1注意密封圈是否完好。2螺旋必须用专用工具紧固到位。3下放钢筋笼时声测管接头处一定把铁丝从吊环内穿过绑在主筋上。4每下放完一节钢筋笼后必须把声测管内加满清水。5焊接钢筋不要把电焊钳、搭铁线接触到声测管上，以免电焊强流造成声测管破漏。6钢筋笼下放完毕把声测管内一定加满清水，最后用盖盖好、严谨管内进入混凝土或水泥浆。

沧州天翔龙钢管有限公司

2012.3.23