西门子变频器MM440

产品简介：

西门子变频器MM440主要特征：
· 200V-240V ±10%，单相/三相，交流，0.12kW-45kW；
· 380V-480V±10%，三相，交流，0.37kW-250kW；
· 矢量控制方式，可构成闭环矢量控制，闭环转矩控制；
· 高过载能力，内置制动单元； 三组参数切换功能。

西门子变频器MM440控制功能：
· 线性v/f控制，平方v/f控制，可编程多点设定v/f控制，磁通电流控制免测速矢量控制，闭环矢量控制，闭环转矩控制，节能控制模式；
· 标准参数结构，标准调试软件；
· 数字量输入6个，模拟量输入2个，模拟量输出2个，继电器输出3个；
· 独立I/O端子板，方便维护；
· 采用BiCo技术，实现I/O端口自由连接；
· 内置PID控制器，参数自整定；
· 集成RS485通讯接口，可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块；
· 具有15个固定频率，4个跳转频率，可编程；
· 可实现主/从控制及力矩控制方式；
· 在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能；
· 灵活的斜坡函数发生器，带有起始段和结束段的平滑特性；
· 快速电流限制（FCL），防止运行中不应有的跳闸；
· 有直流制动和复合制动方式提高制动性能。
西门子变频器MM440保护功能：
· 过载能力为200％额定负载电流，持续时间3秒和150％额定负载电流，持续时间60秒；
· 过电压、欠电压保护；
· 变频器、电机过热保护；
· 接地故障保护，短路保护；
· 闭锁电机保护，防止失速保护； 采用PIN编号实现参数连锁。