针对风机水泵进行了硬件和软件的优化：完美匹配风机水泵的使用。一个变频器最多可以连接7个电机，电机和变频器的功率保持一致。当电机工作至满负荷后，控制电路会自动切换至下一个电机启动，让之前的电机满负荷运转。但是上述功能需要有接触器控制电路支持。

标配变感式电抗器：该电抗器采用专门降低谐波的专利技术制造，对降低谐波对设备造成的损害有非常重要的防护作用。R1-R4模块采用直流输入式电抗器，可有效降低THD含量25%以上，效果显著。

节能降噪：配有散热节能模式，更省电，标配RFI滤波器，更经济；

超越模式：紧急情况下，适用于通风隧道的火灾模式，一般用于地铁等隧道通风机。增强了安全性；

● 紧急情况下通过DI口激活

● 激活后按预设频率运行，可PID调速

● 激活后忽略绝大多数故障功能

● 激活后忽略任何外部命令和给定值

● 激活后忽略所有通讯指令

● 通过密码保护

内置RS485接口：使用Modbus协议，降低了使用成本。

循环软起:能使得ACS510能作为一台软启动器，并且本身就是一台变频器，因此能实现软启和变频器的联合工作组。循环软启功能特点如下：

●当电机1频率达到电网工频时，电机脱离传动单元，经过一段时间延迟后，直接接入电网运行；

●电机2链接到传动单元。2号电机速度根据PID的给定值和实际值的运算结果逐步增加，直到满足泵的实际工况。

●电机3、4、5、6，均按照2号电机的运行程序进行启动；

●停止电机的过程遵循PFC控制：停止辅助电机，并继续调节正在控制的电机速度。

安装简单：有效减少安装时间，可并排安装，有效节约安装空间，可靠的电缆连接。

助手型、基本型操作盘可选：2个软功能键，方便设置；可观察已修改过的参数，快捷修改；可保存、复制已设置的参数，配置多台变频器的时候无需一一设置。

通过应用宏设置参数：将现场实际使用过程中所需设定的参数数量减至最少。选择一个宏会将所有的参数设置为该宏的默认值，可以用控制盘手动改变其他需要更改的参数。