西门子DP接头

订货号：

| 6GK1 905-6AA00 | 快速剥线工具 |
| --- | --- |
| 6ES7 972-0BA52-0XA0 | 快速连线网络接头（不带编程口） |
| 6ES7 972-0BB52-0XA0 | 快速连线网络接头（带编程口） |
| 6ES7 972-0BA12-0XA0 | 90度网络接头（不带编程口） |
| 6ES7 972-0BB12-0XA0 | 90度网络接头（带编程口） |
| 6ES7 972-0BA41-0XA0 | 35度网络接头（不带编程口） |
| 6ES7 972-0BB41-0XA0 | 35度网络接头（带编程口） |
| 6GK1 500-0EA02 | 无角度网络接头（不带编程口） |
| 6GK1 500-0FC00 | 无角度快速连线网络接头（不带编程口） |

产品图片：

西门子DP接头

产品介绍：

FastConnect 插头采用绝缘刺破连接技术，可确保极短的组装时间 
集成端接电阻 (6ES7 972-0BA30-0XA0 中不具有) 
通过带 Sub-D 接口的连接器可以连接编程器，无需额外安装网络节点 
  Area of application 
用于 PROFIBUS 的 RS485 总线连接器，可用于连接 PROFIBUS 节点或 PROFIBUS 网络部件到 PROFIBUS 总线电缆。

Design 
提供有各种类型的总线连接器，可优化用于连接的设备：

总线连接器具有轴向电缆引出线（180°），可用于如 PC 和 SIMATIC HMI OP，传输速率高达 12 Mbit/s，带集成的总线端接电阻 
带垂直电缆引出线的总线连接器（90°）； 
这种接头采用垂直电缆引出线（有或没有编程器接口），数据传输速率高达 12 Mbit/s，带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或12 Mbit/s 时，在带编程器接口的总线接头和编程器之间，需要使用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。

有 30°电缆引出线的总线接头（经济型），无编程器接口，数据传输速率最大为 1.5 Mbit/s，无集成的总线端接电阻。 
PROFIBUS 快速连接 RS485 总线接头（90°或 180°电缆引出线），传输速率最大为 12Mbit/s，采用绝缘刺破技术可实现快速简单安装（用于硬线和软线）。 
  Functions 
总线连接器可直接插入到 PROFIBUS 站或 PROFIBUS 网络组件的 PROFIBUS 接口（9 针 Sub-D 接口）中。

可使用 4 个端子在插头中连接进入和离开的 PROFIBUS 电缆。

通过从外部清晰可见的便于接触的开关，可以连接总线连接器中集成的总线端接器（不适用于 6ES7 972-0BA30-0XA0）。在此过程中，连接器中的进线和出线总线电缆是分开的（隔离功能）。

必须在 PROFIBUS 网段的两端进行这种连接。

西门子DP接头

- 西门子DP接头概述

总线连接器可直接插入到 PROFIBUS 站或 PROFIBUS 网络组件的 PROFIBUS 接口（9 针 Sub-D 接口）中。

可使用 4 个端子在插头中连接进入和离开的 PROFIBUS 电缆。

通过从外部清晰可见的便于接触的开关，可以连接总线连接器中集成的总线端接器（不适用于 6ES7 972-0BA30-0XA0）。在此过程中，连接器中的进线和出线总线电缆是分开的（隔离功能）。

必须在 PROFIBUS 网段的两端进行这种连接。

更多西门子DP接头产品价格，西门子DP接头产品图片，西门子DP接头产品参数，西门子DP接头产品选型，欢迎来电咨询我们!