C2000 SHB4

四口RS-485 集线器(HUB)

使用说明

目  录

第1章 概述	- 2 -

第2章 产品外观	- 3 -

第3章 性能参数	- 4 -

第4章 连接器和信号	- 5 -

第5章 连接应用	- 6 -

5.1  PC串口(RS-232)至4个高可靠性的RS-485接口的应用	- 6 -

5.2  已有RS-485总线扩展至4个高可靠性的RS-485接口的应用	- 6 -

第6章 电源及浪涌接地保护	- 7 -

6.1  外接电源	- 7 -

6.2  浪涌接地保护	- 7 -

第7章 产品保修卡	- 8 -

# 概述

C2000 SHB4是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集中器(HUB)。为了保证数据通讯的安全可靠，RS-485接口端采用隔离技术，防止雷击浪涌引入转换板及设备，内置的600W浪涌保护电路，可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD，同时可以有效的防止雷击和共地干扰；电源宽电压设计，安全可靠。非常适合户外工程应用。

具有485流向控制功能。RS-485工作模式采用的判别电路能够自动感知数据流方向，并且自动的切换使能控制电路，轻松解决RS-485收发转换时延问题。RS-485接口传输距离可达1200米、性能稳定。广泛用于高速公路收费系统，道路监控系统及电力采集系统中，是一款性能卓越的数据接口转换产品。

C2000 SHB4提供星型RS-485总线连接。各端口都具有短路、开路保护。使用 C2000 SHB4，用户可以轻松改善RS-485总线结构，分割网段，提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时，出现问题的网段不会影响到其它网段，有效保证485总结系统的安全性和可靠性。合理地利用 C2000 SHB4可以助您设计出独特、高效和高可用性的RS-485系统。

用法：

将1个RS-232转换为4个RS-485信号；

将1个RS-485转换为4个RS-485信号。

特点：

→可以轻松改善RS-485总线结构，分割网段，提高通信可靠性；

→能够适应复杂电磁场环境；

→自动流向控制；

→可以级联使用。

# 产品外观

POWER：电源指示灯

TXD：向上串口数据接收指示灯，有数据发送时灯亮

RXD：向上串口数据发送指示灯，有数据接收时灯亮

COM1：向下COM1口数据指示灯，有数据接收时灯亮

COM2：向下COM2口数据指示灯，有数据接收时灯亮

COM3：向下COM3口数据指示灯，有数据接收时灯亮

COM4：向下COM4口数据指示灯，有数据接收时灯亮

# 性能参数

| 基本信息 | RS-232端 | RS-232端连接器：针式DB9信号：RXD、TXD、GND |
| --- | --- | --- |
|  | RS-458端 | RS-485端连接器：接线端子 信号：T+（458+）、T-（485-）、GND |
|  | RS-458数据流向控制 | 自动 |
|  | 波特率 | 300bps~115200bps |
|  | 静电防护 | 15KV ESD |
|  | 防雷 | 600W |
|  | 传输距离 | 0~1.2公里 |
| 环境 | 操作温度 | -25℃~85℃ |
|  | 存储温度 | -60℃~125℃ |
|  | 工作湿度 | 5~95%RH，不凝露 |
| 机械机构 | 尺寸（长×宽×高） | 120×80×25.5mm |
| 电源需求 | 电压 | 9~24VDC |
|  | 电流 | 100mA@12VDC |
| 其他 | 保修 | 5年质保 |

# 连接器和信号

RS232：标准RS-232接口。

| 1 | 空脚 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 接收数据 | RXD |
| 3 | 发送数据 | TXD |
| 4 | 数据终端准备好 （与DSR环回） | DTR |
| 5 | 信号地 | GND |
| 6 | 数据准备好 （与DTR环回） | DSR |
| 7 | 请求发送 （与CTS环回） | RTS |
| 8 | 清除发送 （与RTS环回） | CTS |
| 9 | 空脚 |  |

# 连接应用

## 5.1  PC串口(RS-232)至4个高可靠性的RS-485接口的应用

## 5.2  已有RS-485总线扩展至4个高可靠性的RS-485接口的应用

# 电源及浪涌接地保护

## 6.1  外接电源

C2000-485HUB，可以采用产品已配的9V电源适配器供电也可以从其它直流电源或设备供电，供电电压9V到24V。

## 6.2  浪涌接地保护

普通的接口转换器没有配备大能量的保护装置，由于线路感应在接口数据线上的瞬态高压，试图从设备的最小电阻路径释放能量到地线，因此容易造成接口器件的损坏，光电隔离接口转换器能够提供每线600W的雷击保护功率，快速的瞬态电压抑制器(TVS)可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD。

# 产品保修卡

尊敬的用户：

感谢您购买和使用本公司的产品！

您所购买的产品在正常使用产品的情况下，凡是由原材料或生产过程中造成的质量问题，自购买之日期提供免费换新与保修服务（具体参见产品保修、换新表格）。凡是由于用户不按本产品说明书要求，自行安装、拆卸或不正确使用而造成的损坏本公司提供维修，但收取适当维修费。

保修条例：

      - 自购买产品之日起，在正常使用的情况下（由公司授权技术人员判定），对发生故障的产品进行免费维修或换新(具体时间参考保修、换新表格)。

      - 在保修期内曾经由我公司以外的维修人员修理或更改过的产品、或安装不当、输入电压不正确、使用不当、意外事件或自然灾害等原因引起的故障的产品不属于换新、保修范围。

      - 在接受保修服务前，需要客户出示保修卡或购买发票来证明产品购买日期。无法确认日期的将不予保修。

      - 经我公司换新或维修后的产品有90天保修期。

      - 所有换新、保修或维修的产品，用户承担运费和运送时的风险。

      - 超过保修期或不符合保修条件的产品，本公司提供收费维修。

      - 和本保修条款发生冲突的其他口头承诺等，参照本保修条款执行。

      - 我公司在产品制造、销售及使用上所担负的责任，均不应超过产品的原始成本。本公司不承担任何连带责任。

      - 本条款的解释权归本公司所拥有。

保修、换新表格

|  | 带外壳产品 | 不带外壳产品 | 电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 换新 | 3个月内换新 | 1个月内换新 |  |
| 保修 | 5年内保修 | 1年内保修 | 一年内保修 |