C2000 MD82 为8 路数字量输入（DI）和2 路数字量输出（DO）采集控制设备，DO可以输出常开（NO）、常闭（NC）两种状态。采用标准的Modbus RTU 通讯协议，可通过RS485总线进行远程数据采集控制传输。

本产品具有良好的扩展性能，可以与M244，M281，M2A8 等具有联网功能的采集设备通过方便灵活的级联扩展实现低成本以太网接入。提供5 年质保服务。特点：

→8路数字量输入；

→2路数字量输出；

→I/O与系统完全隔离；

→采用Modbus RTU通信协议；

→RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护；

→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能；

→丰富的指示灯。全面查看状态，及时排查故障；

→安装方便。

1.2 技术参数

| 数字量输入接口 | DI | 8路干接点输入 |
| --- | --- | --- |
|  | DI有保护 | 过压小于240V ，过流小于80mA |
| 数字量输出接口 | DO | 2路C型继电器 2A 30VDC,1A 125VAC |
|  | DO有保护 | 过压小于60V,过流小于500mA |
| 串口通信参数 | 接口类型 | RS-485 |
|  | 波特率 | 1200~115200bps |
|  | 数据位 | 8 |
|  | 奇偶校验 | None |
|  | 停止位 | 1 |
|  | 流量控制 | None |
|  | 通信协议 | Modbus RTU |
| 串口保护 | 串口ESD保护 | 1.5KV |
|  | 串口防雷 | 600W |
|  | 串口过流，过压 | 小于240V，小于80mA |
| 电源参数 | 电源规格 | 9-24VDC (推荐12VDC) |
|  | 电流 | 200mA@12VDC |
|  | 功耗 | 小于2W |
|  | 浪涌保护 | 1.5kW |
|  | 电源过压，过流 | 60V，500mA |
| 工作环境 | 工作温度、湿度 | -25~85℃，5~95%RH，不凝露 |
|  | 储存温度、湿度 | -60~125℃，5~95%RH，不凝露 |
| 其他 | 尺寸 | 72.1*121.5*33.6mm |
|  | 保修 | 5年质保 |

MD82外观