上海鼓得电子科技有限公司特价销售绝缘监控仪

型号 DJY-10S、DJY-1S、DJY-2S、DJY-3S、DJY-1S-1、DJY-K-1、DJR系列、 DJY-Z207、DJY-Z207-2、DJY-Z207-3

| 型 号 | DJY-Z207-2 |
| --- | --- |
| 测量条件 |  |
| 适用电网 | 不接地的电网，比如直流电网及整流电网、单相及三相交流电网...... |
| 交流电网额定电压Un/AC | 0～1000V AC |
| 电网频率范围 | 50～400Hz（〈 50Hz，请参考曲线图） |
| 直流电网额定电压Un/DC | 0～1000V DC（优选） |
| 显示范围 | KΩ......Ω |
| 显示误差 | ±5%KΩ |
| 响应值设定范围（ALARM1/ALARM2） | 10KΩ～990KΩ |
| 响应值相对（百分比）误差 | 0%......+20% KΩ |
| 响应回差 | 约25% KΩ |
| 响应时间（Ce=1μF） | ≤10s KΩ |
| 允许最大电网电容 | ...μ.（出厂设置...μ.） |
| 测试电压 Um(DFB) | 方波电压 ±27V |
| 测试电流 Lm(DFB) | ...μA |
| 内部直流电阻../阻抗ZL | 约185KΩ/290KΩ |
| 与电压扩展器的连接功能 | 有 |
| 一般数据 |  |
| 抗电强度根据（IEC255-5标准） | 4000VAC/50Hz |
| 安装位置 | 任意 |
| 安装方式 | 标准C35导轨槽（参照IEC 60715标准） |
| 连接方式 | 用螺栓固定连接在外罩接线端子上 |
| 显示和指示 | LCD液晶显示屏及(LED)报警信号指示灯 |
| 防护等级（根据......） | IP 30 |
| 运行方式 | 连续 |
| 输入电路 |  |
| 输入电压Us | 220VAC（选择AC/110V、380V请在订货时提出） |
| 工作电压范围 | 0.8 US...1.15 US |
| 额定频率 | 50/60Hz |
| 允许的频率范围 | 47.5Hz...63Hz |
| 额定功率 | 约5VA |
| 输出电路 |  |
| 显示值模拟量输出(最大值) | 1mA |
| 模拟量输出显示值精度 | ±20% |
| 输出接点 | 2对继电器转换触点、无电势差（一常开一常闭） |
| 触点额定电压 | 250VAC/30VDC |
| 持续负载电流 | 3A AC/DC |
| 最大吸合电流 | 10A AC/DC |
| cosΨ | 2A AC |
| 环境条件 |  |
| 允许的贮藏温度 | -20℃...+70℃ |
| 允许的工作温度 | -10℃...+55℃ |
| 允许的环境气候等级(根据IEC60721-3-3标准) | 级别3K5 |
| 外形及重量 |  |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 112×74×105mm |
| 重量 | 约0.95kg |
| 电压扩展器-EX-1800 适用电压-0～1800VAC/0～1400VDC(适用于交、直流及变频电网 |  |
| -EX-7200 适用电压-0～7200VAC/0～1750VDC(适用于纯交、直流电网 |  |

上海鼓得电子科技有限公司

上海市浦东大道2000号阳光世界大厦25楼G座

021-61975362-8016

18913155936

QQ:10579265

联系人：姚国利