水闸系统及渠系建筑物仿真模拟实训装置

一、设备参数：

1、装置规格：7m×3m×1.5m；(其中台座700mm高)

2、主要材料：50#角钢、不锈钢、有机玻璃、玻璃钢、珠光玻璃、工程塑料、玻璃钢、草粉、装置树、装置路灯、装饰材料、微型电机、循环水系统、水泵、水箱、控制系统。

3、可以模拟过水仿真演示；包括水闸枢纽系统与渠系灌溉枢纽组成，整体可以过水演示；配有循环水系统及自供水设施；闸门等可电动演示操作。

二、制作说明：

（一）水闸系统：

水闸：水闸是调节水位、控制流量的低水头水工建筑物，是调节水位、控制流量的低水头水工建筑物，主要依靠闸门控制水流，具有挡水和泄（主要依靠闸门控制水流，具有挡水和泄（引）水的双重功能，在防洪、治涝、灌溉、供水、航运、双重功能，在防洪、治涝、灌溉、供水、航运、发电等方面应用十分广泛。电等方面应用十分广泛。河道采用700-1200MM宽；在各功能部位设置闸坝；关闭闸门，可以拦洪、挡潮、抬高水位，以满足取水或通航的需要；开启闸门，可以泄洪、排涝、冲沙、取水或根据下游用水需要调节流量。含平板闸门、弧形闸门，含敞开式水闸、胸墙式水闸和涵洞式水闸，含节制闸、进水闸、分洪闸、排水闸、挡潮闸、排沙闸、排冰闸、排污闸。（这部分构成一个水闸系统，闸门可电动演示操作），每个建筑物配有标牌说明。

1、水闸结构主要建筑包括：由闸室、上游连接段和下游连接段组成。

2、闸室是水闸的主体，设有底板、闸门、启闭机、闸墩、胸墙、工作桥、交通桥等。闸门用来挡水和控制过闸流量，闸墩用以分隔闸孔和支承闸门、胸墙、工作桥、交通桥等；闸室分别与上下游连接段和两岸或其他建筑物连接。

3、上游连接段由防冲槽、护底、铺盖、两岸翼墙和护坡组成，用以引导水流平顺地进入闸室，延长闸基及两岸的渗径长度，确保渗透水流沿两岸和闸基的抗渗稳定性。

4、下游连接段一般由护坦、海漫、防冲槽、两岸翼墙、护坡等组成，用以引导出闸水流均匀扩散，消除水流剩余动能，防止水流对河床及岸坡的冲刷。

一）水闸装置组成分类：

按担负的任务（作用）分：

1、节制闸（拦河闸）：拦河兴建，调节水位，控制流量；

2、进水闸（渠首闸）：在河、湖、水库的岸边兴建，常位于引水渠道首部，引取水流。

3、排水闸（排涝闸、泄水闸、退水闸）：在江河沿岸兴建，作用是排水、防止洪水倒灌。

4、分洪闸：在河道的一侧兴建，分泄洪水、削减洪峰洪、滞洪。

5、挡潮闸：建于河流入海河口上游地段，防止海潮倒灌。挡潮闸建于河流入海河口上游地段，防止海潮倒灌。

6、冲沙闸：静水通航，动水冲沙，减少含沙量，防止淤积。

7、排冰闸：在堤岸上建闸防止冬季冰凌堵塞。

二）水闸装置说明：

1、蓄水枢纽（拦河闸坝）：采用赤壁陆水航电枢纽工程图加工制作；主要由船闸、泄水闸、电站厂房构成，如图1所示，可蓄水演示，电动演示操作；

2、节制闸：用以调节上游水位，控制下泄流量；建于河道上的节制闸也称拦河闸。如图1所示；，可蓄水演示，电动演示操作；

3、进水闸：又称渠首闸或取水闸。位于江河、湖泊、水库岸边，用以控制引水流量，采用2孔制作；如图2所示，电动演示操作；

4、分洪闸：建于河道的一侧，用以将超过下游河道安全泄量的洪水泄入湖泊、洼地等分洪区，及时削减洪峰，采用6孔制作；

5、排水闸：建于排水渠末端的江河沿岸堤防上，既可防止河水倒灌，又可排除洪涝渍水。当洼地内有灌溉要求时，也可关门蓄水或从江河引水。具有双向挡水，有时兼有双向过流的特点；如图4所示：采用3孔制作，上游设铺盖、护堤，下游设消力池、护堤、海漫，翼墙为扶壁式挡墙。

6、挡潮闸：建于河口地段，涨潮时关闸，防止海水倒灌，退潮时开闸泄水，具有双向挡水的特点。如图5所示：采用4孔制作，

7、拦河闸、冲沙闸、排冰闸。用于排除进水闸或节制闸前淤积的泥沙，常建在进水闸一侧的河道上与节制闸并排布置，或建于引水渠内的进水闸旁； 排冰闸：在堤岸上建闸防止冬季冰凌堵塞。装置如图6所示；闸门电动演示。

（二）渠系系统：

根据水工教学特点，选择实际工程中常用的，比较典型的一些渠系建筑物，如：取水闸，开挖渠，渡槽（拱式和梁式），倒虹吸管，多级跌水、陡坡、渠道、涵洞、分水闸、退水闸、交通桥等等。包括引水闸，节制闸、应急分水闸、节水灌溉系统等。能反映内部构造和进出口建筑物；整个枢纽建筑物直观，大方，配以相应的地理环境，地貌等，渠系建筑物根据台座设施场地现场布置，并详细表现出各渠系建筑物的结构特点，每个建筑物配有标牌说明。

（三）整个系统装置的功能

（1）控制装置

装置配有独立操作盘。立操作盘控制系统键满足闸门等建筑物运行，动力设备可以操作运行演示。装置控制装置能够结合供水系统、电动操作系统自动演示。

（2）循环供水

装置用水采用自循环，即上游、下游台座下安装蓄水箱，两水箱用一台水泵连通，循环抽水。上游水箱与进水相连，下游水箱与排水道相通，蓄水箱设置在装置台座底下，不影响外观。装置供水管设有水净化设备，以防水质对装置的污染，水管设有稳流装置，以增强演示效果。

（四）台座

台座采用角钢模块化焊接，外包复合板及铝塑板装饰，留有玻璃护罩（防尘）安装槽；现场安装玻璃钢一次成型，防渗漏。

全景展示了水闸及其渠系建筑物系统总体布置及结构， 用剖示与透视的方法诠释了系统的主要结构特点，用供水仿真演示、标识、系统分色、自动控制方法体现了各主要系统的工作过程。参观能够在一定程度上代替学生的现场认识实习， 这将有助于认识实习的教学培训改革

湖南中教高科仿真实训技术有限公司

地址：湖南长沙雨花区江河东澜湾

联系人：杨佰辰

电话：13874911969

邮箱：hunanzhongjiao@163.com