三菱变频器 产品说明：

三菱变频器FR-A700系列是高性能矢量通用型三菱变频器

■ 三菱变频器FR-A700系列功率范围：0.4～500kW 。
■ 闭环时可进行高精度的转矩/速度/位置控制 。
■ 无传感器矢量控制可实现转矩/速度控制 。
■ 内置PLC功能（特殊型号） 。
■ 使用长寿命元器件，内置EMC滤波器 。
■ 强大的网络通讯功能，支持DeviceNet，Profibus-DP，Modbus等协议。

FR-A700型号列表及外形尺寸图

| 型号/规格 | W(宽) | H(高) | D(长) | 大约总量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-A740-0.4K-CHT | 150 | 260 | 140 | 3.8 |
| FR-A740-0.75K-CHT | 150 | 260 | 140 | 3.8 |
| FR-A740-1.5K-CHT | 150 | 260 | 140 | 3.8 |
| FR-A740-2.2K-CHT | 150 | 260 | 140 | 3.8 |
| FR-A740-3.7K-CHT | 150 | 260 | 140 | 3.8 |
| FR-A740-5.5K-CHT | 220 | 260 | 170 | 7.1 |
| FR-A740-7.5K-CHT | 220 | 260 | 170 | 7.1 |
| FR-A740-11K-CHT | 220 | 300 | 190 | 7.5 |
| FR-A740-15K-CHT | 220 | 300 | 190 | 7.5 |
| FR-A740-18.5K-CHT | 250 | 400 | 190 | 13 |
| FR-A740-22K-CHT | 250 | 400 | 190 | 13 |
| FR-A740-30K-CHT | 325 | 550 | 195 | 23 |
| FR-A740-37K-CHT | 435 | 550 | 250 | 35 |
| FR-A740-45K-CHT | 435 | 550 | 250 | 35 |
| FR-A740-55K-CHT | 435 | 550 | 250 | 37 |
| FR-A740-75K-CHT | 465 | 620 | 300 | 50 |
| FR-A740-90K-CHT | 465 | 620 | 300 | 57 |
| FR-A740-110K-CHT | 465 | 740 | 360 | 72 |
| FR-A740-132K-CHT | 465 | 740 | 360 | 72 |
| FR-A740-160K-CHT | 498 | 1010 | 380 | 110 |
| FR-A740-185K-CHT | 498 | 1010 | 380 | 110 |
| FR-A740-220K-CHT | 680 | 1010 | 380 | 175 |
| FR-A740-250K-CHT | 680 | 1010 | 380 | 175 |
| FR-A740-280K-CHT | 680 | 1010 | 380 | 175 |
| FR-A740-315K-CHT | 790 | 1330 | 440 | 260 |
| FR-A740-355K-CHT | 790 | 1330 | 440 | 260 |
| FR-A740-400K-CHT | 995 | 1580 | 440 | 370 |
| FR-A740-450K-CHT | 995 | 1580 | 440 | 370 |
| FR-A740-500K-CHT | 995 | 1580 | 440 | 370 |

三菱变频器A700产品适用于各类对负载要求较高的设备,如起重机、电梯、印包、印染、材料卷取及其它通用场合。

■高水准的驱动性能

●具有独特的无传感器矢量控制模式,在不需要采用编码器的情况下可以使各式各样的机械设备在超低速区域高精度的运转。

●带转矩控制模式,并且在速度控制模式下可以使用转矩限制功能。

●具有矢量控制功能（带编码器）,变频器可以实现位置控制和快响应、高精度的速度控制（零速控制、伺服锁定等）及转矩控制。

三菱变频器FR-F700系列

三菱变频器

产品说明：

三菱变频器FR-F700系列多功能通用变频器一般负载适用

◆功率范围：0.75~630KW

◆简易磁通矢量控制方式，实现3Hz时输出转矩达120%

◆采用最佳励磁控制方式，实现更高节能运行

◆内置PID，变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能

◆内置独立的RS485通讯口

◆使用长寿命元器件

◆内置噪声滤波器（75K以上）

◆带有节能监控功能，节能效果一目了然

■三菱变频器FR-F700外形尺寸图

| 型号 | W(宽) | H(高) | D(长) | 大约重量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-F740-0.75K-CHT | 150 | 260 | 140 | 3.5 |
| FR-F740-1.5K-CHT | 150 | 260 | 140 | 3.5 |
| FR-F740-2.2K-CHT | 150 | 260 | 140 | 3.5 |
| FR-F740-3.7K-CHT | 150 | 260 | 140 | 3.5 |
| FR-F740-5.5K-CHT | 150 | 260 | 140 | 3.5 |
| FR-F740-7.5K-CHT | 220 | 260 | 170 | 6.5 |
| FR-F740-11K-CHT | 220 | 260 | 170 | 6.5 |
| FR-F740-15K-CHT | 220 | 300 | 190 | 7.5 |
| FR-F740-18.5K-CHT | 220 | 300 | 190 | 7.5 |
| FR-F740-22K-CHT | 250 | 400 | 190 | 13 |
| FR-F740-30K-CHT | 250 | 400 | 190 | 13 |
| FR-F740-37K-CHT | 325 | 550 | 195 | 23 |
| FR-F740-45K-CHT | 435 | 550 | 250 | 35 |
| FR-F740-55K-CHT | 435 | 550 | 250 | 35 |
| FR-F740-S75K-CHT | 435 | 550 | 250 | 35 |
| FR-F740-S90K-CHT | 435 | 550 | 250 | 37 |
| FR-F740-S110K-CHT | 465 | 620 | 300 | 50 |
| FR-F740-S132K-CHT | 465 | 620 | 300 | 57 |
| FR-F740-S160K-CHT | 465 | 740 | 360 | 72 |
| FR-F740-S185K-CHT | 465 | 740 | 360 | 72 |
| FR-F740-S220K-CHT | 498 | 1010 | 380 | 110 |
| FR-F740-S250K-CHT | 498 | 1010 | 380 | 110 |
| FR-F740-S280K-CHT | 680 | 1010 | 380 | 175 |
| FR-F740-S315K-CHT | 680 | 1010 | 380 | 175 |
| FR-F740-S355K-CHT | 680 | 1010 | 380 | 175 |
| FR-F740-S400K-CHT | 790 | 1330 | 400 | 260 |
| FR-F740-S450K-CHT | 790 | 1330 | 400 | 260 |
| FR-F740-S500K-CHT | 995 | 1580 | 440 | 370 |
| FR-F740-S560K-CHT | 995 | 1580 | 440 | 370 |
| FR-F740-S630K-CHT | 995 | 1580 | 440 | 370 |

三菱变频器F700产品除了应用在很多通用场合外，特别适用于风机、水泵、空调等行业。

- 现进丰富的功能

- 除了具备与其它变频器相同的常规PID控制功能外,扩充了多泵控制功能

- 关注技能产品

- 具有最佳励磁控制功能，除恒速时可以使用之外，在加减速时也可以起到作用，可以进一步优化节能效果。

- 新开发的节能监视功能、可以通过操作面板、输出端子（端子CA、AM）和通信来确认节能效果，节能效果一目了然。

三菱变频器FR-D700系列

详细说明：

三菱变频器 产品说明： 三菱变频器FR-D700系列 变频调速器 紧凑型多功能变频器 1. 功率范围：0.4~7.5KW 2. 通用磁通矢量控制，1Hz时150%转矩输出 3. 采用长寿命元器件 4. 内置Modbus-RTU协议 5. 内置制动晶体管 6. 扩充PID，三角波功能 7. 带安全停止功能 三菱变频器FR-D740 系列, 3相 380V 50HZ 等级, 简易型 (150% 60秒过载能力) 三菱变频器/D740型号表： FR-D740-0.4K-CHT 0.4KW 1.2A FR-D740-0.75K-CHT 0.75KW 2.2A FR-D740-1.5K-CHT 1.5KW 3.6A FR-D740-2.2K-CHT 2.2KW 5.0A FR-D740-3.7K-CHT 3.7KW 8.0A FR-D740-5.5K-CHT 5.5KW 12.0A FR-D740-7.5K-CHT 7.5KW 16.0A

三菱变频器FR-E700系列

详细说明：

三菱变频器 产品说明： 三菱变频器FR-E740系列,小型、高性能（自带控制面板） 三菱变频器FR-E740系列完全代替FR-540系列变频器. ◆功率范围： 0.4~15KW (三相380V FR-E740系列) ◆采用磁通矢量控制，实现1Hz运行150%转矩输出 ◆PID，15段速度等多功能选择 ◆内置独立RS485通讯口 ◆柔性PWM，实现更低噪音运行 产品简介:FR-E700系列替代FR-E500系列。（价格与老型号相当） 功能范围： ◆允许短时超载（200%时持续3s）； ◆机器本身自带操作面板，毋需另购； ◆提供USB接口与计算机连接，可以使用FR Configurator软件对变频器进行参数设定或监视； ◆变频器表面带PU接口，FR-E500操作面板可直接连接到E700系列上。安装尺寸和FR-E500完全一致。 ◆允许并排安装，节省安装空间（环境要求为prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" 40℃以下） ◆维护简单：配有梳型配线盖板，接线更方便，更换同系列变频器时，不需要拆线，只要把原来变频器的控制端子安装到 ◆三菱变频器FR-E700外形尺寸图 型号; W(宽); H(高); D(长); D2; 大约重量(kg). 三菱变频器¦FR-E740-0.4K-CHT; 140; 150; 114; 129.1; 1.4. 三菱变频器¦FR-E740-0.75K-CHT; 140; 150; 114; 129.1; 1.4. 三菱变频器¦FR-E740-1.5K-CHT; 140; 150; 135; 150.1; 1.9. 三菱变频器¦FR-E740-2.2K-CHT; 140; 150; 135; 150.1; 1.9. 三菱变频器¦FR-E740-3.7K-CHT; 140; 150; 135; 150.1; 1.9. 三菱变频器¦FR-E740-5.5K-CHT; 220; 150; 147; 162.1; 3.2. 三菱变频器¦FR-E740-7.5K-CHT; 220; 150; 147; 162.1; 3.2. 三菱变频器¦FR-E740-11K-CHT; 220; 260; 190; 205.1; 5.9. 三菱变频器¦FR-E740-15K-CHT; 220; 260; 190; 205.1; 5.9. 三菱变频器E700产品为可实现高驱动性能的经济型产品。 - 驱动性能提高 - 具有多种磁通矢量控制方式：在0.5Hz情况下，使用先进磁通矢量控制模式可以使转矩提高到200%（3.7kw以下）。 - 短时超载增加到200%时允许持续时间为3S，误报警将更少发生。经过改进的限转矩及限电流功能可以为机械提供必要的保护。